1. INTRODUCERE

“Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Vâlcea în Sistem Informaţional Geografic” se elaborează pentru a coordona şi armoniza politicile de dezvoltare socio – economică a judeţului, în acord cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

În conformitate cu “Conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001” – redactarea a III – a (în curs de aprobare) lucrarea se elaborează în patru faze care au următorul conţinut:

- Faza 1 – Identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea, cu evidenţierea problemelor şi disfuncţionalităţilor;

- Faza 2 – Diagnostic prospectiv şi general, evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea anticipată şi dorită pentru orizontul stabilit;

- Faza 3 –  Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri;

- Faza 4 – Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi introducerea observaţiilor.

În cadrul fazei 1, elaborate anterior, s-au întocmit studiile de fundamentare considerate necesare, respectiv un studiu referitor la structura activităţilor economice din judeţul Vâlcea, precum şi studiul istoric privind patrimoniul cultural construit din judeţ.

Obiectivul acestei prime faze a fost identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea prin analiza componentelor cantitative şi calitative ale caracteristicilor economico-sociale şi de mediu, grupate pe patru domenii ţintă: structura teritoriului, structura socio – demografică, structura activităţilor şi contextul suprateritorial.

Obiectivul Fazei a 2 – a, actuale, îl constituie formularea diagnosticului prospectiv al dezvoltării teritoriale a judeţului pe domeniile ţintă şi componentele acestora, pe baza problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate în faza anterioară.

Diagnosticul prospectiv urmăreşte investigarea şi estimarea condiţiilor viitoare ale fenomenelor şi proceselor ce au loc în teritoriu, pentru evidenţierea atât a aspectelor negative cât şi a oportunităţilor legate de desfăşurarea acestora. Problemele, respectiv oportunităţile identificate au diferite grade de complexitate şi amploare, iar localizarea spaţială se referă fie la areale, fie la localizări punctuale  cu caracteristici similare.

Etapa de diagnostic s-a derulat prin analize multidisciplinare, în plan social, economic şi teritorial, care prezintă problematica, ierarhizarea şi priorităţile domeniilor diagnosticate la nivel judeţean şi regional. S-a urmărit evidenţierea celor mai semnificative aspecte (probleme grave sau oportunităţi deosebite). Prezentarea problemelor identificate precum şi a factorilor de favorabilitate pentru fiecare domeniu analizat s-a realizat sub forma analizei S.W.O.T. Aceasta a constat în stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe ce se manifestă teritorial, dar şi a oportunităţilor şi riscurilor pe care le implică domeniile şi subdomeniile amenajării teritoriului judeţean.

Documentaţia prezintă totodată obiectivele majore specifice domeniilor analizate, rezultate atât din strategiile naţionale, regionale sau locale cât şi din analiza situaţiei existente la nivelul teritoriului judeţean. Aceste obiective, cu un orizont de timp determinat, sunt cele care dau măsura decalajului existent între starea actuală a judeţului şi situaţia dorită pentru teritoriul vizat.

Sintetizarea diagnosticelor elaborate pentru fiecare subdomeniu s-a realizat pe cele patru domenii ţintă majore: structura teritoriului, structura socio – demografică, structura activităţilor economice şi contextul interjudeţean, regional şi naţional.

Pe baza diagnosticului prospectiv şi a evaluării decalajului dintre situaţia actuală şi cea considerată necesară pentru orizontul de timp stabilit, s-a formulat diagnosticul general al teritoriului judeţean.

Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor analizelor anterioare în vederea evidenţierii principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale şi economice ale judeţului, precum şi a atuurilor şi oportunităţilor de care acestea beneficiază. În acest sens, în cadrul prezentei faze a documentaţiei s-au semnalat problemele complexe ale teritoriului, ca urmare a interrelaţionării diferitelor domenii, ceea ce permite ierarhizarea priorităţilor de soluţionare, în funcţie de gravitatea acestor probleme.

Pe baza problemelor identificate şi a priorităţilor stabilite, în etapa ulterioară se va formula strategia spaţială de dezvoltare a judeţului în cadrul căreia se vor identifica acţiunile şi măsurile necesare pentru asigurarea cerinţelor prioritare pe domeniile ţintă analizate.

- ANALIZA  S.W.O.T.

Analiza S.W.O.T. are în vedere prefigurarea dezvoltării, aceasta fiind principalul său obiectiv. Pentru realizarea acestuia, însă, este necesară nu numai analiza disfuncţiilor, dar mai ales analiza atuurilor şi a modalităţilor prin care aceste avantaje pot fi puse în valoare, ţinând cont de oportunităţile şi riscurile pe care le comportă.

Aprecierea funcţionalităţii sistemului teritorial este esenţială în descoperirea structurilor mai mult sau mai puţin favorabile şi în evaluarea raportului dintre potenţialul de dezvoltare a acestuia şi capacitatea de valorificare a potenţialului respectiv. Trebuie remarcate posibilele puncte de amplificare (strenghts) şi de blocaj (weaknesses) ale dezvoltării, în vederea depistării modalităţilor prin care acestea pot fi încurajate sau, respectiv, atenuate.

Pentru analiza situaţiei existente a sistemului teritorial şi pentru prefigurarea dezvoltării s-a încercat, acolo unde a fost posibil, o ierarhizare a elementelor analizate, pe fiecare din cele patru categorii:

- s-a individualizat fiecare atuu în raport cu importanţa sa în contextul stării actuale sau al dezvoltării viitoare;

- s-au depistat punctele slabe (inclusiv elementele restrictive) în funcţie de efectele negative pe care le induc;

- s-au evaluat oportunităţile care pot favoriza dezvoltarea, respectiv, menţinerea stării actuale dacă s-au considerat satisfăcătoare;

- s-au determinat riscurile, cu probabilitatea de apariţie şi capacitatea de perturbare a stării actuale sau a procesului de dezvoltare.

ANALIZA  S.W.O.T.

| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE | OPORTUNITĂŢI | RISCURI |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. STRUCTURA TERITORIULUI |  |  |  |
| Cadrul natural/mediul |  |  |  |
| Cadrul natural |  |  |  |
| - capital natural variat; - peisaje naturale diversificate; - relief complex – de mare atractivitate turistică; - reţea hidrografică complexă - suprafaţă mare ocupată de luciile de apă; - climat temperat cu nuanţe moderate; - faună şi floră bogate; - soluri cu profil şi textură bine dezvoltate; | - manifestarea unor fenomene geomorfologice de modelare actuală prin eroziune fluviatilă şi eoliană, precum şi a fenomenelor gravitaţionale de versant; - prezenţa fenomenelor de torenţialitate cu precărere în zona subcarpatică; - structura litologică ce predispune la alunecări de teren mai ales în zona subcarpatică. | - programe de valorificare şi promovare a capitalului natural ca resursă turistică. | - existenţa unor zone predispuse la dezastre naturale (alunecări de teren, inundaţii); - dispariţia unor specii de plante şi animale în lipsa unor programe speciale de protecţie a acestora. |
| Calitatea factorilor de mediu |  |  |  |
| - tendinţe pozitive în reducerea poluării; - existenţa resurselor de apa potabilă; - existenţa Planului Local de Acţiune pentru mediu; - existenţa unor structuri (instituţii) cu activitate în domeniul mediului (APM); - utilizarea la scara redusă a pesticidelor şi îngrăşămintelor agricole; - interesul crescut manifestat de autorităţile locale faţă de protecţia mediului. | - existenţa unor zone critice sub aspectul poluării aerului datorată activităţii industriei extractive, chimice şi lemnului; - încadrarea unor ape de suprafaţă în clasa de calitate a II-a, ca urmare a poluării generate de industria chimică, energetică, alimentară şi sectorului zootehnic; - încadrarea în clasa de calitate III – V pentru apa unor lacuri de acumulare; - tendinţa de accelerare a procesului de eutrofizare a unor lacuri de acumulare; - existenţa unor zone critice sub aspectul poluării apelor subterane datorată activităţii industriei extractive, chimice şi lemnului; - prezenţa poluării istorice a acviferului Ocnele Mari – Ocniţa; - existenţa unor zone critice sub aspectul poluării solului datorată activităţii industriei extractive, chimice şi lemnului; - infrastructura slab dezvoltată în alimentarea cu apa în mediul rural; - inexistenţa unui sistem integrat de management al deşeurilor; - despăduriri necontrolate cu implicaţii în generarea alunecărilor de teren; - insuficienta educare şi informare a populaţiei in domeniul protejării mediului; - relativa pasivitate a ONG-urilor în ceea ce priveşte protecţia mediului; - neutilizarea intensivă a mijloacelor de transport ecologice. | - existenta unor programe în infrastructura de mediu ce se vor derula cu finanţare externă; - creşterea interesului autorităţilor locale în promovarea de parteneriate în vederea protecţiei mediului; - atragerea investitorilor care au resurse financiare în implementarea tehnologiilor curate; - aplicarea principiului „poluatorul plăteşte”; - dezvoltări în zonele industriilor şi serviciilor nepoluante de tehnologii înalte şi valoare adăugată ridicată. | - continuarea defrişărilor necontrolate cu efecte asupra poluării aerului, eroziunii solului; - neconformarea cu cerinţele legale de mediu a unor agenţi/activităţi umane. |
| Zonele de risc natural |  |  |  |
| - existenţa lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor; - importante suprafeţe de pădure cu rol deosebit în asigurarea stabilităţii solurilor; - lucrări de combatere a eroziunii solurilor pe suprafeţe extinse; - teritoriul de studiu aparţine unei zone fără probleme deosebite din punct de vedere al expunerii construcţiilor la riscul seismic; | - gradul de apărare pentru care au fost executate lucrările de apărare contra inundaţiilor este depăşit; - lucrările de apărare existente, în mare parte, nu au fost reparate după trecerea inundaţiilor produse în trecut; - depozitarea unor materiale diverse în secţiunea de scurgere a cursurilor de apă; - secţiunea de curgere a apei pe sub poduri şi podeţe este în mare parte subdimensionată; - localităţi pe teritoriul cărora s-au produs importante alunecări de teren active care au afectat locuinţe, drumuri, terenuri agricole, situate cu precădere în zona subcarpatică şi de-a lungul văilor adânci mărginite de versanţi puternic înclinaţi; | - existenţa „Planului judeţean de apărare împotriva dezastrelor”, care conţine prevederi legate de protecţia şi intervenţia în caz de dezastre naturale; - existenţa legislaţiei, la nivel naţional, privind realizarea hărţilor de risc la inundaţii (Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea V- Riscuri naturale şi HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare a hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii); - posibilitatea ca Vâlcea să devină un judeţ pilot în vederea întocmirii unor studii finanţate de Comunitatea Europeană privind alunecările de teren. | - neaplicarea prevederilor din legislaţia în vigoare favorizează continuarea producerii fenomenului de inundaţii cu distrugeri materiale şi chiar pierderi de vieţi omeneşti; - posibilitatea apariţiei unor fenomene naturale imprevizibile care să declanşeze alunecări de teren (ploi intense şi prelungite, topirea bruscă a zăpezilor) - continuarea defrişărilor ilegale |
| Zone expuse la riscuri tehnologice |  |  |  |
|  | - existenţa unităţilor industriale care prezintă riscuri tehnologice: - risc de accident tehnologic legat de industria minieră în localitatea Berbeşti, comuna Mateeşti; - zone care prezintă riscuri legate de industria chimică: Râmnicu Valcea, Govora, Horezu; - zone care prezintă potenţial de accident tehnologic legat de avarierea construcţiilor hidrotehnice: lacurile de acumulare de la Brădişor, Turnu, Călimăneşti, Dăeşti, Rm. Vâlcea, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani; - prezenţa unor areale cu potenţial de poluare cu petrol şi apă sărată localizate în partea centrală şi de sud a judeţului; - existenţa riscului expunerii la radioactivitate provenită de la centrala nucleară de la Koslodui; - managementul defectuos al intreprinderilor; - gradul ridicat de uzură a instalaţiilor industriale. | - existenţa programelor comunitare de implementare a directivelor comunitare şi susţinere a intervenţiilor în domeniul mediului şi implicit a riscurilor tehnologice; - adaptarea şi aplicarea legislaţiei comunitare în domeniul riscurilor tehnologice - Directiva Seveso; - partea de sud a judeţului face parte din « Zona de planificare de urgenţă în caz de accident nuclear »; - cadrul legislativ oferit de Legea Protecţiei Civile nr. 124/1995 care conţine prevederi şi direcţii de intervenţie legate de accidentele tehnologice. | - disponibilitatea redusă de utilizare a fondurilor europene destinate acestui domeniu; - posibilitatea producerii de accidente tehnologice din cauze naturale (inundaţii, cutermure, furtuni puternice) |
| Patrimoniul natural şi construit |  |  |  |
| Patrimoniul natural |  |  |  |
| - existenţa a numeroase arii naturale protejate de categorii variate – parc naţional, monument al naturii, rezervaţie naturală, rezervaţie avifaunistică; - instituirea a 8 arii naturale protejate ca Situri comunitare, parte a reţelei ecologice Natura 2000; - grad de naturalitate ridicat; - existenţa planurilor de management pentru ariile naturale protejate. | - management insuficient al ariilor naturale protejate; - lipsa unui control ferm în administrarea parcurilor naţionale, care a dus la defrişări ilegale importante (de exemplu în parcul naţional Buila- Vânturariţa) - neintegrarea în circuite pentru ecoturism a ariilor protejate din judeţ. | - programe de valorificare şi promovare a patrimoniului natural protejat ca resursă pentru dezvoltarea ecoturismului. | - degradarea ecosistemelor din cadrul ariilor protejate ca urmare a activităţilor necontrolate; - dispariţia unor specii floristice şi faunistice. |
| Patrimoniul construit |  |  |  |
| - spaţiu de locuire ocupat din cele mai vechi timpuri, străbătut de drumul istoric şi strategic al Oltului, deţinând mărturii valoroase ale culturii neolitice, ale civilizaţiei antice şi medievale dar şi ale epocilor mai recente; - existenţa unui patrimoniu cultural construit bogat, care cuprinde 798 de monumente, ansambluri şi situri, clasificate şi protejate prin lege, dintre care unele cu elemente de unicitate şi valoare deosebită (cule, mănăstiri, biserici de lemn); - prezenţa unui monument înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO – ansamblul mănăstirii Hurezi; - existenţa unei zone extinse situate în arealul submontan şi, parţial, montan al judeţului cu concentrare foarte mare de valori de patrimoniu cultural construit; - prezenţa unor peisaje culturale asociative remarcabile care includ biserici şi ansambluri mănăstireşti ce constituie amprenta arhitecturală recunoscută a judeţului. | - disparităţi în dispersia teritorială a monumentelor istorice, partea centrală şi sud – vestică a judeţului având un număr semnificativ mai redus de valori de patrimoniu decât arealul subcarpatic; - lipsa documentaţiilor specifice de urbanism pentru zone protejate (PUZCP) pentru majoritatea localităţilor ce includ monumente istorice clasate, ceea ce conduce la deficienţe în protejarea acestora; - existenţa unui număr de 82 de monumente istorice aflate în pericol, cu diverse stadii de degradare a părţilor componente sau chiar de ansamblu, dintre care 13 lăcaşuri de cult şi 3 monumente laice sunt în stare critică (structură grav afectată, stare de colaps, pericol de prăbuşire); - valorificare insuficientă a zonelor cu concentrare mare de patrimoniu cultural; - monumente istorice valoroase cu accesibilitate redusă. | - valorificarea prin forme de turism durabil a patrimoniului cultural, fapt ce ar aduce beneficii inclusiv în protejarea monumentelor; - renovările publice sau mixte | - degradarea treptată a fondului de patrimoniu cultural existent în lipsa unor intervenţii urgente pentru reabilitarea, restaurarea şi conservarea acestuia; - nerespectarea legislaţiei în vigoare privind prescripţiile de construire permise în vecinătatea monumentelor istorice; - pierderea identităţii zonei prin exploatarea turistică necorespunzătoare a monumentelor sau acceptarea kitsch-ului în configurarea construcţiilor noi; - presiuni asupra fondului de patrimoniu cultural construit datorate intereselor economice, în localităţile cu nivel mai ridicat de dezvoltare. |
| Reţeaua de localităţi |  |  |  |
| - densitate ridicată a localităţilor urbane şi rurale, superioară mediei pe ţară, cu concentrare foarte mare în arealul subcarpatic (în special în jurul mun. Râmnicu Valcea, precum şi în partea centrală a judeţului); - grad de urbanizare în creştere, determinat de numărul ridicat de localităţi urbane, rezultat al dinamicii accentuate a declarării de oraşe; - prezenţa municipiului Râmnicu Valcea – centru economic şi administrativ de nivel regional, cu capacitatea de a-şi consolida rolul de pol regional conform definirii în practica europeană; - prezenţa unor oraşe – staţiuni turistice, care susţin dezvoltarea economică a judeţului; - tendinţă de diversificare a profilului funcţional al oraşelor, în special prin dezvoltarea sectorului serviciilor; - structură echilibrată a comunelor din punct de vedere al dimensiunii demografice. | - structură relativ dezechilibrată a reţelei de localităţi, din care sunt absente unele categorii de mărime, caracterizată de predominanţa oraşelor mici şi foarte mici (81,8%); excepţie fac doar municipiul Râmnicu Vâlcea ( categoria oraş mare) şi municipiul Drăgăşani (la limita dimensională inferioară a oraşelor mijlocii); - mărimi medii ale oraşului şi comunei inferioare valorilor medii la nivel naţiona; - prezenţa unui număr important de sate foarte mici (sub 100 locuitori), ceea ce ridică probleme în asigurarea dotării, echipării şi accesibilităţii acestora; - oraşele mici, nou declarate păstrează parţial fizionomie şi funcţionalităţi rurale - procent foarte ridicat de localităţi urbane cu un nivel insuficient sau foarte scăzut de dotare şi echipare edilitară, fapt evidenţiat de neîndeplinirea indicatorilor minimali de definire conform Legii nr. 350/2001; în situaţia cea mai gravă se află oraşele nou declarate Băbeni, Berbeşti, Bălceşti, dar şi Ocnele Mari; - existenţa în partea central sudică a judeţului a unei zone profund rurale (lipsite de oraşe pe o rază de 25-30 km), cu infrastructură tehnică şi un nivel mai scăzut de dezvoltare socio-economică. | - prezenţa unor axe majore de transport (viitoarea autostradă pe traseul coridorului IV, drum expres pe direcţia est – vest, linie CF cu viteză până la 160km/h) care vor contribui la consolidarea rolului teritorial al localităţilor din zona de influenţă; - posibilitatea constituirii unei zone periurbane în jurul municipiului Râmnicu Vâlcea; - posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru creşterea nivelului de dotare şi echipare a localităţilor. | - interes redus pentru sprijinirea dezvoltării oraşelor mici prin politici specifice; - continuarea tendinţei de declarare insuficient motivată a unor oraşe sau de fragmentare a unor comune; - lipsă de fermitate în controlul ce ar trebui exercitat de administraţia publică asupra tendinţei de extindere nejustificată a intravilanului localităţilor; - accentuarea decalajelor de dezvoltare socio – economică între urban şi rural. |
| Infrastructura socio - culturală |  |  |  |
| - reţea relativ echilibrată de unităţi de învăţământ cu rol teritorial (gimnazial şi liceal); - învăţământ superior privat bine reprezentat şi în dezvoltare; - asistenţă medicală primară relativ bună acordată prin reţeaua de unităţi sanitare care asigură prezenţa a cel puţin un medic şi un cadru sanitar mediu în fiecare UAT (singura excepţie fiind comuna Lăcusteni); - bună asigurare a serviciilor medicale în mediul urban; - asistenţă socială asigurată prin 15 centre publice şi private pentru copii şi 5 centre publice pentru adulţi; - reţea de instituţii culturale variată: 2 teatre, Filarmonică de stat, case de cultură, cămine culturale, muzee, biblioteci; - dotări sportive bine reprezentate şi în extindere, în principal în mediul urban; - dezvoltare constantă a unităţilor financiar – bancare, atât în mediul urban cât şi în 21 de comune; - acoperire teritorială satisfăcătoare cu dotări juridice (tribunale şi judecătorii). | - reducerea numărului de unităţi şcolare, în principal prin scăderea drastică a numărului de grădiniţe (cu 90%) şi prin reorganizarea învăţământului primar şi gimnazial; - disparităţi teritoriale importante din punct de vedere al indicatorilor referitori la învăţământ: număr ridicat de elevi pe sală de clasă (peste 30) în urban (Drăgăşani, Horezu, Berbeşti, Călimăneşti), faţă de 10 elevi/sală de clasă în 9 comune; - existenţa unor zone compacte în mediul rural (în nordul şi centrul judeţului), cu un număr mai mic de 10 elevi/cadru didactic, care indică o organizare deficitară a învăţământului; - lipsa învăţământului profesional şi postliceal în mediul rural; - servicii sanitare deficitare în mediul rural, în care revin în medie 1568 locuitori/medic, areale extinse având valori şi mai ridicate (2500 loc./medic în 10 comune din nord –est, sud şi partea central-vestică) - distribuţie teritorială dezechilibrată a asistenţei medicale de specialitate (spitale, policlinici), grupate exclusiv în zona central estică a judeţului, oraşul Berbeşti şi arealul adiacent fiind fără acoperire; - capacitate de supraveghere medicală în spitale mai redusă decât media naţională (5,67 paturi la mia de locuitori); - nivelul de trai scăzut din mediul rural împiedică accesul la serviciile de sănătate private; - număr redus de farmacii, circa 50% din comune nu dispun nici măcar de punct farmaceutic; - existenţa a două oraşe (Berbeşti, Băile Olăneşti) şi a 8 comune fără instituţii culturale – case de cultură, respectiv, cămine culturale; - reprezentare mai redusă a unităţilor bancare în mediul rural. | - ridicarea nivelului economic al localităţilor şi, implicit, al bugetelor locale, care ar putea fi utilizate pentru modernizarea şi extinderea dotărilor socio – culturale; - existenţa unei baze legislative a învăţământului armonizată cu normele europene; - posibilitatea accesării fondurilor structurale; - promovarea parteneriatelor în dezvoltarea dotărilor cu rol teritorial; - existenţa programului naţional prioritar pentru proiectarea şi construirea de sedii şi aşezăminte culturale în localităţi din mediul rural şi mic urban, lansat de Ministerul Culturii şi Cultelor; - lansarea programului prioritar privind reabilitarea şi modernizarea infrastructurii culturale din mediul rural, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin accesarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. | - necorelarea strategiilor din domeniul educaţiei cu nevoile de dezvoltare socio – economică şi continuarea experimentărilor empirice privind organizarea sistemului de învăţământ; - condiţiile neatractive din mediul rural pentru cadrele de specialitate din învăţământ sau sănătate; - abandonul şcolar, mai ales în mediul rural; - intensificarea fenomenului migraţiei personalului tânăr, înalt specializat din învăţământ şi sănătate; - schimbarea destinaţiei spaţiilor pentru cultură din mediul rural; - fonduri insuficiente pentru reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ, sănătate, cultură. |
| Echiparea tehnico - edilitară |  |  |  |
| - localităţile urbane beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate. - alimentare cu energie electrică asigurată pentru toate localităţilor urbane şi rurale (cu o singură excepţie – schitul Pahomie); - creştere constantă a numărului de abonamente la telefonia fixă, dar şi a telefoniei mobile în centrele urbane şi în spaţiile rurale mai izolate pretabile la acest tip de comunicare. | - număr mic de localităţi rurale care beneficiază de sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate: din totalul de 78 comune doar 29 au sistem de alimentare cu apă, dintre acestea doar 9 au sistem de canalizare al apelor uzate; îmbunătăţirea situaţiei necesită investiţii mari pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în toate localităţile; - sursele de apă, atât cele de suprafaţă cât şi cele subterane, nu asigură cantitatea de apă pentru care au fost realizate, cauzele fiind exploatările intensive, nivelul hidrostatic al apelor subterane scăzut datorat amenajărilor hidrotehnice existente şi a secetelor din ultimii ani; - staţiile de epurare aflate în funcţiune nu asigură calitatea efluentului, cerută de normele în vigoare, datorită faptului că primesc un amestec de ape uzate (menajere, industriale şi pluviale) într-o cantitate mai mare decât cea pentru care au fost proiectate; - procesul tehnologic cu care funcţionează staţia de epurare din oraşul Călimăneşti nu asigură şi epurarea apelor minerale provenite din curele balneare şi a apelor geotermale utilizate ca agent termic; - localităţile urbane Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Călimăneşti, Olăneşti, Govora, Voineasa, Ocnele Mari, Brezoi, Bălceşti, Băbeni şi Berbeşti au staţii de epurare ape uzate, care fie nu funcţionează cu randament maxim (Călimăneşti şi Drăgăşani randament 42–51%, Râmnicu Vâlcea randament 60–70%), fie funcţionează defectuos, sunt subdimensionate sau necorespunzător exploatate (Bălceşti, Călimăneşti, Brezoi); - sistemul actual de canalizare al apelor uzate funcţionează în sistem unitar, ceea ce duce la depăşirea debitului de funcţionare al staţiilor de epurare; - lipsa alimentării cu energie electrică a 283 gospodării din 87 localităţi rurale parţial electrificate, ca şi a 52 gospodării din mediul urban (Bălceşti, Băbeni, Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Băile Olăneşti); Schitul Pahomie este complet neelectrificat; | - existenţa unor programe guvernamentale de susţinere a unor investiţii în domeniul reabilitării şi extinderii reţelelor de apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; - cerinţele cuprinse în directivele europene care impun extinderea şi modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate; - serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, prin dimensiunea lor socială, asigură locuri de muncă pentru un număr mare de salariaţi, dar mai ales asigură populaţiei condiţii optime de trai. | - risc permanent de degradare a factorilor de mediu din cauza numărului redus de localităţi cu instalaţii centralizate de apă şi canalizare, în special în cazul localităţilor care au alimentare cu apă în sistem centralizat, dar nu au sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate; - depopularea spaţiului rural în lipsa intervenţiilor prompte în ceea ce priveşte echiparea cu instalaţii centralizate de apă şi canalizare. |
| Locuirea |  |  |  |
| - creştere constantă a fondului de locuinţe; - prezenţa unor areale rurale, situate în estul municipiului Râmnicu Vâlcea şi partea central – sudică a judeţului, cu un fond de locuinţe bogat cantitativ (peste 500 locuinţe/1000 locuitori, sub 1,94 locuitori/locuinţă) | - valori ale indicatorilor de locuire care reflectă confortul inferioare mediei pe ţară: 32,6mp suprafaţă locuibilă/o locuinţă, 13,7mp suprafaţă locuibilă/persoană - zonă cu un fond mai scăzut de locuinţe (sub 400 locuinţe/1000 locuitori), desfăşurată pe valea Oltului, adiacent municipiului Râmnicu Vâlcea; - calitate slabă a locuirii în mediul rural din cauza gradului scăzut de dotare al locuinţelor: doar 10,7% alimentare cu apă în locuinţă şi 9,3% canalizare în locuinţă; - insuficienţa fondului de locuinţe sociale. | - existenţa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; - finanţare europeană prin fonduri structurale; - facilităţi bancare pentru reabilitarea şi consolidarea locuinţelor private. | - creşterea nejustificată a preţului locuinţelor; - creşterea cererilor pentru locuinţe sociale din cauza scăderii nivelului de trai; - lipsa forţei de muncă specializate în construcţii din cauza emigrării. |
| Infrastructurile tehnice majore |  |  |  |
| Gospodărirea apelor |  |  |  |
| - situarea judeţului în Regiunea de Dezvoltare Sud–Vest, a cărui reţea hidrologică şi configuraţie a reliefului, îi conferă rolul energetic principal în România, prin exploatarea potenţialului apelor curgătoare care traversează regiunea: fluviul Dunărea, râurile Jiu şi Olt; - reţea hidrografică cu densitate ridicată, în special în zona muntoasă a judeţului, şi scurgere medie multianuală ridicată de asemenea; - teritoriul judeţului este traversat de râurile Lotru şi Olt, râuri pe care se află importante lucrări hidrotehnice (acumulări) cu rol energetic şi de alimentare cu apă; - resursa specifică utilizabilă în regim natural, raportată la populaţia actuală a judeţului, este de cca. 3.750,5 m3/loc/an, superioară mediei pe ţară, de 2.705 m3/loc/an şi apropiată de media europeană, care este de 4.000 m3/loc/an; - calitatea apelor de suprafaţă se înscrie în categoriile I şi II | - poluarea acviferului în lungul conductelor de transport a produselor petroliere şi a saramurii de la exploatarea zăcămintelor de sare; - poluare istorică a acviferului în arealul de la Ocnele Mari – Ocniţa (zona pârâului Sărat şi a haldelor de şlam); - cantităţi mari de ape uzate provenite de la platforma chimică (cca. 60% din cantitatea totală de apă uzată) deversate direct în râurile Olt şi Govora; | - elaborarea planului de management al bazinului hidrografic Olt, principalul instrument de implementare a Directivei Cadru 2000/60/UE în domeniul apei, care are ca ţintă atingerea “stării bune” a apelor până în anul 2015, ceea ce va asigura aceleaşi condiţii de viaţă, din punct de vedere al apelor, pentru toţi cetăţenii; - legislaţia din domeniul apelor este armonizată cu legislaţia europeană; - posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile, în scopul rezolvării problemelor de mediu. | - managementul deficitar al resurselor de apă provoacă scăderea calităţii vieţii |
| Amenajări pentru agricultură |  |  |  |
| - existenţa amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe suprafeţe mari (peste 90.000 ha.): irigaţii, desecări, combaterea eroziunii solului; - existenţa „Asociaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii”. | - imposibilitate de exploatare în condiţii de eficienţă economică a suprafeţelor amenajate din cauza procesele de degradare şi distrugere petrecute după 1990; - gradul redus de utilizare a amenajărilor de irigaţii; - dificultăţi în aplicarea udărilor în perioada secetoasă datorită mulţimii de proprietari şi diversităţii culturilor; - disfuncţionalităţi în întreţinerea şi exploatarea amenajărilor de combatere a eroziunii solului cu consecinţe în diminuarea efectului acestora asupra solului; - disfuncţii în lucrările de întreţinere şi reparaţii în amenajările pentru desecări (decolmatări, curăţire vegetaţie). | - programe de finantare europene cu măsurile specifice legate de dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale. | - incapacitatea utilizatorilor apei pentru irigaţii de a – şi achita datoriile financiare faţă de SNIF (Societatea Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare) cu consecinţe asupra relaţiilor SNIF –utilizatori şi implicit a gradului de utilizare a sistemelor de irigaţii. |
| Infrastructura de transport |  |  |  |
| - poziţie geografică favorabilă a judeţului, care este străbătut de coridorul paneuropean IV rutier şi de Reţelele trans- europene rutieră şi feroviară TEN-R şi TEN-F; - bună densitate a drumurilor publice (37,6 km/100km²) faţă de media naţională (33,5 km/100km²); - pondere ridicată a drumurilor naţionale (9 trasee, dintre care un drum european – E 81); | - lipsa autostrăzilor; - drumuri naţionale care nu corespund cerinţelor traficului actual, având doar două benzi sau capacitate portantă scăzută (DN 67); - starea precară a unui procent ridicat de drumuri locale, judeţene şi comunale (54% nemodernizate), majoritatea fiind situate în areale rurale din partea central- sudică a judeţului; - lipsa variantelor ocolitoare ale localităţilor duce la îngreunarea traficului şi poluarea fonică şi cu noxe a zonelor urbane; - tronsoane de drumuri afectate de alunecări de teren şi căderi de pietre (pe Valea Oltului - DN 7, DN 7D, DJ 678B, DJ678E, DJ 678A, DJ 658, DJ 643, DJ 703M, DJ 703F, DJ 676, DJ 677A, DJ 643B, precum şi pe numeroase drumuri comunale); - disfuncţii în traficul rutier din cauza stării unor poduri pe: DN 64 (în Păuşeşti şi Slătioara), DN 67(Buneşti, Păuşeşti-Maglaşi), DN 67B (Măciuca, Lăcusteni, Creţeni), DN 7 (Râul Vadului); - densitate foarte scăzută a reţelei feroviare (28,3km/1000km²); - inexistenţa căilor ferate electrificate; - viteză de circulaţie scăzută pe calea ferată din cauza stării avansate de uzură a reţelei feroviare; - treceri la nivel ale reţelei rutiere cu calea ferată neamenajate (municipiul Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani – Arceşti); - halte de mişcare lipsite de surse de apă potabilă: Copăceni, Cornet, Fişcălia, Zăvideni, Zlătărei. | - existenţa programelor naţionale de modernizare a sectorului rutier; - existenţa programelor de dezvoltare a reţelei naţionale de căi ferate; - posibilitatea accesării fondurilor structurale europene prin Programul Operaţional Sectorial de Transport; - construirea autostrăzii pe traseul coridorului IV pan-european. | - deplasarea transportului feroviar spre cel rutier; - alocarea unor resurse reduse pentru dezvoltarea sistemelor de transport rutier şi feroviar; - fonduri insuficiente la bugetele locale pentru modernizarea reţelei rutiere locale; - lipsa parteneriatelor între administraţiile locale pentru cooperare în proiecte de infrastructură; - schimbări în configuraţia traseelor europene care să evite teritoriul naţional; - diminuarea volumului transportului de călători şi marfă în condiţiile unei recesiuni economice. |
| Producţia şi transportul energiei electrice |  |  |  |
| - potenţial energetic foarte ridicat, judeţul având un aport deosebit la susţinerea funcţionării Sistemului Energetic Naţional (71,57% din totalul producţiei hidroelectrice); - cea mai mare parte a energiei electrice se produce în condiţii optime, avantajoase pentru mediu, în hidrocentralele de pe râurile Olt şi Lotru, fiind nepoluante, uşor de întreţinut şi eficiente; - prezenţa unor staţii electrice, reţele şi posturi de transformare modernizate. | - vârsta înaintată a unor hidroagregate şi epuizarea duratei de viaţă; - liniile electrice subterane (LES), în special cele de 20kV sunt în mare parte învechite, având vârsta medie de funcţionare depăşită; - sisteme de iluminat public depăşite fizic şi moral, cu randamente mici, costuri mari, mai ales în mediul rural; - capacităţi energetice insuficiente pe anumite amplasamente, pentru a căror identificare sunt necesare studii de specialitate. | - accesarea unor finanţări nerambursabile în vederea reabilitării şi redimensionării sistemelor de utilităţi; - interconectarea centralelor termice în scopul extinderii cogenerării (energie electrică + termică). | - secetă prelungită pe parcursul mai multor ani care poate afecta potenţialul şi alimentarea cu energie electrică a judeţului; - întreruperi ale furnizării cu energie electrică datorate uzurii avansate a unei părţi a liniilor electrice. |
| Producţia şi transportul energiei termice |  |  |  |
| - numărul redus de apartamente debranşate de la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) Râmnicu Vâlcea arată că acest sistem livrează energie termică cu parametrii corespunzători şi la un preţ rezonabil; - existenţa în unele localităţi a unor locuinţe colective şi a dotărilor publice aferente, amplasate grupat, constituie premisa pentru realizarea unor dotări tehnico-edilitare (inclusiv alimentare centralizată cu căldură şi apă caldă menajeră) moderne şi fiabile: centrale de bloc sau de scară de bloc pe gaze naturale, pe deşeuri lemnoase sau pe combustibil lichid; - existenţa echipamentelor moderne a permis instalarea de sisteme de încălzire de apartament corespunzătoare din punct de vedere tehnic şi al siguranţei în funcţionare. | - debranşarea parţială sau totală a unora dintre consumatorii de la SACET, în lipsa unor sisteme adecvate de echilibrare în timp real a reţelelor primare şi secundare şi a instalaţiilor interioare; - uzura fizică şi morală a reţelelor (în special cele secundare), precum şi a instalaţiilor interioare constituie un element negativ care conduce la scăderea confortului, creşterea pierderilor şi a costului Gcal; - desfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică într-o serie de localităţi a condus la folosirea de către locatarii blocurilor a unor sisteme improvizate de alimentare cu căldură care sunt necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, sanitar sau al riscului de incendiu; - izolarea termică necorespunzătoare a clădirilor conduce la inconfort termic, consum mare de energie, apariţia condensului, degradarea clădirilor. | - existenţa programului naţional pentru reabilitarea termică a clădirilor care va contribui la creşterea confortului termic şi reducerea consumului de combustibil; - posibilitatea de montare a unor sisteme moderne de racordare la SACET (puncte termice de scară de bloc sau de apartament), va permite reducerea riscurilor în funcţionare, a poluării mediului, precum şi a costurilor specifice, crescând gradul de control al utilizatorilor finali asupra sistemelor de alimentare cu energie termică. | - montarea de instalaţii de încălzire centrale sau locale improvizate, precum şi lipsa întreţinerii corecte a lor poate conduce la intoxicaţii, incendii sau explozii. |
| Gaze naturale şi fluide combustibile |  |  |  |
| - alimentarea localităţilor importante din zona sudică a judeţului Vâlcea, precum şi de pe Valea Oltului, prin intermediul unui sistem de conducte de transport orientate vest-est şi nord-sud; - existenţa unor zone de siguranţă de-a lungul conductelor a căror valoare s-a păstrat constantă de-a lungul timpului şi, în prezent, poate fi redusă în anumite cazuri la 40 m; - amplasarea Staţiilor de reglare măsurare predare (SRMP) pe terenuri care aparţin SNTGN TRANSGAZ; - amplasarea conductelor de presiune medie, respectiv redusă de-a lungul căilor de comunicaţie; - amplasarea staţiilor de reglare de sector (SRS) pe terenuri care aparţin primăriilor; - prezenţa conductelor de transport ţiţei şi gazolină care traversează partea sudică a judeţului; - posibilitatea aprovizionării continue a consumatorilor cu ţiţei, benzină, motorină, CLU etc. de la rafinării; - posibilitatea vehiculării fluidelor pe conducte în ambele sensuri, precum şi pomparea de fluide petroliere diferite. | - lipsa sistemelor de alimentare cu gaze naturale în zona central – vestică şi de nord a judeţului Vâlcea din cauza dificultăţilor de montare (condiţiile de relief), a izolării localităţilor şi a structurii afânate a localităţilor existente; - amplasarea reţelelor de transport în zone care au fost introduse în intravilan şi/sau au fost retrocedate conform Legii 18/1991 şi în care accesul se face cu dificultate; - amplasarea reţelelor de transport pe trasee neparalele cu căile de comunicaţie şi la distanţă de acestea; - costul ridicat al investiţiei de realizare a sistemelor de conducte de transport; - necesitatea înlocuirii conductelor de transport gaze cu conducte cu grad sporit de siguranţă, în cazul amplasării în culoarul de protecţie a unor construcţii care adăpostesc persoane; - creşterea continuă a preţului gazelor naturale; - amplasarea reţelelor de transport fluide combustibile pe trasee neparalele cu căile de comunicaţie; - dificultăţi majore sau chiar imposibilitatea amplasării conductelor în unele zone care au devenit închise ca urmare a punerii în posesie sau cumpărării lor. | - existenţa unor zăcăminte de gaze asociate în zona de sud-vest a judeţului; - reducerea consumului industrial de gaze naturale, creându-se astfel condiţii pentru alimentarea consumatorilor casnici din reţelele existente; - tendinţă de eliminare a consumului de combustibil solid pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere şi a buteliilor de aragaz pentru prepararea hranei şi înlocuirea lor cu folosirea gazelor naturale; - existenţa exploatărilor de ţiţei în zona de sud-vest a judeţului; - existenţa unor culoare de transport şi a unor facilităţi (staţii de pompare, depozite cu personal permanent) care pot deveni inclusiv trasee pentru tranzitarea teritoriului ţării cu produse petroliere sau pentru exportarea produselor rafinate în România. | - creşterea consumului de gaze naturale şi a dependenţei de acest tip de combustibil în localităţi prin montarea de centrale de bloc, de scară de bloc şi de apartament; - nerespectarea distanţelor de siguranţă dintre obiectivele construite şi conductele de gaze; - lipsa spaţiilor pentru amplasarea conductelor de gaze de-a lungul drumurilor (la şosele montarea conductelor ar trebui făcută pe ambele laturi pentru eliminarea traversărilor apropiate); - pericol de explozie şi incendiu ca urmare a pierderilor de gaze naturale tranzitate, din cauza uzurii conductelor sau a nerespectării de către consumatori a prevederilor impuse de legislaţia în vigoare; - creşterea poluării aerului în special în zonele alăturate celor în care sunt scoase kit-urile de evacuare gaze de ardere / aspiraţie aer de ardere; - agresiunile infracţionale care produc pagube transportatorilor de ţiţei în lipsa unui personal numeros şi bine echipat; - pericol de explozii sau incendii rezultate din pierderile de fluide produse accidental sau rezultate din agresiunile infracţionale; - poluarea solului şi a pânzei de apă freatică din cauza uzurii conductelor, furturilor şi diverselor accidente. |
| Surse regenerabile de energie |  |  |  |
| - existenţa unor resurse de ape geotermale în arealul Călimăneşti exploatate prin sisteme complexe în bune condiţii şi care crează premise pentru extinderea lor în viitor; - lipsa radioactivităţii apelor geotermale din judeţul Vâlcea. | - exploatarea necorespunzătoare a zăcămintelor conduce la colmatarea forajelor şi a conductelor cu sărurile care se depun prin scăderea presiunii la capul de forare; - neutilizarea potenţialului de energie solară sau eoliană în perioadele favorabile meteorologic. | - posibilitatea accesării fondurilor structurale pe POS de mediu; - extinderea sistemelor de încălzire şi utilizare complexă a energiei geotermale pe baza experienţei acumulate, ţinând seama de noi soluţii tehnologice şi manageriale; - posibilitatea montării unor instalaţii solare locale de preparare a apei calde menajere şi, pe viitor, a unor alte surse de energie pornind de la energia solară, în special în zonele izolate cu potenţial turistic; - utilizarea pentru încălzire a deşeurilor de lemn, precum şi a peleţilor din rumeguş de lemn. | - accidente sau inconfort în cazul unei exploatări necorespunzătoare a apelor geotermale, care au o temperatură şi un debit constant; - reintroducerea în pânza freatică a unor ape geotermale folosite cu temperatură prea ridicată, care pot afecta starea pânzei freatice. |
| Reţele de telecomunicaţii |  |  |  |
| - reţea de telecomunicaţii relativ extinsă; - înlocuirea liniilor de telecomunicaţii vechi (pe bază de cupru) cu fibre optice; - dezvoltarea concurenţei în telecomunicaţii (după privatizarea ROMTELECOM) prin extinderea ariei de activităţi a unor companii şi în domeniul telefoniei fixe; - acoperire bună a judeţului cu telefonia mobilă (Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp) ca alternativă la telefonia fixă; - introducerea fibrei optice pe liniile de 110 kV, ceea ce permite folosirea lor şi pentru telecomunicaţii. | - cost relativ ridicat al serviciilor de telecomunicaţii; - teledensitate redusă în mediul rural; - costul ridicat al aparatelor şi al serviciilor de telefonie mobilă. | - reducerea preţurilor în telefonia fixă datorită dezvoltării concurenţei şi a posibilităţii de a folosi fibra optică de 110 kV şi în telecomunicaţii, - ritm rapid de dezvoltare a telecomunicaţiilor pe plan mondial; - apariţia şi dezvoltarea unor aplicaţii noi ale telecomunicaţiilor în diverse domenii de activitate; - creşterea atractivităţii ţării pentru investitorii străini. | - nivelul de trai redus care limitează cererea şi oportunităţile investiţionale; - capacitate redusă de atragere şi utilizare a fondurilor europene. |
| Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale |  |  |  |
| - în execuţie depozit ecologic de deşeuri menajere amplasat în apropierea Municipiului Rm. Vâlcea; - depozite de deşeuri menajere care respectă reglementările de mediu la Govora şi Călimăneşti. | - depozitele industriale nepericuloase (bataluri, depozite de cenuşă şi zgură, halde de steril) aparţinând SC. C.E.T S.A., SC Uzinele Sodice Govora SA, exploatărilor miniere de la Râmnicu Vâlcea, Berbeşti, Alunu care nu corespund în totalitate cerinţelor de protejare a mediului înconjurător; - depozit de deşeuri periculoase la SC Oltchim SA la care, deşi s-a sistat activitatea de depozitare, lucrările de închidere a depozitului urmează să se efectueze până in 2010; - depozite de deşeuri menajere care nu respectă reglementările de mediu la Drăgăşani, Horezu, Călimăneşti; - numărul insuficient al platformelor de deşeuri existente, amplasarea şi amenajarea lor în marea majoritate necorespunzătoare; - existenţa depozitelor de deşeuri menajere din zona rurală, neamenajate, improvizate, amplasate în locaţii nepotrivite, care nu respectã normele autorizãrii din punct de vedere al protecţiei mediului, constituind surse de poluare a factorilor de mediu. | - existenţa programelor comunitare de susţinere a investiţiilor în domeniul managementului deşeurilor; - planul de Implementare a Directivei comunitare 99/31/CE (directiva privind depozitarea deşeurilor); - existenţa Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Vâlcea - 2007 elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea; - proiectul în derulare « Managementul Integrat al deşeurilor municipale în judeţul Vâlcea », scopul fiind implementarea unui nou sistem de colectare, închiderea depozitului Râureni, construirea unei staţii de compost, construirea unui depozit ecologic de deşeuri la Feţeni; - existenţa cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor care, în momentul de faţă, îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor. | - nivelul critic scăzut al populaţiei faţă de problema deşeurilor. |
| Zonificarea teritoriului |  |  |  |
| - structură echilibrată a fondului funciar favorizată de cadrul natural variat, în care suprafaţa silvică şi terenurile agricole deţin ponderi importante (50,4% şi, respectiv 42,7%), constituind suportul pentru dezvoltarea funcţiunilor economice specifice; - prezenţa unei zone cu profil economic complex – industrial, agrar, turistic – situată în arealul subcarpatic cu extensie pe limita estică a judeţului (definită de culoarul Oltului şi axa Râmnicu Vâlcea - Horezu), cu resurse naturale variate, nivel de dezvoltare socio-economic ridicat, care include principalele centre economice şi staţiuni turistice din judeţ; - existenţa unui areal montan extins în partea nordică a judeţului, care corespunde unei zone cu profil turistic şi silvic, cu potenţial natural deosebit pentru dezvoltarea activităţilor turistice, dar şi cu resurse hidroenergetice importante. | - prezenţa unei zone predominant agricole în partea centrală şi sudică a judeţului, corespunzând platformei Olteţului şi Cotmenei, cu o structură economică primară şi un caracter puternic ruralizat, infrastructură tehnică deficitară, lipsită de centre urbane cu excepţia oraşului nou declarat Bălceşti (cu fizionomie încă rurală); - posibilităţi relativ limitate de exploatare a zonei forestiere care, deşi extinsă, este constituită majoritar din păduri cu funcţiuni speciale de protecţie; - posibilităţi insuficiente de valorificare a potenţialului turistic natural şi cultural deosebit din zona subcarpatică şi montană din cauza infrastructurii turistice încă necorespunzătoare cantitativ şi calitativ; - divizarea accentuată a fondului funciar agricol care duce la rezultate economice nesatisfăcătoare; - densitate scăzută a zonelor construite în mediul rural, accentuată de extinderi nejustificate ale intravilanelor, cu implicaţii negative în asigurarea echipării tehnico – edilitare a localităţilor. | - valorificarea diferenţiată a potenţialului natural, uman şi economic, în funcţie de specificul fiecărei zone, prin accesarea fondurilor structurale pe domeniile specifice. | - presiuni asupra terenurilor agricole generate de transformările sectorului secundar şi nevoia de terenuri pentru industrie şi servicii; - aglomerări şi apariţia unor relaţii de dependenţă accentuată, mai ales la nivelul forţei de muncă, în zona de influenţă a municipiului Râmnicu Vâlcea; - tradiţionalismul activităţilor primare din zona montană poate împiedica dezvoltarea unor funcţiuni complexe în centrele rurale; - condiţionarea impusă de cadrul natural în arealul montan ar putea reduce posibilităţile de evoluţie a structurilor economice. |
| 2.2. STRUCTURA SOCIO -DEMOGRAFICĂ |  |  |  |
| Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic |  |  |  |
| - creşterea populaţiei urbane, la nivel de judeţ, cu un ritm de creştere de 10%, în perioada 1992-2005, contrar tendinţei înregistrate la nivel naţional - creşteri de peste 10% ale volumului populaţiei înregistrate în comunele: Budeşti (10,3%), Dăeşti (10,7%), Păuşeşti-Măglaşi (14,0%), Vlădeşti (19,0%) şi Bujoreni (21,9%); dintre oraşe, Băbeni înregistrează o creştere de populaţie semnificativă (7,7%) - ponderi ridicate ale populaţiei tinere (0 – 14 ani) în rural, în special în partea de nord-est a judeţului, de peste 19% (Racoviţă, Câinenii Mici, Titeşti, Perişani), precum şi în comunele Alunu şi Laloşu; - populaţia cu vârste cuprinse între 20 şi 40 de ani se află aproximativ egal distribuită în cele două medii; - ponderea populaţiei de 60 ani şi peste semnificativ mai mică decât cea la nivel naţional (22% faţă de 33% în 2006) - raportul de dependenţă demografică mai mic faţă de cel la nivel naţional (57,5% faţă de 62,2%) - natalitate de peste 12‰ în comune situate in nord estul teritoriului: Câineni, Perişani, Racoviţă, dar şi în extremitatea sudică: Laloşu şi Făureşti (cea mai mare valoare, 18,1‰) - judeţ cu mortalitate mică, la aproape două puncte procentuale sub media regională; mortalitate redusă în urban, ( valori sub media naţională în ultimii 15 ani); - sporuri naturale pozitive în municipiul Râmnicu Vâlcea (3,6‰) şi în localităţile din jurul său, precum şi în oraşul Berbeşti (1,7‰) şi comuna Făureşti (7,5‰ cea mai mare valoare) - spor migratoriu pozitiv în comunele situate în jurul municipiului Râmnicu Vâlcea: Budeşti, Mihăeşti, Bujoreni, Păuşeşti-Măglaşi, Runcu, Dăeşti şi Vlădeşti, dar şi în comunele din jurul oraşelor Băbeni şi Băile Olăneşti; - patru comune cu sporuri anuale pozitive în 2006, având un spor natural pozitiv şi fiind şi atrăgătoare ca destinaţie pentru migranţi: Mitrofani, Bunesti, Bujoreni, Vladesti, din care ultimele trei sunt situate în nord-vestul municipiului Râmnicu Vâlcea; - structură pe sexe a populaţiei relativ echilibrată, cu o uşoară tendinţă de feminizare în urban şi masculinizare în rural; - densitate a populaţiei mai mică decât media naţională - populaţie relativ omogenă, din punct de vedere al grupurilor etnice (98,7% români), minimizând apariţia unor eventuale conflicte interetnice. | - conturarea unor zone de declin demografic în sudul şi nord-estul judeţului; - scăderi de populaţie accentuate în mediul rural, mai ales în zona de sud a judeţului: Făureşti (-59,6%), Suteşti (-45,1%), Mădulari (-23,1%), Ladesti (21,9%), Ghioroiu (-21%), Roşiile (-21%), Orleşti (-20%), Suşani (19,6%), Guşoeni (-17,1%), Scundu (-17,1%) şi Glavile (-17,1%), comunele Runcu şi Dănicei fiind singurele comune din estul judeţului cu scădere accentuată de populaţie (15 – 19%); - populaţie preponderent rurală în ultimii 30 de ani (54,6% în 2007); - mortalitatea infantilă în urban, în perioada 2002-2006, înregistrează o creştere de aproape 3 puncte procentuale, în condiţiile scăderii natalităţii - scăderea populaţiei judeţului cu un ritm mediu anual de 0,4% în ultimii 15 ani; - populaţia de 60 de ani şi peste este dublă ca pondere în rural faţă de cea din mediul urban; - zona cu populaţia cea mai îmbătrânită demografic este localizată preponderent în partea rurală central -sudică a judeţului ( Lădeşti, Măciuca, Stăneşti, Tetoiu, Glavile etc); - raportul de dependenţă demografică este aproape de două ori mai mare în rural faţă de urban (76,0% faţă de 39,9%); comunele cu valoarea acestui indicator peste medie se grupează în nord-estul, şi partea central –sudică a judeţului; - natalitatea judeţului în 2006 are o valoare mult sub media naţională datorită valorii reduse a acestui indicator în mediul rural; - spor natural negativ în 2006, datorat unei scăderi naturale accentuate în mediul rural (-7,3‰), arealul cu cele mai accentuate scăderi naturale de populaţie fiind situat în partea sudică a judeţului, care are şi populaţia cea mai îmbătrânită (Zatreni, Stanesti, Valea Mare, Maciuca, Sirineasa, Gusoeni, Tetoiu, Sutesti Lădeşti, dar şi în estul judeţului: Boisoara, Milcoiu şi Dănicei; - spor anual negativ în 2006 (-4,8‰), prin valori negative atât ale sporului natural, cât şi ale celui migratoriu (-1,4‰); - valori foarte scăzute ale ratei migratorii înregistrate în nordul şi nord-estul judeţului, în comunele: Voineasa, Boişoara, Titeşti, Perişani, Berislăveşti şi Sălătrucel. | - populaţia în vârstă de muncă mai numeroasă din mediul urban, constituind o premiză pentru dezvoltarea activităţilor economice; - populaţia tânără din zona rurală nord-estică a judeţului poate fi un factor de revigorare demografică şi de atenuare a procesului de îmbătrânire deja instalat, numai dacă îşi menţine ponderea crescută şi-n următorii ani; - crearea unor servicii de asistenţă socială şi a unor cămine de bătrâni în mediul rural poate avea ca rezultat reducerea mortalităţii şi reducerea “presiunii sociale” asupra populaţiei adulte, generată de raporturi de dependenţă din ce în ce mai mari; - adoptarea şi susţinerea unor politici pro–nataliste mai ales pentru mediul rural ar favoriza creşterea natalităţii. | - risc de depopulare în nord-estul şi sudul judeţului în comunele Lăcusteni, Mădulari, Amărăşti, Roşiile, Ghioroiu, Măciuca, Stăneşti, Lădeşti, Tetoiu şi Glavile, unde se înregistrează scădere accentuată de populaţie, ponderi de peste 30% de populaţie vârstnică şi raporturi de dependenţă demografică de peste 100%; - migrarea populaţiei tinere către zonele urbane prin lipsa ofertei locurilor de muncă din rural; - creştere a ratei de dependenţă demografică; - creştere a mortalităţii datorită dificultăţii de acoperire a cererii de servicii medicale (populaţia cu vârste de peste 70 de ani trăieşte în proporţie de peste 75% în mediul rural, ceea ce anticipează cererea mare de servicii medicale şi de asistenţă socială ce se va profila); - instalarea unor fenomene de declin demografic în mediul rural (ritmul de scădere al populaţiei rurale este de două ori mai mare (1,1%) faţă de cel al populaţiei urbane); - scăderea nivelului de trai prin diminuarea resurselor de muncă în special în unele oraşe care ar trebui să reprezinte un suport de dezvoltare pentru zona rurală înconjurătoare (de ex. Bălceşti, care înregistrează un raport de dependenţă de 80%, pe seama unui procent mare de populaţie vârstnică) |
| Resursele de muncă |  |  |  |
| - nu se manifestă diferenţe majore între tendinţele ocupaţionale pentru bărbaţi şi femei; - tensiuni mai mici pe piaţa muncii datorită scăderii indicelui de substituire (raportul dintre populaţia între 15-24 ani şi populaţia între 55-64 de ani); - forţă de muncă disponibilă, ieftină şi cu calificări diverse, mai ales în staţiunile balneo-climaterice Băile Govora, Băile Olăneşti, Călimăneşti şi oraşul Bălceşti; - o mai bună reprezentare a populaţiei ocupate în mediul rural faţă de urbanul judeţului – comune în care ponderea populaţiei ocupate în populaţia activă depăşeşte 95%: Scundu, Stroeşti, Pietrari, Păuşeşti, Dănicei, Cernişoara, Ştefăneşti; - populaţia ocupată este concentrată în cadrul grupei de vârstă 25-34 ani (34,5%) fiind cel mai bine reprezentată în structura socio-economică a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 35-44 ani (68,2%); - ponderea salariaţilor din totalul populaţiei ocupate (70%) la nivelul judeţului se situează peste valoarea mediei naţionale; oraşe în care ponderea salariaţilor din total populaţie este de peste 25% - Horezu, Călimăneşti, Berbeşti, Băbeni şi municipiul Râmnicu Vâlcea; - tendinţă de creştere a numărului de salariaţi (cu circa 2%) înregistrată în anul anterior datorată sectorului de servicii; - cultură ridicată în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă, circa un sfert din populaţia ocupată a judeţului având localizat locul de muncă într-o altă localitate din judeţ sau în alt judeţ, navetismul manifestându-se mai pregnant în cazul populaţiei ocupate din mediul rural; - reşedinţa de judeţ Râmnicu Vâlcea are o putere de atracţie mare în interiorul judeţului ceea ce favorizează navetismul; - evoluţie pozitivă a ratei şomajului în perioada august 2006 – noiembrie 2007; - distribuţia pe sexe a şomerilor la nivel judeţean este echilibrată, cu o uşoară prevalenţă a şomajului feminin la nivel judeţean datorată manifestării fenomenului în mediul urban; - creşterea interesului privind înfiinţarea de centre pentru formare profesională; - interes crescut pentru educaţia deschisă şi învăţământul la distanţă. | - scăderea ratei de activitate şi a ratei de ocupare coroborate cu o capacitate limitată de absorbţie a forţei de muncă ceea ce afectează negativ calitatea vieţii - ponderi scăzute ale populaţiei ocupate în comunele din nordul judeţului (Câineni, Malaia, Voineasa, Boişoara, Perişani, Racoviţă); - reprezentativitate crescută a grupei de vârstă 45-54 ani în cadrul populaţiei inactive ceea ce creează o sarcină socială suplimentară asupra populaţiei ocupate; - concentrarea populaţiei inactive în mediul rural – comune cu peste 75% ponderea populaţiei inactive: Câineni, Făureşti, Creţeni, Boişoara, Pesceana, Stăneşti, Roşiile, Tetoiu, Suteşti, Lungeşti, Lădeşti, Ghioroiu, Măciuca - structură pe sexe a populaţiei ocupate uşor dezechilibrată, proporţia medie judeţeană fiind de 56% bărbaţi şi 44% femei; - pondere ridicată a ocupaţilor în gospodării proprii în mediul rural, aceştia reprezentând aproape o cincime din totalul populaţiei ocupate a judeţului; - zone cu scădere semnificativă (peste 50%) a numărului mediu de salariaţi în perioada 2002 - 2006 (comunele Alunu, Copăceni, Ghioroiu, Mădulari, Malaia, Pietrari, Văideeni); - prevalenţa manifestării şomajului în rândul populaţiei rurale (peste 60% din şomeri proveneau la 31 august 2007 din mediul rural) asociată cu creşterea ponderii şomerilor din mediul rural în numărul total de şomeri – comunele Alunu, Vaideeni, Ştefăneşti, Frânceşti, Zătreni şi Oteşani - analiza încrucişată pe sexe şi medii dezvăluie preponderenţa şomajului feminin în urban - municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani şi oraşele Călimăneşti şi Berbeşti (peste 55% şomaj feminin din totalul de şomeri), şi a celui masculin în ruralul judeţului – comunele Slătioara, Tetoiu, Roeşti, Făureşti, Muereasca, Pesceana, Fârtăteşti, Valea Mare, Diculeşti (şomajul masculin de peste 65% din total); - şomajul în rândul tinerilor este o realitate a judeţului Vâlcea - şomerii cu vârste cuprinse între 15 - 24 ani reprezentând un sfert din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean; - şomaj pe termen lung – peste un sfert din totalul şomerilor înregistraţi - cu consecinţe negative asupra nivelului de trai şi calităţii vieţii comunitare, cauzat de ritmul lent şi insuficienţa investiţiilor în activităţi generatoare de locuri de muncă; - grad ridicat de concentrare a şomerilor în oraşe (Horezu şi Berbeşti) şi municipii (Drăgăşani şi, în special, municipiul Râmnicu Vâlcea) în care industrializarea ori activităţile industriale tradiţionale au atras efective importante de forţă de muncă, afectate în prezent de restructurare; - oferta insuficientă de locuri de muncă, instabilitatea locurilor de muncă (sezoniere, pe durate determinate) şi distribuţia teritorială neuniformă a ofertelor de locuri de muncă; - decalaj între pregătirea oferită de şcoală şi cerinţele pieţei muncii; - lipsa capitalului local şi inexistenţa unei culturi antreprenoriale; - lipsa centrelor de orientare profesională, insuficienţa şi neadecvarea programelor de reconversie a forţei de muncă; - insuficiente facilităţi pentru formarea profesională continuă a populaţiei active; - slaba adaptabilitate a forţei de muncă la tehnologiile de vârf şi mobilitate scăzută a forţei de muncă între activităţile sectoriale. | - dinamica pozitivă a sectorului terţiar datorită faptului că societatea evoluează spre o eră informaţională, spre o intensă activitate financiar-bancară coroborată cu rata scăzută, în prezent, a angajării în sectorul serviciilor oferă oportunităţi pentru crearea de noi locuri de muncă în servicii; - fondurile alocate de către UE pentru dezvoltarea resurselor umane şi constituirea unor asocieri între localităţile vâlcene pentru atragerea fondurilor europene, spre exemplu Asociaţia „Depresiunea Horezu” din care fac parte oraşul Horezu şi comunele Costeşti, Măldăreşti, Vaideeni şi Slătioara; - creşterea numărului întreprinzătorilor privaţi şi creşterea numărului de persoane active în sectorul privat, constituind alternativa de absorbţie a forţei de muncă; - parteneriate între instituţiile de instruire şi angajatori; - dezvoltarea legăturilor informaţionale între piaţa muncii şi învăţământ şi între mediul de producţie şi învăţământ; - existenţa alternativelor de dezvoltare economică (agricultură, turism, mică industrie, servicii specializate în unele centre urbane); - modificarea mentalităţii persoanelor disponibilizate, în sensul unei atitudini active pe piaţa muncii, de căutare a unui loc de muncă şi de reconversie profesională; - disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor. | - creşterea indicelui de dependenţă economică coroborată cu creşterea sarcinii sociale exercitate asupra populaţiei ocupate; - excesul de ofertǎ de forţǎ de muncǎ tânǎrǎ din mediul rural va exercita o presiune mare asupra pieţei rurale a muncii, care este lipsitǎ de capacitatea de a absorbţie a acesteia; rezultatul va fi constituirea unor noi fluxuri de emigraţie spre oraşe, unde, de cele mai multe ori va spori numǎrul şomerilor; - reducerea drastică a numărului şi ponderii salariaţilor din mediul rural în populaţia ocupată; - tendinţă de concentrare puternică a forţei de muncă în mediul urban, datorită gradului mare de industrializare, infrastructurii dezvoltate şi existenţei unui număr mare de societăţi cu capital de stat, mixte cu capital străin şi private; - creştere drastică a ratei şomajului în rândul tinerilor, dar şi o cronicizare a şomajului de lungă durată cu efecte directe asupra calităţii vieţii; - manifestări acute ale şomajului masculin în ruralul judeţului; - creşterea migraţiei înregistrate în rândul populaţiei cu înalt grad de pregătire profesională; - creşterea decalajului educaţional între mediul urban şi cel rural; - fiscalitate ridicată care determină creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii; - lipsa corelării şi completării acţiunilor de încurajare a serviciilor care oferă locuri de muncă temporare cu cele care stimulează prelucrarea resurselor locale şi turistice cu ofertă stabilă de locuri de muncă poate compromite şansele reechilibrării sociale şi dezvoltării pe termen lung; - precarizarea / subevaluarea forţei de muncă autohtone pe piaţa europeană a muncii; - slaba absorbţie a fondurilor europene destinate dezvoltării resurselor umane datorită incapacităţii de asociere între localităţile vâlcene pentru absorbţia fondurilor structurale – spre exemplu cinci primării şi-au anunţat refuzul de a se asocia la începutul anului 2008: municipiul Drăgăşani, oraşul Berbeşti, comunele Alunu, Grădiştea şi Popeşti; - ineficienţa programelor de formare continuă şi reconversie profesională a forţei de muncă. |
| 2.3. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR |  |  |  |
| Agricultura |  |  |  |
| - fond funciar agricol important (43%), preponderent în jumătatea sudică a judeţului, care favorizează dezvoltarea unei agriculturi diversificate; - tradiţie în creşterea animalelor (bazată pe suprafeţele extinse de păşuni şi fâneţe – 25%), pomicultură, preponderent în zona subcarpatică şi viticultură în arealul sud-estic centrat pe Drăgăşani; - prezenţa unor zone cu activitate agricolă vegetală şi zootehnică intensă şi diversificată (producţii performante peste media zonei la 3-4 culturi sau produse), care ocupă în principal arealul central şi sudic al judeţului | - fragmentare excesivă a terenurilor agricole, evidenţiată de suprafaţa medie foarte redusă a exploataţiilor individuale (2,7 ha); - număr redus de exploataţii de tip asociativ juridice (11) sau familiale (4), precum şi tendinţa scăzută de asociere a producătorilor agricoli; - prezenţa unor zone extinse în care se practică o agricultură de subzistenţă; - productivitate scăzută în agricultură; - fluctuaţii mari în producţiile de struguri şi fructe din cauza factorilor naturali, dar şi a dificultăţilor financiare ale producătorilor care nu pot asigura condiţiile necesare pentru obţinerea unor producţii mari, stabile; - grad scăzut de mecanizare a lucrărilor agricole în sectorul privat, datorat numărului redus de utilaje agricole asociat cu un grad mare de uzură fizică şi morală şi cu tarife inaccesibile pentru micii producători; - utilizarea neraţională a îngrăşămintelor cu efect toxic asupra microflorei din sol şi a producţiei vegetale; - agricultură necompetitivă cu cea practicată la nivel european; - subvenţii modeste în agricultură; - forţă de muncă îmbătrânită; - slabă reprezentare a centrelor de prelucrare a produselor agricole. | - posibilitatea accesării fondurilor structurale în cadrul Politicii Agricole Comunitare; - diversificarea oportunităţilor de creditare pentru micii producători; - cerere ridicată de produse agricole ecologice coroborată cu potenţialul crescut pentru practicarea unei agriculturi ecologice; - interes şi potenţial ridicat pentru agroturism; - promovarea produselor alimentare locale, tradiţionale. | - creşterea suprafeţelor de teren rămase necultivate; - presiuni asupra terenurilor agricole din cauza extinderii necontrolate a zonelor construite; - reducerea suprafeţelor agricole ca urmare a proceselor de eroziune a terenurilor; - interesul scăzut al generaţiei tinere pentru activităţile agricole; - creşterea dependenţei pieţei interne de importul produselor agricole; - concurenţa crescută a produselor de import care au preţuri mai scăzute decât cele de pe piaţa internă. |
| Silvicultura |  |  |  |
| - fond forestier deosebit de bogat, care ocupă circa 50% din suprafaţa totală a judeţului; - stare generală bună de sănătate a pădurilor, neafectate major de boli, uscare, secetă sau poluare; - creşterea volumului de masă lemnoasă pusă în circuitul economic; - lucrări de regenerare a fondului forestier – tăieri de regenerare, igienizare, curăţire a pădurilor, degajări, rărituri în păduri tinere; - lucrări de împăduriri pe circa 100 ha. | - pondere redusă a pădurilor cu rol de producţie şi protecţie (12% din totalul suprafeţelor silvice, majoritatea având rol de protecţie, deci improprii exploatării); - exploatările excesive din ultimii 40 de ani au generat dezechilibre în clasele de vârstă ale pădurilor; - tăieri abuzive de arbori din fondul forestier privat; - existenţa unor zone împădurite afectate de inundaţii (12000ha) sau incendii (11ha); - slabă valorificare a produselor asociate pădurii (fructe de pădure, ciuperci comestibile, vânat, peşte). | - alinierea legislaţiei specifice care reglementează activitatea de protejare şi valorificare a pădurilor la tendinţele şi practicile în domeniu la nivel european - tendinţă de promovare a unui turism durabil, prietenos faţă de mediu. | - continuarea tăierilor ilegale de arbori în lipsa unui control eficient; - presiuni antropice puternice (turismul în mod deosebit), care pot duce la degradarea ecosistemelor forestiere; - intervenţii antropice brutale asupra unor habitate din arealul silvic, care pot pune în pericol unele specii sau exemplare cinegetice sau piscicole; - păşunatul în pădure, cu consecinţe negative asupra ecosistemului forestier. |
| Industria |  |  |  |
| - prezenţa unor resurse locale bogate şi variate care pot fi valorificate prin industrie: sare, petrol, cărbune, ape minerale, roci folosite ca materiale de construcţie; - prezenţa unor centre industriale reprezentative: Râmnicu Vâlcea (peste 15.000 salariaţi), Drăgăşani şi Băbeni (2.500 – 3.000 salariaţi); - ramuri cu dezvoltare deosebită şi tradiţie: industria chimică, energetică, exploatarea şi prelucrarea lemnului; - trend ascendent al producţiei industriale; - existenţa unor industrii competitive la export, care valorifică potenţialul material şi uman al judeţului; - prezenţa a 16 firme al căror nivel de performanţă le înscrie în Topul Naţional al Firmelor; - tendinţă de dezvoltare a sectorului IMM-urilor; | - reducerea activităţii în industrie reflectată de dinamica descendentă a populaţiei ocupate: scăderi drastice în Ocnele Mari (35%), Băbeni (29%), Râmnicu Vâlcea (26%); - principala ramură generatoare de şomaj din cauza închiderii unor capacităţi de producţie prioritar în industria extractivă, chimică, prelucrarea lemnului; - existenţa unor centre industriale dependente de o ramură dominantă (Berbeşti – exploatarea cărbunelui); - existenţa unor situri industriale disponibile în urma restructurărilor, care necesită reabilitări complexe şi reconversii către alte tipuri de utilizări (cazul întreprinderilor militare/de armament); - competitivitate scăzută a produselor realizate; - utilizarea unor tehnologii învechite, uzura fizică şi morală a maşinilor şi utilajelor; - insuficientă orientare către cerinţele pieţei; - capacitate încă scăzută de atragere a investiţiilor străine; - reţea de sprijinire a afacerilor insuficient dezvoltată, capacitate redusă de consultanţă; - criză managerială determinată de descentralizarea economiei. | - interes şi potenţial pentru înfiinţarea parcurilor tehnologice şi industriale (posibile locaţii: Drăgăşani, Băbeni, Horezu, Căzăneşti); - posibilitatea accesării fondurilor structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice; - transferul de tehnologie şi know – how către unităţile care în prezent produc în lohn; - programe financiare de susţinere a IMM-urilor; - cooperarea între întreprinderi şi formarea cluster-elor industriale; - stimularea investiţiilor productive (utilaje şi echipamente cu nivel ridicat de productivitate) care pot creşte competitivitatea. | - neadaptarea la condiţiile de calitate impuse de Uniunea Europeană; - exportul materiilor prime neprelucrate, caracteristic ţărilor slab dezvoltate economic; - ineficienţa programelor de reconversie în zonele dominate de industrii în declin; - slabă corelare a programelor de dezvoltare locale şi regionale; - politici sociale protecţioniste care nu stimulează adaptarea forţei de muncă la noile condiţii economice; - migraţia forţei de muncă tinere specializate; |
| Construcţiile |  |  |  |
| - sector cu dezvoltare continuă stimulat de necesităţile unei pieţe în creştere, iniţial de stat (bănci, sedii administrative) apoi investiţii private şi construcţii de locuinţe; - creşterea numărului de localităţi cu populaţie ocupată în construcţii; - creşterea numărului de salariaţi în construcţii în cazul a circa 60% din unităţile administrativ teritoriale (se remarcă Horezu, Budeşti, Păuşeşti – Maglaşi, Fârtăţeşti). | - prezenţa a 16 localităţi în care s-a înregistrat o dinamică negativă a numărului de salariaţi în construcţii (cea mai drastică scădere fiind în Râmnicu Vâlcea). | - creşterea nivelului de dezvoltare economică a judeţului care va stimula sectorul construcţiilor; - cerere de locuinţe în continuă creştere. | - continuarea migraţiei externe a forţei de muncă în construcţii; - presiuni asupra terenurilor destinate construcţiilor. |
| Turismul |  |  |  |
| - judeţ recunoscut pentru potenţialul turistic natural şi cultural bogat şi diversificat, concentrarea preponderentă fiind în arealul montan şi submontan; - posibilitatea practicării unor forme variate de turism: montan (arealul nordic), balnear, itinerant cu valenţe culturale şi ecumenic (mănăstiri şi schituri), sportiv (drumeţii, vânătoare şi pescuit), agroturism (mediu nepoluat, tradiţii folclorice, vinuri şi gastronomie); - număr ridicat de staţiuni turistice de interes naţional: balneare (Călimăneşti, Băile Govora, Băile Olăneşti) şi montană (Voineasa); - infrastructură de cazare bine dezvoltată în localităţile turistice (10.380 locuri de cazare în 147 unităţi turistice, în 2005); - tendinţă de diversificare a structurilor de cazare. | - bază turistică insuficient modernizată ca grad de confort şi calitate a serviciilor; - indice scăzut de valorificare a capacităţilor de cazare (48,1% în 2005); - concentrare exclusivă a activităţii turistice în jumătatea nordică a judeţului; - slabă dezvoltare a structurilor de agrement; - domeniu schiabil insuficient valorificat (Vidra, Obârşia Lotrului); - localităţi cu resurse balneare nevalorificate (Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti); - dezvoltare redusă a reţelei de turism rural în zona subcarpatică, în raport cu potenţialul existent; - pondere prea ridicată a turismului social (adresat persoanelor vârstnice) subvenţionat de la bugetul de stat; - infrastructura de acces spre obiectivele turistice slab dezvoltată; - slabă echipare tehnico- edilitară a localităţilor rurale din arealul cu potenţial turistic; - lipsa unei legături fluente pe direcţia est – vest a arealului subcarpatic, care să faciliteze deplasările între zonele turistice; - promovare insuficientă a potenţialului turistic al zonei; - lipsa unor pachete turistice complexe şi atractive. | - armonizarea legislaţiei interne în turism cu cea a Uniunii Europene; - posibilitatea accesării fondurilor structurale europene (FEDER); - modernizarea reţelelor de transport pe traseul coridorului IV paneuropean; - disponibilitate pentru cooperare interjudeţeană în dezvoltarea unor reţele turistice; - potenţial crescut pentru practicarea agroturismului în condiţiile sporirii cererii; - creşterea numărului de turişti străini şi a dorinţei de noi destinaţii. | - degradarea patrimoniului cultural de interes turistic, inclusiv a valorilor etnografice; - competitivitate scăzută a ofertei turistice locale comparativ cu alte zone turistice situate relativ în proximitate (de exemplu Valea Prahovei) |
| Servicii economice şi sociale |  |  |  |
| - tendinţă de dezvoltare a serviciilor în mediul urban al municipiilor Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi al oraşului Horezu şi al staţiunilor turistice (în care populaţia ocupată în servicii depăşeşte 50%); - sold constant pozitiv al balanţei comerciale, unităţile cu profil comercial având o cifră de afaceri care reprezintă 30% din totalul realizat de unităţile economice active din judeţ; - pondere ridicată a investiţiilor în activităţile comerciale (18% din totalul pe judeţ); - dezvoltarea serviciilor de internet; - servicii profesionale diversificate oferite de organisme specializate (Centrul de consultanţă în afaceri, Centrul de dezvoltare a resurselor umane pentru IMM-uri, Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere); - servicii financiar bancare în creştere, cu concentrare majoritară în mediul urban; - amploare deosebită a tranzacţiilor imobiliare. | - disparităţi mari între nivelul de dezvoltare al serviciilor în mediul rural faţă de cel din mediul urban; - scăderea numărului de unităţi de poştă, telefonie şi telegrafie în mediul rural, creşterea gradului de izolare comunicaţională; - marea majoritate a IMM-urilor cu profil comercial sau din transporturi se încadrează în categoria celor foarte mici (sub 9 salariaţi), având cifre de afaceri şi putere economică reduse; - număr redus de agenţi economici activi în domeniul informaticii, cercetării, dezvoltării şi inovării. | - dezvoltarea economică ce va favoriza evoluţia pozitivă a sectorului terţiar. | - creşterea deficitului balanţei comerciale; - informare insuficientă asupra cerinţelor pieţei serviciilor; - promovare scăzută a serviciilor profesionale. |
| 2.4. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEŢEAN, REGIONAL ŞI NAŢIONAL |  |  |  |
| - potenţial deosebit al Regiunii 4 Sud-Vest, din care face parte şi judeţul Vâlcea, pentru dezvoltarea unor activităţi diversificate, bazată pe resurse naturale complexe, resurse hidrologice bogate şi potenţial turistic natural şi cultural ridicat; - existenţa unor axe suport pentru interrelaţionarea şi dezvoltarea localităţilor, formate din trasee importante de transport internaţional şi interregional: coridorul IV rutier şi feroviar, drumuri europene; - prezenţa unei reţele urbane regionale (ce include reţeaua de localităţi a judeţului Vâlcea), care deţine centre urbane ce pot fi identificate ca poli de dezvoltare, situaţi pe niveluri ierarhice diferite: naţional (Craiova), regionali (reşedinţele de judeţ, inclusiv Râmnicu Vâlcea), subregionali (Drăgăşani); - prezenţa unor zone de cooperare transnaţională în proximitatea jud. Vâlcea. | - existenţa la nivel regional, dar şi al judeţelor adiacente judeţului Vâlcea, a unor areale cu probleme economice complexe, zone de mare sărăcie, afectate local de degradări ale solului, definite ca: * zone defavorizate, dominate de structuri monoindustriale în declin: bazinul carbonifer al Gorjului; aria Berbeşti – Alunu din Vâlcea, cu probleme similare dar mai reduse, nu e declarată defavorizată; * zone mari de restructurare industrială, care cuprind centre economice cu probleme în dezvoltarea sectorului industrial, dintre care zona Craiova – Slatina include şi sudul judeţului Vâlcea, cu municipiul Drăgăşani; - infrastructură de transport insuficient dezvoltată: lipsa unei autostrăzi în regiune, densitate mică a căilor ferate, porturi slab dezvoltate; - existenţa unor areale cu densitate scăzută a populaţiei şi grad redus de accesibilitate; - caracter preponderent rural al regiunii asociat cu rentabilitate scăzută a activităţilor agricole, care conduc la “economie rurală de subzistenţă”; - grad redus de urbanizare şi existenţa unor zone profund rurale situate în zona sudică de câmpie şi parţial în aria subcarpatică. | - posibilitatea accesării fondurilor structurale care finanţează “Politica de Coeziune”, pe obiectivele “Convergenţă” şi “Cooperare teritorială Europeană”, pentru care sunt eligibile şi judeţele din zona de referinţă; - stabilirea unor zone prioritare de intervenţie la nivel naţional, care corespund parţial zonelor cu probleme complexe de dezvoltare (în care este cuprinsă şi aria de exploatare Berbeşti–Alunu); - potenţial crescut pentru agricultură ecologică şi agroturism, în special în partea nordică a regiunii. | - creşterea disparităţilor inter şi infraregionale; - tendinţe concurenţiale între judeţe sau localităţi care pot compromite cooperarea şi coordonarea în derularea unor proiecte comune pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului zonal. |

3.  OBIECTIVE  MAJORE  ALE  AMENAJĂRII  TERITORIULUI JUDEŢEAN  PE  PRINCIPALELE  DOMENII  ŢINTĂ

Cunoaşterea obiectivelor majore ale dezvoltării teritoriale ale judeţului încă din etapa elaborării diagnosticului este necesară pentru fixarea reperelor ce trebuie atinse pe domeniile principale de analiză şi pentru determinarea decalajului dintre situaţia constatată în teritoriu şi cea care se doreşte a fi realizată.

Stabilirea acestor obiective a fost corelată cu obiectivele cuprinse în strategiile şi programele naţionale, regionale, locale sau sectoriale, dar a avut în vedere şi elementele care condiţionează dezvoltarea judeţului Vâlcea identificate în etapa anterioară, precum şi sinteza rezultatelor analizei S.W.O.T.

Documentele strategice pe care se bazează formularea obiectivelor de dezvoltare a teritoriului judeţean şi orizontul de timp la care se referă sunt:

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013;

- Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială (în curs de elaborare);

- Legile de aprobare a Secţiunilor P.A.T.N. (precum şi secţiunile P.A.T.N. în curs de apobare);

- Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii Sud – Vest Oltenia, 2007 – 2013;

- Programele Operaţionale Sectoriale pentru implementarea axelor prioritare ale P.N.D.;

- Strategia Naţională de Protecţie a Mediului (2004 - 2025);

- Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală (orizont 2030);

- Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii (H.G. 1854/2005);

- Strategia Naţională de Gospodărire Durabilă a Deşeurilor (2008 – 2013);

- Strategia de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii (2004 orizont 2025);

- Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (2004 – 2010);

- Planul Local de Acţiune pentru Mediu (2006 orizont 2015);

- Planul de management al bazinului hidrografic Olt, în curs de elaborare (orizont 2015);

- Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Vâlcea 2007;

- Strategia S.C. HIDROELECTRICA S.A.

Obiectivul comun tuturor planurilor de amenajare a teritoriului este realizarea unei dezvoltări echitabile şi durabile a teritoriului de referinţă prin adoptarea de comun acord de către administraţiile publice locale a unui set de politici (direcţii de dezvoltare) pentru principalele domenii cu relevanţă teritorială.

Obiectivul major general al planului de amenajare a teritoriului judeţean este dezvoltarea spaţială economico - socială durabilă şi echilibrată pe ansamblul teritoriului, în paralel cu protecţia, conservarea şi reabilitarea mediului natural şi construit prin utilizarea superioară a resurselor locale, precum şi prin promovarea mai susţinută a resurselor regenerabile.

Scopul final al intervenţiilor propuse pentru atingerea acestui obiectiv este îmbunătăţirea calităţii şi cadrului de viaţă al populaţiei din judeţ.

Obiectivele principale specifice celor patru domenii mari pe care este structurat P.A.T.J. se prezintă în continuare:

● Structura teritoriului:

- dezvoltarea durabilă şi armoniosă a structurii teritoriului judeţean pe componentele sale:

-  protecţia, conservarea şi valorificarea cadrului natural / mediului prin:

* protejarea şi conservarea biodiversităţii;

* protecţia şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;

* prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale – inundaţii şi alunecări de teren;

* prevenirea, protecţia şi reducerea impactului fenomenelor distructive antropice şi tehnologice;

- protejarea patrimoniului natural prin extinderea zonelor instituite ca protejate şi managementul modern al acestora, restaurarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit;

- dezvoltarea unei reţele de localităţi echilibrate bazată pe poli de dezvoltare şi promovarea unor noi relaţii urban – rural;

* asigurarea cantitativă, calitativă şi structurală a dotărilor în învăţământ, asigurarea asistenţei medicale de calitate, dezvoltarea şi diversificarea dotărilor culturale, extinderea dotărilor sportive şi bancare, cu prioritate în mediul rural;

* dezvoltarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în concordanţă cu directivele europene;

* alimentarea cu energie electrică a tuturor gospodăriilor din localităţile racordate, asigurarea capacităţilor energetice necesare pentru evitarea întreruperilor în furnizarea energiei electrice;

* dezvoltarea şi modernizarea fondului de locuinţe.

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnice a teritoriului, prin:

* gospodărirea durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitative şi calitative, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor şi valorificarea potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile, pentru asigurarea resurselor de apă pentru toţi consumatorii din judeţ;

* modernizarea şi reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare;

* îmbunătăţirea infrastructurii de transport prin dezvoltarea şi modernizarea reţelei rutiere şi feroviare, în principal pentru asigurarea integrării în sistemul european de transport (TEN – R, TEN – F);

* dezvoltarea şi retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei electrice şi creşterea gradului de siguranţă în funcţionare a instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice;

* reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în paralel cu reabilitarea termică a clădirilor;

* valorificarea resurselor regenerabile de energie (geotermală şi solară);

* extinderea sistemului major de transport al gazelor naturale spre localităţile importante, şi a sistemelor de distribuţie în localităţi, în condiţii de creştere a siguranţei în exploatare;

* dezvoltarea sistemului de telecomunicaţii, a societăţii informaţionale şi a accesului   la Internet;

* dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient ecologic şi economic, în scopul protejării sănătăţii şi a mediului.

- atenuarea disparităţilor teritoriale şi asigurarea unei structuri echilibrate de utilizare a teritoriului, adaptată necesităţilor economice ale fiecărei zone, prin punerea în valoare a resurselor funciare.

● Structura socio – demografică

- creşterea nivelului de trai şi a calităţii vieţii populaţiei, prin:

- contracararea declinului demografic şi a procesului de degradare a structurilor demografice (îmbătrânire a populaţiei):

* creşterea reală a gradului de urbanizare;

* creşterea accesibilităţii la serviciile medicale;

* reducerea ratei mortalităţii infantile;

* reducerea migraţiei din zonele rurale.

- creşterea capacităţii de angajare şi de ocupare a populaţiei prin promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi prin calificarea resurselor umane;

- creşterea coeziunii şi incluziunii sociale, prevenirea şi combaterea discriminării şi inegalităţii de şanse pe piaţa muncii.

● Structura activităţilor

- creşterea competitivităţii economice prin valorificarea resurselor materiale şi umane, în concordanţă cu fiecare ramură economică, respectiv:

- eficientizarea şi modernizarea agriculturii prin utilizarea superioară a fondului funciar agricol;

- dezvoltarea activităţilor silvice bazată pe conservarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor;

- consolidarea rolului industriei ca ramură de bază în structura economiei;

- dezvoltarea turismului prin valorificarea durabilă a potenţialului turistic natural şi cultural.

● Contextul teritorial interjudeţean, regional, naţional

- extinderea cooperării în condiţii avantajoase a judeţului în spaţiul suprateritorial prin amplificarea rolului polilor regionali şi subregionali şi prin realizarea infrastructurilor majore de transport.

Încadrarea judeţului Vâlcea în patru dintre Secţiunile P.A.T.N. aprobate sau în curs de elaborare sunt prezentate în cartogramele alăturate. Se evidenţiază direcţiile principale de dezvoltare în funcţie de problemele identificate în teritoriu în urma studiilor de fundamentare ale P.A.T.N.

4.  DIAGNOSTIC PROSPECTIV PE DOMENIILE SPECIFICE AMENAJĂRII TERITORIULUI

4.1. STRUCTURA TERITORIULUI

Cadrul natural

Cadrul natural variat al judeţului Vâlcea constituie suportul material pentru dezvoltarea socială şi economică a teritoriului. Caracterizat printr-un relief complex, tipic de munte  şi deal, de mare atractivitate turistică, teritoriul judeţului cuprinde trei trepte majore, fiecare oferind oportunităţi specifice de dezvoltare:

- zona montană înaltă cu fond forestier bogat, pajişti alpine şi resurse hidroenegetice importante, deţine zăcăminte de cuarţ, feldspat şi mică; potenţialul turistic ridicat este insuficient valorificat; condiţiile dificile de locuire au restrâns aria localităţilor la văile Oltului şi Lotrului şi la depresiunea Loviştei;

- zona subcarpatică şi de podiş colinar, cu un relief puternic fragmentat de numeroase văi, are resurse minerale variate (sare, lignit, ţiţei, gaze naturale, izvoare minerale) valorificate prin activităţile economice desfăşurate în localităţile din zonă; oferind condiţii naturale favorabile este arealul cu cea mai mare concentrare urbană şi nivelul de dezvoltare socio-economică mai ridicat al judeţului;

- zona dealurilor subcarpatice şi de platformă deţine un fond funciar agricol important, favorabil culturilor vegetale, pe culoarele de văi, în special pe cel al Oltului.

Reţeaua hidrografică complexă, numărul mare de lacuri naturale, suprafeţele însemnate ale lacurilor de acumulare, climatul temperat cu nuanţe moderate, fauna şi flora bogate şi variate reprezintă alte aspecte favorabile ale cadrului natural.

Principala problemă o constituie riscul degradării cadrului natural ca urmare a unor fenomene geomorfologice de modelare actuală, a fenomenelor de torenţialitate, cu precădere în zona subcarpatică şi a alunecărilor de teren favorizate de structura litologică din acelaşi areal.

Protejarea şi conservarea biodiversităţii prin asigurarea utilizării durabile a habitatelor naturale, a faunei şi florei reprezintă una dintre măsurile prioritare ale strategiei de dezvoltare regională.

Conservarea şi valorificarea cadrului natural trebuie să se bazeze pe acţiuni integrate care să prevadă măsuri de prevenire şi atenuare a fenomenelor de degradare, dar şi pe punerea în valoare a acestuia printr-un turism durabil.

Calitatea factorilor de mediu

Poluarea datorată dezvoltării economice generale şi îndeosebi dezvoltării industriale se produce prin emisii în atmosferă, prin reţeaua hidrografică, prin depozite de materiale nocive pe sol şi în subsol şi, nu în ultimul rând, prin accidentele de mediu.

În ansamblu starea factorilor de mediu din judeţul Vâlcea s-a îmbunătăţit în ultimul deceniu, atât datorită reducerii activităţilor economice, cât şi instituirii controlului surselor de poluare şi a îmbunătăţirii tehnologiilor.

Rămân o problemă deschisă poluarea istorică în zonele cu activitate industrială tradiţională (industria chimică, exploatările miniere, producerea energiei termice) şi cu agricultură intensivă, precum şi despădurirea accelerată practicată în ultimul deceniu.

Zonele critice sub aspectul poluării atmosferei sunt: arealul Râmnicu Vâlcea (zona industrială Oltchim, Uzinele Sodice Govora, CET, VILMAR, sucursala SC ELVILA), Govora (depozitele de zgură şi cenuşă), Berbeşti (exploatările de cărbune), Bistriţa (exploatările de calcar).

Poluarea apelor de suprafaţă se semnalează pe râul Olt în aval de Râmnicu Vâlcea în zona Stupărei (evacuarea platformei chimice), zona Râureni (evacuarea staţiei de epurare), pe râul Lotru în zona Cataracte (depozite de terasit), pe pârâul Ranga zona Băbeni (exploatări petroliere). Situaţii de poluare a apelor subterane se constată la pânza freatică din zona platformei chimice Râmnicu Vâlcea, acviferele din Băbeni, Drăgăşani, Mădulari (produse petroliere), acviferul din zona de deşeuri menajere Râmnicu Vâlcea.

Zonele critice de poluare a solului sunt: Govora (batalurile de şlam de la Uzinele Sodice, de zgură şi deşeuri de la CET), Râmnicu Vâlcea (batalurile de reziduuri organice Oltchim), Berbeşti – Alunu (perimetrele de extracţie a cărbunelui şi haldele de steril), Băbeni, Drăgăşani (extracţia petrolului), Teica – Ocniţa (extracţia saramurii).

Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu reprezintă o prioritate regională pentru care sunt necesare măsuri pentru dezvoltarea unui sistem eficace de monitorizare şi control al calităţii apei, aerului şi solului, pentru reducerea riscului de poluare industrială (tehnologii moderne) şi de poluare menajeră (dezvoltarea infrastructurii de utilităţi, a sistemelor de gestionare a deşeurilor).

Pentru anumite zone critice se impune reconstrucţia ecologică. Arealul montan necesită împăduriri şi înierbări (acolo unde s-a practicat păşunatul intensiv) şi în luncile râurilor este necesară refacerea zăvoaielor degradate ca urmare a exploatării agregatelor minerale.

Zone de risc natural

Principalele cauze de producere a inundaţiilor pe teritoriul judeţului sunt ploile abundente, cu debite mari şi de mică durată căzute în areale neapărate împotriva inundaţiilor.  Sunt situaţii în care se produc inundaţii în zone cu acest tip de lucrări, care au gradul de apărare pentru care au fost executate depăşit.

Există situaţii în care lucrările existente nu au fost reparate după trecerea inundaţiilor. În aceste condiţii sunt necesare acţiuni de reparare a lor, de curăţare şi întreţinere a albiilor râurilor. Sunt necesare, de asemenea documentaţii tehnice actualizate privind apărarea împotriva inundaţiilor, care să ia în considerare clasa de importanţă a noilor construcţii aflate în vecinătatea apelor.

Factorul principal de favorabilitate în realizarea obiectivelor specifice îl reprezintă realizarea hărţilor de risc la inundaţii, acţiune prevăzută în legea 575/2001 – Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea V – Zone de Risc natural. În baza viitoarelor hărţi şi a prevederilor normativelor  pentru acest domeniu, se va putea realiza amenajarea teritoriului judeţului în condiţiile apărării împotriva inundaţiilor. Alt factor de favorabilitate este şi implementarea planurilor şi programelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii, şi anume Planul de management al Riscului la Inundaţii şi Programul Naţional de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor.

În judeţul Vâlcea zeci de localităţi au fost afectate de alunecările de teren de la începutul anului 2006. Majoritatea alunecărilor s-au produs datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile care au dus la intensificarea instabilităţii versanţilor. S-au înregistrat pagube materiale atât în ceea ce priveşte gospodăriile localnicilor, cât şi drumurile şi obiectivele publice aflate în administrarea consiliilor locale.

Un factor de favorabilitate pentru realizarea obiectivelor stabilite îl reprezintă posibilitatea ca pentru înlăturarea efectelor alunecărilor de teren judeţul să beneficieze de fonduri de la Comisia Europeană prin statutul de ”judeţ pilot” pe care l-a obţinut în vederea întocmirii unor studii privind alunecările de teren.

Zone expuse la riscuri tehnologice

Riscurile tehnologice din judeţul Vâlcea cuprind o gamă largă de accidente posibile legate de activităţile industriale (explozii, incendii, scurgeri de substanţe toxice, exploatarea necontrolată a unor substanţe minerale, emisii şi poluări accidentale etc.) şi de managementul defectuos al întreprinderilor, cu impact asupra omului şi mediului ambiant.

Zonele care prezintă riscuri legate de industria chimică sunt localizate la Râmnicu Vâlcea, Govora şi Horezu. Industria minieră poate constitui un risc tehnologic în zona de exploatare a cărbunelui Berbeşti – Alunu (în satul Turceşti, comuna Mateeşti s-a produs deja alunecarea haldei de steril care a afectat zona de locuinţe). Se mai pot semnala areale cu potenţial de poluare cu petrol şi apă sărată localizate în zona exploatărilor petroliere de la nord de Băbeni şi, cele mai multe, în sudul judeţului, la est de oraşul Bălceşti.

Accidentele tehnologice mai pot fi provocate de ruperile de baraje (cel mai mare fiind Vidra pe Lotru, dar şi cele 11 baraje de la lacurile de acumulare mai mici de pe râul Olt), de exploziile unor instalaţii sau pot fi iniţiate de cauze naturale (inundaţii, cutremure) putând avea loc o succesiune de evenimente extreme complexe sub forma unor reacţii în lanţ.

Jumătatea sudică a judeţului face parte din zona de planificare de urgenţă în caz de accident nuclear (centrala nucleară de la Koslodui).

Existenţa obiectivelor industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a populaţiei şi a construcţiilor amplifică riscul producerii unor accidente de amploare.

Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile tehnologice prin promovarea unui management adecvat al intreprinderilor care să elimine posibilitatea producerii de accidente tehnologice.

Patrimoniul natural

Judeţul Vâlcea deţine un număr semnificativ de zone naturale valoroase identificate prin lege, care se instituie ca zone protejate: Parcurile Naţionale Cozia şi Buila – Vânturariţa, 13 monumente ale naturii, 19 rezervaţii naturale şi o arie de protecţie avifaunistică (conform Legii nr. 5/2000, H.G. nr.2151/2004 şi H.G.nr. 1581/2005).

De asemenea prin Ordinul nr. 1964/2008 s-a instituit regim de arie naturală protejată pentru 8 Situri comunitare ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000.

Ariile naturale protejate sunt localizate în marea majoritate în arealul montan şi parţial submontan al judeţului. Majoritatea rezervaţiilor au fost delimitate în teren şi beneficiază de regulamente şi planuri de management.

Se constată o oscilaţie a suprafeţelor ariilor protejate: în timp ce se reduc unele arii declarate anterior, se instituie noi rezervaţii care contribuie la creşterea suprafeţei totale a ariilor naturale protejate din judeţ, acesta fiind unul din obiectivele ce se doresc a fi îndeplinite.

Problema principală constă în dificultatea de a conserva echilibrul fragil al acestor arii naturale supuse riscului declanşării unor fenomene de degradare ca urmare a defrişărilor abuzive (Parcul Naţional Buila – Vânturariţa), a păşunatului abuziv, a circulaţiei turistice necontrolate, sau chiar recoltării unor specii de plante din perimetrul unor zone care necesită protecţie strictă.

Protejarea patrimoniului natural prin metode moderne de management pentru zonele instituite ca protejate şi extinderea acestora prin identificarea unor noi arii protejate reprezintă măsuri prioritare ale strategiei regionale de dezvoltare.

Având în vedere că la nivelul judeţului au fost elaborate planurile de management pentru ariile naturale protejate declarate, conform legislaţiei de mediu în vigoare, se impune implementarea acestora în vederea menţinerii echilibrului ecologic din aceste arii şi conservării biocenozelor.

Patrimoniul construit

Judeţul Vâlcea deţine un patrimoniu cultural construit bogat şi diversificat, care include 798 de monumente istorice clasificate şi protejate prin lege, dintre care circa 18% sunt încadrate în categoria A, cu valoare naţională sau universală. Ansamblul mănăstirii Hurezi este declarat sit aparţinând patrimoniului cultural mondial UNESCO din anul 1993.

Prezenţa a numeroase monumente cu elemente de unicitate şi valoare deosebită (cule, mănăstiri, schituri, biserici de lemn) constituie un potenţial al judeţului, rezervă şi alternativă de dezvoltare în condiţiile unei valorificări integrate, care să aibă în vedere conservarea şi protejarea acestora.

Arealul submontan şi parţial montan este zona cu concentrare foarte mare de valori de patrimoniu cultural construit, în care asocierea cu un cadru natural deosebit a dat naştere unor peisaje culturale asociative specifice Olteniei de nord, de mare atracţie şi interes turistic.

Din punct de vedere al amenajării teritoriului problemele principale ale administrării patrimoniului cultural construit  constau în deficienţe de protecţie în teritoriu determinate de lipsa documentaţiilor specifice de urbanism (PUZ pentru zonă protejată) în localităţile ce deţin monumente, ansambluri sau situri istorice clasate. Pentru aceste cazuri există riscul compromiterii identităţii şi valorii ansamblului în care se încadrează monumentul respectiv.

Totodată, un mare număr de monumente istorice (circa 10% din total) se află în pericol, în diverse stadii de degradare (16 monumente fiind în stare critică) în lipsa unor intervenţii urgente de reabilitare şi conservare.

Restaurarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit este una din priorităţile de intervenţie asociate dezvoltării turismului în cadrul strategiei regionale de dezvoltare. Deşi valorile culturale ale arealului subcarpatic al judeţului sunt destul de bine cunoscute la nivel naţional, valorificarea lor mai eficientă printr-un turism durabil ar putea fi sursa unor venituri locale direcţionate spre reabilitarea şi conservarea monumentelor.

Reţeaua de localităţi

Structură, ierarhizare, indicatori minimali de definire

Caracterizată de o densitate ridicată a localităţilor urbane şi rurale, care se concentrează în arealul dealurilor şi depresiunilor subcarpatice, dar şi în zona central – sudică de platformă, reţeaua de localităţi a judeţului are ca principal centru polarizator municipiul Râmnicu Vâlcea. Pol regional important în zona de sud a României, acesta are potenţial pentru a-şi constitui o zona periurbană.

Prezenţa celor 3 oraşe staţiuni turistice de interes naţional – Călimăneşti, Băile Govora, Băile Olăneşti – cu profil funcţional clar definit, precum şi tendinţa de dezvoltare a sectorului serviciilor în principalele oraşe reprezintă elemente de favorabilitate pentru o evoluţie pozitivă a tipologiei funcţionale a localităţilor urbane şi pentru consolidarea rolului lor în reţea.

Principala disfuncţionalitate a reţelei de localităţi se referă la structura dezechilibrată, formată dominant din oraşe mici şi foarte mici, insuficient dezvoltate.

Teritorial se remarcă acelaşi dezechilibru, centrele urbane fiind dispuse pe două axe: Valea Oltului (direcţia nord – sud) la limita estică a judeţului şi axa Râmnicu Vâlcea – Horezu (direcţia est – vest). Arealul central – sudic rămâne o zonă profund rurală, lipsită de un centru polarizator. Oraşul nou Bălceşti, singurul din extremitatea sud-vestică, păstrează o fizionomie rurală şi un nivel de dotare – echipare foarte redus.

O problemă care necesită intervenţii urgente este atingerea indicatorilor minimali de definire a localităţilor urbane, în conformitate cu Legea nr. 350/2001. Marea majoritate a acestora au un nivel insuficient sau foarte redus de echipare tehnică şi dotare socială, necorespunzător statutului urban pe care îl deţin.

Referitor la localităţile rurale se remarcă numărul mare şi dimensiunea demografică redusă a multora dintre acestea, determinată în principal de modul de formare şi evoluţie adaptat condiţiilor specifice de relief. Este unul din motivele pentru care satele, în special în arealul montan, se confruntă cu dificultăţi sporite în asigurarea dotărilor necesare, o bună accesibilitate şi echiparea edilitară corespunzătoare fiind într-un stadiu incipient raportat la standardele ce trebuie atinse.

Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice şi echilibrate trebuie să se bazeze pe consolidarea fiecărui centru urban existent în acord cu rolul şi poziţia ierarhică deţinută. Conform principiilor şi criteriilor europene (ESPON) ierarhizarea are în vedere volumul populaţiei, dar şi 6 criterii referitoare la satisfacerea unor funcţiuni obligatorii: industrială, turistică, de transport, de educaţie, administrativă şi decizională. Funcţiunile se definesc prin indicatori pentru care s-au stabilit praguri valorice, în funcţie de nivelul ierarhic al polului urban. Municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani nu îndelinesc decât 2, respectiv 1, dintre criteriile necesare.

Prezenţa coridorului IV paneuropean şi a traseelor de mare viteză sunt o oportunitate importantă pentru dezvoltarea localităţilor din aria de influenţă a acestora, prin accesibilitatea sporită, prin posibilitatea dezvoltării unor activităţi economice favorizate de prezenţa autostrăzii, ca şi prin şansele crescute de relaţionare şi cooperare într-un sistem urban extins.

Revitalizarea zonei profund rurale va depinde de nivelul de dezvoltare a oraşelor mici aflate în proximitate. Accesarea fondurilor structurale pentru ridicarea nivelului de dotare – echipare, dar şi pentru dezvoltarea economică a acestora poate consolida rolul lor polarizator şi de “motor economic” al arealului de influenţă.

Dezvoltarea unor centre rurale cu rol intercomunal pentru asigurarea serviciilor teritoriale este de preferat în locul declarării insuficient motivate a unui nou oraş care să nu corespundă statutului urban.

Promovarea unor noi relaţii urban – rural este, în prezent, un deziderat, cunoaşterea importanţei parteneriatelor în atingerea unor obiective comune este relativ redusă. Se păstrează încă reticenţa autorităţilor administraţiei publice locale faţă de cooperare, fie din dificultatea de a identifica şi armoniza ţintele comune, fie din informare insuficientă asupra demersului legal de stabilire a parteneriatului şi a procedurii de accesare a fondurilor necesare pentru realizarea investiţiilor propuse.

Infrastructura socio – culturală

Dotările în domeniul învăţământului prezintă parţial problemele legate de actul educaţional care au fost identificate şi pentru întrega ţară. Comparativ cu media naţională judeţul Vâlcea înregistrează valori medii foarte apropiate la indicatorii de caracterizare ai serviciilor de educaţie: număr elevi/cadru didactic (10,57) şi număr elevi/sală de clasă (23,36).

Reţeaua de unităţi de învăţământ cu rol teritorial este relativ echilibrată pentru nivelul gimnazial şi liceal, dar unităţile de învăţământ de specialitate sunt prezente doar în Râmnicu Vâlcea şi Horezu. Judeţul beneficiază şi de învăţământ superior, reprezentat prin cele două universităţi private din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Teritorial se remarcă disparităţi importante ale valorilor indicatorilor de referinţă care evidenţiază fie aglomerări în unităţile de învăţământ din localităţi urbane (Drăgăşani, Horezu, Călimăneşti, Berbeşti), fie un număr foarte redus de elevi/sală de clasă  (sub 11) în unele comune. Aceleaşi disparităţi se constată şi în privinţa numărului de elevi/cadru didactic, care în unele zone compacte din mediul rural au valori foarte reduse (sub 10).

Un aspect ce trebuie semnalat este reducerea numărului total de unităţi şcolare datorată, în principal, desfiinţării aproape în totalitate a grădiniţelor, dar şi reorganizării învăţământului primar.

Asigurarea cantitativă, calitativă şi structurală a dotărilor în învăţământ trebuie să aibă în vedere continuarea procesului de reorganizare a învăţământului primar şi gimnazial în mediul rural, reînfiinţarea unităţilor necesare ciclului preşcolar, precum şi dezvoltarea învăţănântului profesional de specialitate, pentru calificarea forţei de muncă în domenii specifice zonei.

Dotările în domeniul asistenţei sanitare asigură servicii medicale sub nivelul mediu pe ţară din punct de vedere al numărului de locuitori ce revin la un medic (635,8 pe judeţ faţă de 456,3 pe România).

Diferenţele sunt foarte mari dacă se analizează situaţia pe cele două medii. În urban există o bună asigurare cu servicii de sănătate, dar în rural, deşi toate comunele beneficiază de cel puţin un medic şi un cadru sanitar mediu (cu excepţia comunei Lăcusteni), într-un număr ridicat dintre acestea revin peste 2500 locuitori la un medic, ceea ce dăunează calităţii serviciilor oferite.

Infrastructura sanitară a înregistrat modificări importante, de la diminuarea numărului dispensarelor medicale din sectorul de stat la sporirea celor din sectorul privat.

Reţeaua unităţilor de sănătate specializate (spitale, policlinici) are o distribuţie dezechilibrată, fiind grupată în urbanul arealului subcarpatic şi spre limita estică a judeţului. O zonă extinsă a judeţului preponderent rurală, dar care include şi oraşul Berbeşti, nu  dispune de servicii medicale specializate. De altfel, capacitatea redusă de supraveghere în spitale rezultă şi din valoarea scăzută a numărului de paturi la 1000 locuitori (5,67 pe judeţ faţă de 6,51 media la nivel naţional).

Accesul dificil la serviciile de sănătate publice în mediul rural este asociat şi cu slaba dotare cu aparatură medicală, precum şi cu insuficienţa numărului de farmacii. Nivelul de trai scăzut din rural restricţionează accesul la serviciile de sănătate private care în acest caz nu pot fi o alternativă viabilă.

Pentru asigurarea unei asistenţe medicale de calitate la nivelul întregului judeţ sunt necesare măsuri de atragere a personalului calificat în mediul rural, dar şi modernizarea unităţilor sanitare existente, înfiinţarea de noi policlinici în arealul deficitar şi înfiinţarea a cel puţin un punct farmaceutic în fiecare localitate.

Reţeaua dotărilor culturale din judeţ este variată, fiind formată din 2 teatre şi Filarmonică de stat în Râmnicu Vâlcea, case de cultură în toate localităţile urbane (cu excepţia oraşelor Berbeşti şi Băile Olăneşti), 3 muzee, cămine culturale în majoritatea comunelor şi biblioteci publice.

Problemele principale referitoare la accesul la cultură se manifestă în mediul rural: lipsa unui spaţiu destinat manifestărilor culturale în 8 comune (Alunu, Amărăşti, Copăceni, Dănicei, Lăcusteni, Măciuca, Milcoiu, Pesceana), starea necorespunzătoare a unor cămine culturale care necesită reabilitare (în comunele Budeşti, Creţeni, Frânceşti, Glăvile, Goleşti, Guşoieni, Mitrofani, Sineşti, Tetoiu, Valea Mare şi satul Jiblea Nouă – Călimăneşti), schimbarea, în unele cazuri, a destinaţiei căminelor culturale, slaba dotare a bibliotecilor publice.

Dezvoltarea şi diversificarea dotărilor culturale din mediul rural sau din oraşele mici se poate realiza prin atragerea de fonduri pe baza unor programe prioritare naţionale coordonate de Ministerul Culturii şi Cultelor sau de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Dotările pentru sport sunt bine reprezentate în municipiul Râmnicu Vâlcea în care funcţionează săli de sport, complexe sportive şi stadion, dar şi în alte 6 localităţi urbane care dispun de terenuri de sport (Drăgăşani, Călimăneşti, Brezoi, Berbeşti, Ocnele Mari, Băbeni). În ultimii ani s-au realizat alte 11 săli de sport în unităţi şcolare, dintre care doar două sunt situate în rural (comunele Şuteşti şi Alunu), de aceea dezvoltarea infrastructurii pentru sport trebuie să vizeze prioritar mediul rural.

Dotările în domeniul financiar – bancar au cunoscut o dezvoltare deosebită în ultimii 10 ani prin extinderea sectorului bancar privat, care este reprezentat prin sucursale şi filiale ale principalelor bănci private în localităţile urbane. Reţeaua de sucursale a Casei de Economii şi Consemnaţiuni este prezentă în toate localităţile urbane, dar şi în 21 de comune.

Extinderea dotărilor bancare trebuie încurajată cu prioritate în mediul rural prin înfiinţarea de filiale bancare, ca dotare minimă necesară pentru dezvoltarea unor activităţi economice şi atragerea investitorilor.

Dotările juridice sunt situate în mediul urban: tribunal şi judecătorie în municipiul Râmnicu Vâlcea şi judecătorii în Drăgăşani, Bălceşti, Brezoi şi Horezu, fiind echilibrat distribuite teritorial.

Echiparea tehnico – edilitară

Echiparea hidro – edilitară este dependentă atât de sursele de apă, cât şi de reţelele de alimentare şi de canalizare. Sursele de apă atât cele de suprafaţă, cât şi cele subterane nu asigură cantitatea de apă pentru care au fost realizate, cauzele fiind exploatările intensive, nivelul hidrostatic al apelor subterane scăzut datorat amenajărilor hidrotehnice existente şi secetelor din ultimii ani.

Dacă în mediul urban furnizarea apei în sistem centralizat este asigurată în toate localităţile, alimentarea cu apă a localităţilor din rural este nesatisfăcătoare. Îmbunătăţirea situaţiei necesită investiţii mari pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apă în toate localităţile.

Staţiile de epurare aflate în funcţiune în localităţile judeţului nu asigură calitatea efluentului cerută de normele în vigoare, datorită faptului că primesc un amestec de ape uzate (menajere, industriale şi pluviale) într-o cantitate mai mare decât cea pentru care au fost proiectate.

Pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă şi a canalizării apelor uzate în mediul rural, consiliile locale din judeţ au promovat proiecte pentru investiţii în acest domeniu, în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural.

Factorul de favorabilitate pentru realizarea obiectivelor prezentate îl reprezintă implementarea prevederilor (direcţii de acţiune, măsuri) Strategiei Naţionale privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală, la nivelul serviciilor publice din localităţile urbane şi rurale ale judeţului.

Alimentarea cu energie electrică a localităţilor urbane şi rurale din judeţ este asigurată aproape în totalitate. Singura excepţie este Schitul Pahomie care are doar 12 gospodării.

Cu toate acestea, au mai rămas un număr de gospodării neelectrificate în localităţi care sunt racordate la reţelele de alimentare cu energie electrică. Majoritatea acestor gospodării sunt situate în  mediul rural (295), dar există şi în urban (52), pentru alimentarea lor fiind necesare lucrări de extindere a racordurilor de 20kV şi 1kV, precum şi noi posturi de transformare.

De asemenea o problemă importantă este evitarea întreruperilor de energie datorate capacităţilor energetice insuficiente de pe anumite amplasamente. Pentru remedierea  acestei disfuncţionalităţi sunt necesare investiţii fundamentate prin studii de specialitate.

Accesul la telefonie este asigurat în ultimii ani la un nivel satisfăcător, atât prin extinderea telefoniei fixe, exprimată prin creşterea cu circa 40% a numărului de abonamente telefonice şi diversificarea serviciilor, cât şi prin dezvoltarea pieţei telefoniei mobile. Spaţial apar diferenţe în tendinţele evolutive: creşteri ale numărului de abonamente la telefonia fixă în majoritatea localităţilor, dar şi diminuări ale acestora în localităţi rurale mici şi izolate în care se extinde telefonia mobilă dacă există condiţii de relief corespunzătoare.

Locuirea

Fondul de locuinţe al judeţului era format în 2005 dintr-un stoc de 171.245 locuinţe, dintre care doar circa 1% erau în proprietate publică. Acest stoc este rezultatul unei creşteri constante de-a lungul ultimilor ani, determinate de cererea crescută de locuinţe, mai accentuată în mediul urban. Majoritatea locuinţelor noi s-au construit cu 3 şi 2 camere.

În privinţa indicatorului număr de locuinţe la 1000 locuitori judeţul Vâlcea se situează peste valoarea medie pe România (415 în judeţ faţă de 374 la nivel naţional), dar gradul mediu de confort al locuirii, analizat prin suprafaţa locuibilă pe locuitor (32,6mp), pe o persoană (13,4mp) şi pe o cameră (12,68mp), rezultă a fi mai redus decât pe ţară având în vedere valorile mai scăzute ale acestor indicatori decât cele de la nivel naţional.

Zona cu un fond mai redus de locuinţe (sub 400 locuinţe/1000 locuitori şi sub 12mp /locuitor) corespunde, în principal, arealului adiacent municipiului Râmnicu Vâlcea, mai dinamic economic, în care presiunea asupra fondului locativ este mai ridicată. Se constată totodată insuficienţa fondului de locuinţe sociale.

În mediul rural, deşi fondul locativ este cantitativ mai bogat, problema acută este calitatea slabă a locuirii din cauza gradului scăzut de dotare a locuinţelor cu apă (doar 10,7% din total) şi cu canalizare (9,3%).

Dezvoltarea şi modernizarea fondului de locuinţe trebuie să aibă în vedere atingerea parametrilor de confort (15mp/cameră faţă de 12,68mp în prezent), reabilitarea fondului de locuinţe colective din mediul urban, creşterea gradului de echipare cu instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare în locuinţele din mediul rural.

Infrastructurile tehnice majore

Gospodărirea apelor

Resursa specifică utilizabilă în regim natural, raportată la populaţia judeţului, este de cca. 3.750,5 m3/loc/an, superioară mediei pe ţară (2.705 m3/loc/an) şi apropiată de media europeană (4.000 m3/loc/an).

Prelevările de apă din sursele existente în judeţ asigură satisfacerea cerinţelor utilizatorilor din industrie, agricultură, zootehnie şi a consumatorilor casnici. Se observă tendinţa scăderii volumelor prelevate din subteran, urmare a măsurilor de protecţie a acviferului, luate de Agenţia Naţională Apele Române.

Lacurile de acumulare existente în judeţ sunt colmatate, depunerile în cuveta lacului fiind în unele cazuri în cantităţi excesiv de mari. Cele mai afectate sunt lacurile Mălaia (depuneri de terasit de la exploatarea de mică de la Cataractele Lotrului), Dăeşti şi Râmnicu Vâlcea (depuneri de aluviuni aduse de torenţi şi afluenţi), care au cuveta colmatată în proporţie de 50%. Calitatea apei din aceste lacuri se încadrează, din punct de vedere biologic în categoria oligosaprobă (Vidra şi Brădişor) şi în categoria mezotrofă (Dăeşti, Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Zăvideni, şi Drăgăşani).

Cursurile de apă se înscriu în categorii superioare de calitate (I şi II), excepţie făcând râul Luncavăţ, care cu puţin înainte de confluenţă cu râul Olt este puternic poluat, datorită evacuării de ape uzate neepurate provenite de la fermele de păsări şi suine din localitatea Băbeni.

Ponderea cea mai importantă a poluanţilor deversaţi în emisarii naturali revine unităţilor din domeniul gospodăriei comunale, industriei chimice, industriei extractive şi zootehniei, dar şi surselor de poluare difuze datorate tratării cu îngrăşăminte şi pesticide a unor suprafeţe întinse de teren.

Factorul principal de favorabilitate care contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a gospodăririi apei în judeţ este încadrarea în Schema  Directoare de Amenajare a Bazinului Hidrografic, care cuprinde Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic şi Planul de Management al Bazinului Hidrografic.

Amenajări pentru agricultură

Lucrările de îmbunătăţiri funciare fiind executate în majoritate înainte de 1990 sunt degradate si invechite. Unele din acestea sunt nefuncţionale din cauza lipsei echipamentelor de exploatare, a neasigurării fondurilor pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi exploatare. Printre factorii care împiedică dezvoltarea se pot aminti: epuizarea suprafeţelor favorabile construirii amenajărilor noi, costul ridicat al proiectelor noi, opoziţia cetăţenilor pentru astfel de lucrări, concurenţa puternică a altor sectoare economice pentru resursele de apă, interesul sporit acordat doar refacerii şi modernizării sistemelor existente etc.

În scopul modernizării şi reabilitării sistemului de îmbunătăţiri funciare este necesară accesarea fondurilor europene prin proiecte specifice. De asemenea este necesară stimularea si atragerea producătorilor agricoli înspre asociaţiile de utilizatori de apă cu efecte în creşterea gradului de utilizare a amenajărilor de irigaţii.

Infrastructura de transport

Reţeaua rutieră, formată din drumuri naţionale, judeţene şi comunale se caracterizează printr-o pondere mare a traseelor de drumuri naţionale - 9 trasee dintre care un drum european E 81-,  şi densitate ridicată a drumurilor publice (37,6 km/100 km2, faţă de 33,5 media naţională), situând judeţul pe primele locuri  din ţară. Drumurile naţionale sunt modernizate în cea mai mare parte.

Judeţul nu are nicio autostradă. Drumurile locale, judeţene şi comunale, sunt nemodernizate într-un procent foarte ridicat (54%), majoritatea acestora fiind situate în areale rurale din partea central – sudică a judeţului.

În lipsa unor variante ocolitoare, drumurile publice, de regulă, traversează localităţi, viteza de circulaţie fiind redusă pe aceste sectoare. De asemenea, lăţimea platformei drumului nu este corespunzătoare, datorită frontului îngust al limitei de proprietate. Drumurile judeţene şi comunale, în mare parte nu asigură o suprafaţă de rulare corespunzătoare pentru circulaţia rutieră.

Se semnalează existenţa unor tronsoane de drumuri afectate de alunecări de teren şi căderi de pietre (prioritar pe Valea Oltului – DN 7). Disfuncţiile în traficul rutier se datorează şi stării proaste a unor poduri.

Pentru desfăşurarea unui trafic de călători şi de marfă în condiţii optime de siguranţă şi confort este necesară modernizarea şi completarea legăturilor rutiere pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport, ca măsură ce se înscrie în prioritatea regională de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii. Sunt necesare lucrări de sporire a capacităţii portante pe drumurile naţionale, precum şi reabilitarea reţelei de drumuri locale.

Având în vedere că judeţul este străbătut de coridorul pan-european IV rutier şi reţeaua trans-europeană TEN – R este necesară construirea tronsonului de autostradă corespunzătoare acestora, pentru a spori accesibilitatea în zonă şi a valorifica oportunităţile de dezvoltare rezultate din fluxul de transport amplificat.

Reţeaua feroviară din judeţul Vâlcea nu dispune de linii electrificate, iar din total lungime de 163 km căi ferate,  84 % sunt  linie cu o cale şi 16%  linie cu două căi. De asemenea densitatea căilor ferate este mică (28,3 km/1000km²) situând judeţul printre ultimele locuri  din ţară, fiind cu mult sub densitatea medie naţională (45,9 km/1000km²).

Starea tehnică a reţelei de cale ferată din  judeţul Vâlcea este nesatisfăcătoare. Nivelul dotărilor şi starea tehnică a liniilor nu permit viteze mai mari de 60 - 80 km/h.

Există treceri la nivel cu calea ferată care nu dispun de instalaţii automate, de semnalizare rutieră fără bariere şi nu sunt păzite. Trecerile la nivel cu dotări necorespunzătoare sunt cele din municipiul Râmnicu Vâlcea, precum şi trecerea la nivel dintre staţiile Drăgăşani – Arceşti. Pasajele denivelate, superioare sau inferioare de pe traseul căilor ferate sunt într-un număr foarte mic.

Toate staţiile cf de pe raza judeţul Vâlcea sunt dotate corespunzător în ceea ce priveşte: clădirea de călători, peroane, săli de aşteptare, informare călători etc. Există halte de mişcare lipsite de surse potabile de apă (Copăceni, Cornet, Fişcălia, Zăvideni şi Zlătărei).

Există o singură staţie dotată cu terminal pentru  transcontainere, staţia Bujoreni Vâlcea.

Dezvoltarea şi modernizarea reţelei de căi ferate este o necesitate care corespunde măsurii de îmbunătăţire a infrastructurii de transport prevăzute în strategia regională de dezvoltare. Se impune finalizarea tronsonului de cale ferată Piteşti - Râmnicu Vâlcea şi modernizarea tronsonului Râmnicu Vâlcea – Sibiu ca parte a reţelei trans-europene feroviare TEN-F. Adaptarea transportului feroviar la necesităţile unui trafic modern trebuie să prevină riscul deplasării excesive spre transportul rutier, mult mai poluant.

Producţia şi transportul energiei electrice

În judeţul Vâlcea există un mare potenţial hidroenergetic bine exploatat, datorită căruia producţia de energie electrică nepoluantă are un aport major la balanţa energetică naţională.

În cadrul sistemului energetic al judeţului majoritatea capacităţilor de producţie şi infrastructurile de transport şi distribuţie necesită măsuri urgente de modernizare vizând creşterea eficienţei şi reducerea impactului asupra mediului.

Centrala hidroelectrică Lotru Ciunget este una dintre cele 10 centrale hidroelectrice importante incluse în programul de retehnologizare al sistemului hidroenergetic naţional.

Sistemul de transport al energiei electrice prezintă o uzură medie de circa 50% pentru staţii şi 67% pentru linii.

Viitoarele acţiuni de modernizare a infrastructurii existente trebuie să aibă ca scop realizarea, pe termen scurt, a tuturor cerinţelor tehnice impuse prin licenţele şi standardele de performanţă emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu directivele Uniunii Europene.

Producţia şi transportul energiei termice

In prezent alimentarea cu energie termică este tot mai dependentă de alimentarea cu gaze naturale astfel încât fiecare dintre sistemele importante de alimentare cu căldură trebuie să ţină seama de această interdependenţă.

Pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea în care locuinţele colective şi o parte a dotărilor din sectorul terţiar sunt  alimentate cu căldură din sisteme de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) de la o centrală electrică funcţionând în sistem de cogenerare (termoficare) există tendinţa de debranşare a unei părţi din consumatori şi dotarea cu centrale termice proprii funcţionând pe gaze naturale. La ora actuală proporţia apartamentelor debranşate de la SACET este de circa 6,5%, ceea ce reflectă totuşi o funcţionare corectă şi un preţ acceptabil al Gcal. Se constată o reducere a numărului de debranşări din cauza creşterii preţului gazelor naturale.

Pentru creşterea eficienţei sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) se impune reabilitarea acestora prin continuarea  şi/sau demararea acţiunilor de înlocuire a conductelor de distribuţie a agenţilor termici primar şi secundar cu conducte preizolate, de înlocuire a schimbătoarelor de căldură tubulare cu schimbătoare de căldură cu plăci (SCP), de înlocuire a pompelor din punctele termice, de montare a contoarelor de energie termică etc.

In celelalte localităţi în care mai sunt în funcţiune sistemele de alimentare centralizată cu căldură (Băile Olăneşti, Călimăneşti, Horezu, Voineasa) sistemele centralizate sunt în curs de modernizare, totuşi costul ridicat (la Băile Olăneşti în anul 2006 costul Gcal a fost al doilea ca mărime din ţară) şi posibilitatea redusă a utilizatorilor finali de a influenţa parametrii agenţilor termici, confortul interior, precum şi costul întreţinerii conduc la debranşări.

In zonele în care nu există distribuţii de gaze consumatorii individuali folosesc încălzirea locală sau cea centralizată, pentru aceasta din urmă putând fi folosiţi combustibilul lichid, gazele petroliere lichefiate (GPL), lemnul (inclusiv deşeurile sau   peleţii de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn cu un liant care este şi acesta combustibil). In prezent există o gamă variată de echipamente pentru aceste tipuri de combustibili.

In zonele  în care există posibilitatea  alimentării cu gaze la sobe, se recomandă montarea de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic.

Elementele opace şi vitrate ale anvelopei clădirilor noi trebuie să asigure respectarea prevederilor Normativului C 107 – 2005  privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Lucrările de reabilitare termică a clădirilor pot fi stimulate de valorile apreciabil mai reduse ale facturilor la încălzire în cazul construcţiilor la care au fost executate aceste lucrări.

In ceea ce priveşte utilizarea tipurilor regenerabile de energie, în judeţul Vâlcea pot fi utilizate eficient energia geotermală şi energia solară.

Apele geotermale, ca de altfel toate apele minerale din zona Căciulata – Cozia nu sunt radioactive micşorând dezavantajele în cazul utilizării directe a lor, fără a fi trecute prin schimbătoare de căldură. Apele geotermale sunt utilizate şi mai eficient prin trecerea prin mai multe trepte succesive:  pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, tratamente balneare şi, înainte de reintroducerea în zăcământ, în solarii. Datorită temperaturii ridicate a apelor geotermale, sursele de energie termică pentru acoperirea necesarului de căldură în perioadele de vârf sunt practic neutilizate.

Zona subcarpatică din sudul României este o zonă avantajată din punct de vedere al utilizării energiei solare nu numai pentru prepararea apei calde menajere dar şi pentru încălzire, astfel încât se creează premisele pentru dezvoltarea turismului ecologic.

Utilizarea energiei solare se poate face pentru început  pentru prepararea apei calde menajere în perioada de vară, urmând ca, pe măsura acumulării experienţei, să se treacă la alte utilizări: încălzirea spaţiilor, producerea energiei electrice, procese tehnologice.

Gaze naturale şi fluide combustibile

Reţelele de transport al gazelor naturale şi reţelele de fluide combustibile fac parte din:

- Sistemul naţional de transport  a gazelor naturale

- Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

- Sistemul naţional de transport prin conducte al produselor petroliere

Toate aceste sisteme sunt compuse, pe lângă conductele de transport, din sisteme de extracţie, pompare / comprimare, stocare, supraveghere, reducere a presiunii  etc., distanţele şi servituţile pentru aceste elemente fiind prevăzute în acte legislative.

Judeţul Vâlcea dispune de posibilităţi de alimentare cu gaze naturale prin intermediul conductelor de transport de înaltă presiune care traversează sudul judeţului de la vest la est între zona Zătreni (dinspre Ţicleni) şi municipiul Drăgăşani, precum şi pe direcţia nord – sud, pe valea Oltului între Drăgăşani şi Râmnicu Vâlcea şi în zona de sud, pe valea Cernei şi Olteţului.

Amplasarea conductelor de presiune medie şi redusă de-a lungul căilor de comunicaţie a staţiilor de reglare măsurare predare (SRMP), iar a staţiilor de reglare de sector (SRS) pe terenurile primăriilor asigură o bună funcţionare şi posibilitatea de intervenţie în orice moment.

Localităţile care beneficiază de alimentare cu gaze sunt în număr relativ redus, fiind situate în arealul adiacent magistralelor menţionate anterior, dar se continuă înfiinţarea de noi distribuţii în comunele cu posibilităţi de racordare.

Zona central – vestică şi de nord a judeţului nu dispune de alimentare cu gaze naturale din cauza dificultăţilor de montare: distanţe mari faţă de magistralele de transport, condiţiile de relief, izolarea localităţilor.

Din punct de vedere al amenajării teritoriului, este de subliniat că traseul acestor conducte nu poate fi deviat decât cu mari cheltuieli, existând însă posibilitatea de a reduce distanţele de siguranţă prin montarea unor conducte cu grad sporit de siguranţă. De asemenea, trebuie păstrată distanţa de siguranţă faţă de clădiri în general şi faţă de cele ocupate de oameni, în special, precum şi faţă de celelalte construcţii sau elemente geografice.

Împroprietăririle pe terenurile care sunt traversate de reţelele de transport gaze reprezintă una din disfuncţionalităţile cele mai importante din cauza riscului amplasării locuinţelor sau a altor construcţii la distanţe care afectează siguranţa acestora.

Zona de sud a judeţului este traversată pe direcţia vest – est de conducte de transport ţiţei şi gazolină, datorită cărora există posibilitatea alimentării în condiţii de bună accesibilitate a consumatorilor din judeţ.

Extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale şi racordarea unor noi localităţi în condiţii de creştere a siguranţei serviciilor oferite este una dintre măsurile care se încadrează în prioritatea regională de dezvoltare şi modernizare a infrastructurilor. Întreţinerea în bune condiţii a reţelelor pentru evitarea accidentelor şi poluării constituie un alt obiectiv specific.

Reţele de telecomunicaţii

Telecomunicaţiile reprezintă unul din sectoarele cele mai dinamice ale economiei româneşti. Investiţii importante atrase în acest domeniu au impulsionat piaţa de telecomunicaţii, în special în domeniul telefoniei mobile.

Totodată, după liberalizarea pieţei de telefonie fixă, concurenţa îşi face simţită prezenţa, pe de o parte prin atragerea unui număr din ce în ce mai mare de abonaţi, iar pe de altă parte prin generarea în reţelele publice a unui trafic important, reuşind, alături de telefonia mobilă să ia o cotă importantă din piaţa ROMTELECOM.

Judeţul Vâlcea se situează printre primele locuri în ceea ce priveşte numărul de conexiuni locale la 100 locuitori (39,22 în 2005).

Cu toate acestea, ca de altfel în cea mai mare parte a României, investiţiile, îndeosebi cele străine, sunt foarte reduse în mediul rural. Drept consecinţă, lipsa posibilităţii de comunicare eficientă şi rapidă reprezintă un impediment important pentru investitori.

Economia modernă se bazează pe suportul oferit de telecomunicaţii. În acest sens internetul oferă noi oportunităţi prin diversificarea serviciilor oferite şi promovarea serviciilor noi, personalizate. Deşi în ultimii ani au fost creşteri anuale importante ale numărului de utilizatori Internet la 100 locuitori, pe fondul creşterii nivelului de trai al populaţiei şi al dezvoltării reţelelor de cablu TV, totuşi, comparativ cu alte ţări din UE, ritmul de creştere al indicatorului este redus. Judeţul Vâlcea se înscrie în tendinţa generală la nivel naţional, zona rurală fiind cea mai defavorizată.

Având în vedere acest fapt vor trebui adoptate măsuri care să impulsioneze dezvoltarea societăţii informaţionale şi accesul populaţiei la Internet. Se pot menţiona deschiderea unor telecentre în zonele rurale, informatizarea şcolilor.

Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale

Depozitele municipale existente (cu excepţia celor de la Govora şi Călimăneşti) sunt neconforme cu legislaţia de mediu, având capacitate şi suprafeţe mici de depozitare. O problemă o reprezintă şi depozitele rurale care, în majoritatea lor sunt improvizate, amplasate în locaţii nepotrivite, nu respectă normele autorizării din punct de vedere al protecţiei mediului.

Gestionarea deşeurilor industriale ridică probleme legate în special de depozitările de steril de la exploatarea cărbunelui. Toate haldele sunt active. Pentru drenarea apelor din patul haldelor şi a apelor de infiltraţie s-au executat lucrări de drenare şi regularizare a principalelor văi transversale din perimetrele miniere. Deşi starea actuală a depozitelor este, în general, stabilă, trebuie evitat efectul negativ asupra mediului natural şi antropizat, prin antrenarea deşeurilor fie în albiile majore ale cursurilor de apă, fie tasări ale solului soldate cu alunecări de teren spre perimetrele construite. în acest sens, o situaţie critică se constată în localitatea Turceşti, comuna Mateeşti, unde deplasarea haldei de steril a distrus un număr de 8 gospodării, fără ca fenomenul să poată fi oprit.

Mai trebuie amintite şlamurile de la Uzinele Sodice Govora depozitate pe bataluri amplasate în lunca Oltului, a căror gestionare ridică probleme pâna la termenul de închidere (2013).

Un factor de favorabiltate care poate contribui la realizarea obiectivelor stabilite îl reprezintă implementarea prevederilor Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Vâlcea – 2007 elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, ca urmare a transpunerii legislaţiei europene în domeniul gestionării deşeurilor. Acesta cuprinde perioada 2003 – 2013, urmând a fi revizuit periodic în conformitate cu cerinţele de protecţie a mediului.

Zonificarea teritoriului

Teritoriu cu resurse naturale complexe, rezultat al unui cadru natural bogat şi variat, judeţul Vâlcea dispune de o structură echilibrată a fondului funciar. Se remarcă ponderea ridicată a suprafeţei silvice (circa 50%), dar şi a fondului funciar agricol (circa 43%) care asigură suportul necesar unor activităţi economice diversificate.

Macro – zonarea teritorială a judeţului, care are în vedere resursele, infrastructura tehnică şi de producţie, ca şi centrele urbane de polarizare, pune în evidenţă două zone funcţional – spaţiale cu potenţial ridicat de dezvoltare:

- zona cu profil economic complex (industrial, turistic, agrar) care se desfăşoară pe arealul subcarpatic şi pe culoarul Oltului, cu nivel mai ridicat de urbanizare, echipare tehnică şi dezvoltare socio – economică;

- zona cu profil turistic şi silvic care ocupă arealul montan nordic, cu nivel redus de urbanizare şi echipare, dar cu potenţial deosebit pentru dezvoltarea în continuare a turismului.

Zona centrală şi sud – vestică a judeţului, cu un profil predominant agricol, are o infrastructură tehnică deficitară şi este lipsită de centre urbane polarizatoare semnificative (oraşul Bălceşti nu exercită încă un rol teritorial important, având fizionomie parţial rurală). Reprezintă arealul cu probleme complexe şi un nivel mai scăzut de dezvoltare socio – economică.

Raportat la dezideratul asigurării unei structuri echilibrate de utilizare a teritoriului, adaptată necesităţilor economice ale fiecărei zone, este necesară atenuarea disparităţilor existente. În acest sens, în arealul nordic poate fi valorificat potenţialul turistic deosebit prin extinderea infrastructurii turistice, iar în zona central – sudică, cu structură preponderent primară, ridicarea nivelului de dezvoltare economică se poate baza pe eficientizarea activităţilor agricole şi valorificarea industrială a produselor agricole. Totodată consolidarea rolului oraşelor mici şi identificarea şi formarea unor centre intercomunale polarizatoare pot dinamiza activităţile economice din zonă.

Pentru utilizarea judicioasă şi punerea în valoare a resurselor funciare este, de asemenea necesară stoparea fenomenelor de degradare a solului sau de poluare datorată unor agenţi economici, problemă cu care se confruntă unele suprafeţe incluse în zona cea mai activă economic.

Dezvoltarea durabilă şi armonioasă a teritoriului trebuie susţinută şi prin rezistenţa faţă de presiunile ce se exercită asupra terenurilor agricole sau silvice ca urmare a cererii crescânde de terenuri pentru industrie, servicii şi locuire în zonele mai dinamice din jurul centrelor urbane de dezvoltare.

4.2. STRUCTURA SOCIO - DEMOGRAFICĂ

Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic

În general se poate constata că din punct de vedere demografic judeţul Vâlcea este un judeţ rural, afectat de fenomenele demografice specifice ţării noastre pentru acest mediu de rezidenţă: raport de dependenţă crescut, mortalitate ridicată şi îmbătrânire a populaţiei accentuată. Atuurile judeţului sunt reprezentate de creşterea volumului populaţiei urbane în ultimii cinci ani şi de concentrarea populaţiei în vârstă de muncă în zonele urbane, ceea ce ar reprezenta o premiză pentru dezvoltarea activităţilor economice. În schimb populaţia rurală, care este majoritară, se confruntă cu fenomene serioase de declin demografic, iar şansele de redresare sunt foarte mici în contextul unui mediu economic instabil şi a lipsei de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, începând cu accesibilitatea la servicii de sănătate şi educaţie la nivelul celor urbane.

Datele cele mai recente din 2006 arată că fenomenele demografice instalate după 1992 se accentuează, ameninţând cu depopulare zona sudică a judeţului Vâlcea, care are şi cea mai îmbătrânită populaţie din judeţ. Mai există un pericol de depopulare în zona nord-estică a judeţului, unde totuşi situaţia demografică este mai bună decât în sud, prin faptul că există aici efective de populaţie tânără, ce pot constitui un potenţial de revigorare a populaţiei din această zonă.

Atragerea tinerilor în zonele rurale sau reducerea emigraţiei lor poate reprezenta componenta cu cea mai semnificativă influenţă asupra evoluţiilor viitore ale populaţiei din judeţul Vâlcea, indiferent dacă facem o prognoză pe termen mediu sau lung. Argumentul ar fi că mişcarea naturală este mult mai inerţială în profil teritorial decât cea migratorie, deoarece este greu de imaginat o scădere semnificativă a ratei mortalităţii în condiţiile unei îmbătrâniri demografice accentuate, iar rezultatele unor eventuale politici pronataliste nu pot avea impact decât pe termen lung.

Proiectarea si prognoza populaţiei din judeţul Vâlcea

Proiectarea demografică vizează estimarea numărului populaţiei viitoare, pentru un orizont oarecare, în anumite condiţii ipotetice de mortalitate, fertilitate şi migraţie. Cunoaşterea evoluţiei probabile a populaţiei după diferite caracteristici, în special a resurselor de muncă şi a populaţiei active, este necesară pentru fundamentarea programelor de dezvoltare economica şi socială.

Din punct de vedere statistic, proiectarea demografică în cazul judeţului Vâlcea face parte din estimaţiile populaţiei pentru orizontul anilor 2015 – 2025, pornind de la datele furnizate de studiul „Evoluţia populaţiei în profil teritorial în perioada 2003 – 2025” a Institutului Naţional de Statistică. În general, proiectarea demografică poate fi pe termen scurt, mediu sau lung. Eroarea este cu atât mai mică cu cât informaţia este mai bogată şi cu cât perioada de prognoza este mai mică. Aceste proiectări sunt construite de regula sub forma a trei scenarii: Inferior (Pesimist), Superior (Optimist) şi Constant (Mediu). Aceste scenarii au la bază combinaţii variate ale variantelor inferioare, superioare şi constante pentru următorii indicatori: fertilitate, speranţă de viaţă la naştere şi migraţie netă.

Metoda utilizată este Metoda sporului mediu anual în care ipoteza este că populaţia va creşte în progresie aritmetică, sporul anual al acesteia fiind constant pentru întreaga perioadă analizată. Pentru început am calculat un spor mediu anual de evoluţie a populaţiei pentru perioada 2001-2006, ţinând cont că există o tendinţă general valabilă pentru fiecare unitate administrativ teritorială (UAT) componentă. Am considerat suficientă o perioadă de cinci ani pentru o estimare a sporului anual al populaţiei pentru a prognoza populaţiile pe termen mediu (2015) şi pe termen lung (2025), folosind ca an de referinţă cel mai recent an pentru care au existat date la nivel de UAT privind mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei.

Este cunoscut de asemenea faptul că, cu cât populaţia este mai redusă numeric cu atât creşte eroarea de prognoză. Pentru reducerea, pe cât posibil, a acestui tip de eroare, proiectarea populaţiei la nivel de UAT prin metoda aleasă s-a realizat, nu pe numere întregi, ci procentual. S-a calculat pentru fiecare localitate procentul de populaţie pe care îl deţine în populaţia totală a judeţului, în anii aleşi ca bază de calcul pentru sporul său, necesar prognozei. Pentru anii de prognoză s-a obţinut, de asemenea, o valoare procentuală a cât va reprezenta populaţia fiecărei localităţi în parte din populaţia totală a judeţului (procentele obţinute s-au ajustat astfel încât suma acestora per total judeţ sa fie 100%).

Pentru o cât mai mare exactitate a datelor obţinute s-au corelat procentele obţinute cu numărul total al populaţiei judeţene prognozat de INS, acesta fiind considerat mai exact şi mai fundamentat din punct de vedere tehnic şi informaţional. Am obţinut astfel proiectarea populaţiei la nivel de unitate administrativ-teritorială a judeţului, în cele trei variante: pesimistă, optimistă şi medie, din care vom reţine pentru analiza decalajului dintre prospectiva anticipată şi viziunea aşteptată în cazul evoluţiei populaţiei, doar ultimele două variante. Varianta medie ne ajută să anticipăm volumul de populaţie în condiţiile păstrării tendinţelor actuale, pe când cea optimistă ne ajută să ne stabilim obiective aferente unei viziuni de dezvoltare socială, bazată pe îmbunătăţirea contextului socio-economic şi creşterea nivelului de trai.

Concluzia principală a prognozei este că, indiferent de varianta luată în calcul, populaţia judeţului scade atât pe termen mediu, cât şi pe termen lung. Datele prezentate mai jos arată că numărul de UAT cu populaţie de peste 4000 locuitori se va diminua şi nici măcar în variantă optimistă nu va depăşi 15% din totalul UAT componente ale judeţului (inclusiv cu cele două municipii).

Tabel 1. Evoluţia numărului de UAT pe categorii de populaţie, în variantele de prognoză 2015 şi 2025, comparativ cu anul de referinţă 2006

| Categorii de populatie | Numar unitati administrativ teritoriale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2006 | Prognoza 2015 varianta medie | Prognoza 2015 varianta optimista | Prognoza 2025 varianta medie | Prognoza 2025 varianta optimista |
| peste 4000 | 20* | 15* | 15* | 12* | 15* |
| 3001-4000 | 18 | 21 | 23 | 15 | 14 |
| 2001-3000 | 33 | 28 | 27 | 28 | 30 |
| 1000-2000 | 16 | 23 | 22 | 30 | 26 |
| sub 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total UAT | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

*Sunt excluse din tabel cele două municipii, care au populaţie de peste 20 mii de locuitori în anul de referinţă, 2006, şi a căror evoluţie va fi comentată separat

Pe termen scurt, se poate remarca o creştere a numărului de UAT cu populaţii între 3000-4000 şi 1000-2000 de locuitori, în ambele variante de prognoză, însă pe termen lung va creşte semnificativ faţă de anul de referinţă doar numărul celor cu 1000-2000 de locuitori. Mai mult, în anul 2025, populaţia a două comune (Runcu şi Boişoara) va fi sub 1000 de locuitori.

Fig. 1 Evoluţia populaţiei pe termen mediu şi lung, în varianta optimistă, pentru UAT cele mai afectate de scăderi de populaţie în perioada 2001-2006

Notă: Valorile pentru Municipiul Drăgăşani se citesc după axa secundară. * Comune reorganizate în perioada de calcul a sporului natural (2001-2006).

Figura de mai sus relevă situaţia critică a municipiului Drăgăşani, cel mai afectat UAT de scăderea populaţiei, din cele 14 ale judeţului cu sporuri anuale negative, chiar şi în orizontul unei prognoze optimiste. În anul 2025, volumul populaţiei sale va fi cu 14% mai mic decât în anul de referinţă, în timp ce în celălalt municipiu, Râmnicu Vâlcea, scăderea va fi de doar 3%.

Referitor la cele două medii, populaţia rurală se va diminua într-un ritm mult mai alert faţă de cea urbană, scăzând în anul 2025 cu 17% faţă de 2006, in varianta medie, în timp ce populaţia urbană scade cu 10% în aceeaşi variantă de prognoză. Varianta optimistă întăreşte ipoteza instalării unui declin demografic rural, deoarece în anul 2025 volumul populaţiei rurale va fi cu 12% mai mic faţă de anul 2006, în timp ce populaţia urbană se va diminua doar cu 5% faţă de acelaşi an şi în aceeaşi variantă de prognoză.

Resursele de muncă

Pe fondul unei preocupări deosebite la nivel european privind dezvoltarea resurselor umane problematica forţei de muncă cunoaşte noi valenţe la nivel naţional şi local. Sunt elaborate strategii naţionale, regionale şi locale ale căror obiective se încadrează în următoarele direcţii prioritare: ocupare durabilă, formare profesională continuă şi coeziune şi incluziune pe piaţa muncii.

Obiectivele majore stabilite pentru judeţul Vâlcea se referă la creşterea capacităţii de angajare şi de ocupare a populaţiei judeţului prin promovarea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă şi prin calificarea resurselor umane şi la creşterea coeziunii şi incluziunii sociale, prevenirea şi combaterea discriminării şi inegalităţii de şanse  pe piaţa muncii.

Principalele probleme cu care se confruntă judeţul Vâlcea în domeniul resurselor de muncă sunt: scăderea ratei de activitate şi ocupare, concentrarea populaţiei inactive în mediul rural, scăderea numărului mediu de salariaţi din ruralul judeţului, oferta insuficientă de locuri de muncă, şomajul pe termen lung şi cel în rândul tinerilor cu vârste sub 25 ani, insuficientele facilităţi pentru formare profesională continuă.

Principalii factori favorizanţi pentru atingerea obiectivelor majore stabilite în corelare cu strategiile naţionale, regionale şi locale în domeniul resurselor de muncă identificaţi la nivel judeţean sunt:

- dinamica pozitivă a sectorului terţiar şi rata încă scăzută a angajării în sectorul serviciilor oferă oportunitatea dezvoltării sectorului serviciilor care asigură crearea de noi locuri de muncă în domeniul turismului, activităţilor financiar-bancare, serviciilor de piaţă;

- constituirea de asocieri şi parteneriate între autorităţile locale vâlcene pentru atragerea fondurilor structurale alocate de UE pentru dezvoltarea resurselor umane;

- existenţa alternativelor de dezvoltare economică (agricultură, turism, mică industrie, servicii specializate în unele centre urbane), creşterea numărului întreprinzătorilor privaţi şi creşterea numărului de persoane active în sectorul privat, constituind alternativa de absorbţie a forţei de muncă;

- disponibilitatea forţei de muncă pentru recalificare şi dezvoltarea abilităţilor; interes crescut pentru educaţia deschisă şi învăţământul la distanţă; crearea condiţiilor pentru formarea profesională a forţei de muncă pentru a răspunde exigenţelor economiei globale;

- cultură ridicată în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă, navetismul manifestându-se mai pregnant în cazul populaţiei ocupate din mediul rural.

4.3. STRUCTURA ACTIVITĂŢILOR

Agricultura

Agricultura constituie o ramură importantă a economiei judeţului, care se bazează pe un fond funciar agricol semnificativ (43% din suprafaţa totală) preponderent în jumătatea sudică a judeţului, 99% din terenurile agricole fiind în proprietate privată.

Extinderea mare a păşunilor şi fâneţelor naturale (56%) a favorizat sectorul zootehnic care se remarcă prin revigorare în ultimii ani. Pomicultura, subramură cu tradiţie, este favorizată de particularităţile cadrului natural care a determinat prezenţa câtorva din cele mai renumite bazine pomicole din ţară, în special pentru măr şi prun. Terenurile pomicole ocupă 6% din suprafaţa agricolă şi se desfăşoară pe zona centrală a judeţului.

Viticultura este, de asemenea, o ocupaţie cu tradiţie în zona sud – estică centrată pe Drăgăşani, unde se află una dintre cele mai vestite podgorii din ţară. Cultura cerealelor, porumb şi grâu în principal, ocupă 36% din terenul agricol şi se desfăşoară prepopderent în jumătatea sudică a judeţului.

Tradiţia în domeniu şi factorii naturali au favorizat pe anumite areale obţinerea unor producţii vegetale sau zootehnice superioare mediei pe judeţ la mai multe culturi sau produse, ceea ce marchează zonele cu activitate agricolă performantă. Acestea ocupă îndeosebi arealul sudic.

Principalele probleme cu care se confruntă agricultura sunt legate de fragmentarea excesivă a terenurilor agricole în exploataţii individuale mici, în medie de 2,7 ha. Reticenţa la asociere care încă persistă face dificilă aplicarea unor tehnologii moderne în cultivarea terenurilor. Gradul scăzut de mecanizare a lucrărilor agricole datorat numărului redus de tractoare şi maşini agricole (ultimul loc pe ţară la unele dintre acestea) determină o productivitate scăzută şi existenţa unor zone extinse în care se practică o agricultură de subzistenţă.

Pomicultura a înregistrat fluctuaţii, productivitate scăzută în urma îngrijirilor necorespunzătoare, reducerea suprafeţelor pomicole prin defrişare odată cu trecerea în proprietate privată sau producţii scăzute din cauza factorilor naturali şi a dificultăţilor financiare ale producătorilor care nu pot asigura condiţiile necesare unor recolte mari, stabile, de calitate.

Aplicarea arbitrară a îngrăşămintelor chimice prezintă riscul excesului de azotaţi şi fosfaţi cu efect toxic asupra microflorei din sol şi a producţiei vegetale din zonele cultivate.

Eficientizarea şi modernizarea agriculturii printr-o utilizare superioară a fondului funciar agricol trebuie să aibă în vedere orientările şi normele Politicii Agricole Comunitare (PAC), în condiţiile concurenţei crescute la care România trebuie să facă faţă ca ţară membră UE. Supraocuparea în agricultură trebuie redusă până la norma unei agriculturi eficiente, iar agricultorii care nu produc pentru piaţă trebuie încurajaţi să se orienteze spre alte sectoare de activitate (servicii, turism rural). Suprafeţele de exploatare a terenurilor agricole pentru diverse culturi, conform PAC, trebuie să fie corelate cu limitele minime impuse de eficienţa culturilor agricole stabilite pentru fiecare dintre acestea, prezentate în tabelul următor:

| Cereale, plante tehnice şi medicinale în zona de câmpie | 110 ha |
| --- | --- |
| Zona de deal | 50 ha |
| Pajişti naturale cultivate şi culturi furajere pentru zona de munte | 25 ha |
| Plantaţii de pomi şi pepiniere | 5 ha |
| Căpşunerii, arbuşti fructiferi | 1 ha |
| Plantaţii de vii nobile, pepiniere şi hamei | 5 ha |
| Sere şi solarii | 0,5 ha |
| Ciupercării | 0,2 ha |

De asemenea, pentru sectorul animalier normele PAC prevăd capacităţi minime de producţie (număr capete) care asigură eficienţa economică, respectiv:

| Vaci de lapte sau bubaline | 15 capete | Păsări pentru carne | 5000 capete |
| --- | --- | --- | --- |
| Taurine la îngrăşat | 50 capete | Staţii de incubare | 200.000 capete |
| Oi sau capre | 300 capete | Alte specii de păsări | 1000 capete |
| Cai de rasă | 15 capete | Apicultura | 50 familii |
| Cai la îngrăşat | 50 capete | Struţi | 15 capete |
| Porci | 100 capete | Iepuri | 500 capete |
| Alte specii de animale | 100 capete | Animale de blană | 100 capete |
| Găini outoare | 2000 capete |  |  |

Judeţul Vâlcea având o suprafaţă foarte redusă a exploataţiilor agricole este foarte departe de a se conforma acestor criterii de eficienţă. Este necesară încurajarea asocierii pentru obţinerea unor exploataţii rentabile precum şi o mai bună cunoaştere a procedurilor de accesare a fondurilor structurale destinate dezvoltării agriculturii.

Silvicultura

Suprafeţele întinse de pădure care ocupă circa 50% din teritoriul judeţului, în special arealul nordic montan, formează un fond forestier deosebit de bogat care a favorizat dezvoltarea silviculturii. În prezent doar circa 45% din terenurile forestiere aparţin fondului forestier de stat.

Exploatarea masei lemnoase a crescut constant în ultimii ani, deşi ponderea pădurilor din grupa a II-a cu rol de producţie şi protecţie este de doar 12%, majoritatea suprafeţelor silvice fiind improprii exploatării, având rol de protecţie.

Pentru menţinerea în bune condiţii a fondului forestier a fost asigurată regenerarea naturală pe 258 ha şi s-au executat lucrări de împăduriri pe circa 100 ha, precum şi tăieri de regenerare, igienare şi curăţire, rărituri în pădurile tinere.

Se semnalează existenţa unor suprafeţe împădurite afectate de inundaţii (12000  ha) sau de incendii (11 ha).

Problemele fondului forestier sunt determinate de exploatările excesive sau tăierile abuzive care generează dezechilibre în structura şi volumul suprafeţelor împădurite. Produsele asociate pădurii sunt insuficient şi inegal valorificate.

Dezvoltarea activităţilor silvice bazată pe conservarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor trebuie să se realizeze prin reîmpădurirea şi extinderea suprafeţelor silvice, în funcţie de localizare şi forma de relief, precum şi prin dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier destinat exploatării.

Industria

Sectorul cel mai dinamic al economiei, industria s-a dezvoltat în judeţul Vâlcea pe baza unor resurse locale bogate şi variate: sare, petrol, cărbune, roci utile, o reţea hidrologică importantă.

Ramurile cu dezvoltare mai deosebită şi tradiţie în judeţ sunt: industria chimică, ce asigură peste 50% din volumul producţiei industriale şi 46% din totalul cifrei de afaceri (SC Oltchim SA Râmnicu Vâlcea este una dintre cele mai mari companii de produse chimice din România), industria energetică, acoperă 15% din cifra de afaceri pe industrie (Lotru – Ciunget, cea mai mare hidrocentrală din ţară, alte 2 hidrocentrale pe Lotru şi 11 pe râul Olt, la care se adaugă termocentrala de la Govora), prelucrarea lemnului şi mobilier, reprezintă 5% din totalul cifrei de afaceri (CARPATINA SA produce mobilă pentru export), industria constructoare de maşini (VILMAR SA, cu capital francez,  produce utilaje tehnologice).

Industria extractivă, cu problemele cu care se confruntă sectorul extractiv la nivel naţional, este reprezentată de exploatările de lignit de la Berbeşti, exploatarea tradiţională a sării şi a altor roci utile la Ocnele Mari, extracţia calcarului în cariera de la Bistriţa.

Centrele industriale semnificative care concentrează cel mai mare număr de salariaţi sunt Râmnicu Vâlcea (peste 15.000 salariaţi), Drăgăşani şi Băbeni (2.500 – 3.000 salariaţi). Populaţia ocupată în industrie reprezintă 22% din totalul ocupaţilor pe judeţ.

Se remarcă trendul ascendent al producţiei industriale în ultimii ani, existenţa unor industrii competitive la export, ca şi prezenţa a 16 firme care se înscriu în Topul Naţional al Firmelor datorită nivelului de performanţă realizat.

Închiderea unor capacităţi de producţie a dus la reducerea numărului de salariaţi, scăderile cele mai drastice fiind în industria extractivă şi chimică (Ocnele Mari, Băbeni, Râmnicu Vâlcea). Restructurarea unor ramuri industriale a determinat existenţa unor situri industriale disponibile care necesită reabilitări complexe şi reconversii către alte tipuri de utilizări.

Problemele sectorului industrial sunt legate şi de utilizarea unor tehnologii învechite şi, ca urmare, competitivitatea scăzută a produselor. Capacitatea de atragere a investiţiilor străine este încă redusă, cu unele excepţii (de exemplu VILMAR SA).

Până în prezent nu s-au înfiinţat parcuri industriale, dar există condiţii de organizare a acestora în Drăgăşani, Băbeni şi Căzăneşti, precum şi a unui parc industrial tehnopol în oraşul Horezu.

Consolidarea rolului industriei ca ramură de bază în structura economiei şi ca suport al unei dezvoltări economice durabile impune în continuare ajustări structurale corelate cu obiectivul de creştere a competitivităţii în sectorul privat, prin sprijinirea directă a investiţiilor materiale în întreprinderi aparţinând sectorului productiv.

Din punct de vedere al amenajării teritoriului este necesară restructurarea zonelor destinate activităţilor industriale, prin acţiuni concertate care să creeze un număr mare de locuri de muncă, în principal pe pieţele de forţă de muncă din municipii, oraşe şi centrele intercomunale.

Construcţiile

Sectorul construcţiilor s-a repliat cel mai rapid după 1989 prin dezvoltarea continuă a pieţei construcţiilor, apariţia de noi firme, specializarea acestora pe tipuri de lucrări.

În judeţul Vâlcea se constată creşterea numărului de salariaţi în construcţii în majoritatea unităţilor administrativ teritoriale (în special în Horezu, Budeşti, Păuşeşti Maglaşi, Fârtăţeşti). Deşi pe ansamblu este un sector dinamic există oscilaţii la nivel teritorial.

Construcţia de locuinţe a înregistrat valori mai ridicate în Râmnicu Vâlcea, Băile Govora, Băbeni, Alunu.

Dezvoltarea sectorului construcţiilor va depinde de dezvoltarea economico-socială a judeţului. Piaţa terenurilor şi migraţia externă a forţei de muncă specializate reprezintă factori determinanţi în evoluţia activităţii în construcţii.

Turismul

Potenţialul turistic natural şi cultural de excepţie al judeţului Vâlcea, concentrat preponderent în arealul montan şi subcarpatic, a favorizat dezvoltarea activităţilor turistice.

Cadrul natural şi antropic permite practicarea unor forme variate de turism de la cel montan şi sportiv în arealul nordic (staţiunea montană Voineasa fiind cea mai cunoscută), la turismul balnear în staţiunile de interes naţional Băile Olăneşti, Băile Govora, Călimăneşti, sau turismul cu valenţe culturale şi ecumenic de vizitare a mănăstirilor şi schiturilor care reprezintă marca recunoscută a Olteniei de nord. Agroturismul se poate dezvolta în zona subcarpatică beneficiind de un mediu nepoluat, tradiţii folclorice, vinuri şi gastronomie locală.

Infrastructura de cazare este bine dezvoltată în localităţile turistice, dispunând în total de 10.380 locuri de cazare în 147 unităţi turistice, ceea ce plasează judeţul Vâlcea pe locul al 3-lea pe ţară în privinţa capacităţii de cazare funcţionale.

Problemele principale ale activităţii turistice se referă la nivelul insuficient de modernizare a bazei de cazare care are încă un grad redus de confort şi calitate a serviciilor, dar şi la indicele scăzut de valorificare a capacităţii de cazare (48% în 2005). Structurile de agrement sunt insuficient dezvoltate şi diversificate. Structura capacităţilor de cazare axată preponderent pe hoteluri (circa 70%), dar şi vile şi pensiuni (20%), este deficitară în privinţa posibilităţilor de cazare în zona montană (cabane).

În judeţ există încă resurse turistice nevalorificate: domeniile schiabile de la Vidra şi Obârşia Lotrului, localităţile cu resurse balneare nevalorificate Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti, precum şi potenţialul pentru turism uval din zona Drăgăşani.

Se remarcă disparităţi teritoriale importante între jumătatea nordică a judeţului cu activitate turistică intensă şi diversificată şi arealul sudic cu potenţial mai redus, în care turismul este practic inexistent.

“Turismul social” subvenţionat de la bugetul de stat este o caracteristică a judeţului, ceea ce constituie un avantaj în ceea ce priveşte fluxul continuu de turişti, dar acest segment de turism este caracterizat prin cheltuieli reduse deci nu atrag venituri ridicate.

Infrastructura de acces nemodernizată spre obiectivele turistice şi echiparea tehnico – edilitară deficitară în zonele rurale cu potenţial turistic ridicat afectează dezvoltarea activităţilor turistice.

Dezvoltarea turismului ca prioritate a strategiei regionale trebuie să se realizeze în judeţ prin extinderea şi modernizarea infrastructurii de cazare şi agrement, crearea/modernizarea infrastructurilor conexe pentru valorificarea patrimoniului istoric şi cultural (turism cultural şi ecumenic), precum şi dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic (turism montan, sporturi de iarnă, balnear). Este necesară o mai bună valorificare a potenţialului pentru agroturism prin dezvoltarea bazei de cazare specifice (pensiuni rurale, ferme turistice) şi reabilitarea accesului şi a echipării tehnico – edilitare din localităţile vizate.

Având în vedere promovarea insuficientă a valorilor turistice, una din direcţiile principale de intervenţie trebuie să prevadă creşterea atractivităţii turistice a judeţului printr-o promovare eficientă: centre de promovare şi informare turistică, Internet, materiale promoţionale, produse turistice complexe şi atractive care să ia în considerare şi posibilităţile de cooperare interjudeţeană.

4.4. CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL

Judeţul Vâlcea face parte din Regiunea de Dezvoltare 4 Sud – Vest Oltenia care beneficiază de resurse naturale complexe, resurse hidrologice bogate şi un potenţial turistic natural şi cultural ridicat. Situarea judeţului în arealul nordic, montan şi subcarpatic, îl plasează într-o zonă favorizată cu oportunităţi mai mari de dezvoltare economică decât sudul preponderent agrar.

Integrarea teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional depinde de două componente suprateritoriale importante: reţeaua de infrastructuri majore de transport şi comunicaţie şi sistemul de relaţii care se stabilesc între centrele cu rol semnificativ în dinamica economică.

În acest sens, regiunea este străbătută de axe majore de transport - coridorul paneuropean IV rutier şi feroviar (parţial pe culoarul Oltului), coridorul VII fluvial la limita sudică, drumuri europene. Până în prezent nu s-a realizat nicio autostradă pe traseul acestora, iar starea infrastructurii de transport pe direcţiile majore menţionate este nesatisfăcătoare, dezvoltarea şi modernizarea acesteia fiind prioritară.

Reţeaua regională a polilor urbani de dezvoltare este formată, în principal, din municipiul Craiova – pol naţional, cel mai reprezentativ centru economic şi administrativ, cu aria de polarizare cea mai extinsă – şi din polii regionali Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu şi Drobeta Turnu Severin care susţin latura nordică a reţelei urbane.

În perspectivă este necesară dezvoltarea funcţiilor celor doi poli urbani semnificativi din judeţ - municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani - pentru consolidarea rolului lor regional şi, respectiv, subregional în cadrul reţelei urbane regionale şi naţionale.

Prezenţa unor zone de cooperare transnaţională în proximitatea judeţului Vâlcea constituie o altă oportunitate importantă pentru stabilirea unor relaţii de cooperare în proiecte de interes comun.

Din punct de vedere economic Vâlcea face parte dintre judeţele industrializate din nordul Olteniei, afectat de procesele de restructurare industrială, dar cu tendinţă de orientare a economiei spre sectorul terţiar (34,3%) la care contribuie semnificativ activităţile turistice.

Pe teritoriul Regiunii 4 Sud – Vest s-au identificat unele zone cu probleme complexe: zone defavorizate sau zone mari de restructurare industrială. Dintre acestea din urmă, în judeţul Vâlcea este inclusă doar zona sudică (Drăgăşani – Bălceşti), ca parte din aria Craiova – Slatina. Aria minieră a Olteniei (inclusiv Berbeşti – Alunu) a fost inclusă printre zonele prioritare stabilite la nivel naţional pentru a fi sprijinite în depăşirea problemelor cu care se confruntă.

Arealul sudic al judeţului face parte din zona central – sudică a regiunii, preponderent rurală cu nivel de dezvoltare redus sau foarte redus, bazată pe o “economie rurală de subzistenţă”. Zona sudică, de podiş sau câmpie, a regiunii include trei zone cu dificultăţi de relaţionare cu localităţi urbane (distanţe mai mari de 25 km), una dintre acestea desfăşurându-se pe teritoriul judeţului Vâlcea. Identificarea unor noi centre de polarizare în aceste areale ar trebui să aibă în vedere cooperarea la nivel regional.

Cooperarea interjudeţeană este încă redusă şi în domeniul turistic, în care potenţialul deosebit din arealul nordic este insuficient valorificat. Promovarea mai agresivă a zonei şi o ofertă diversificată care să includă programe turistice integrate ar contribui la dezvoltarea activităţilor turistice şi ar constitui o alternativă economică la sectorul extractiv aflat în restructurare.

Principalele dificultăţi ale realizării structurilor suprateritoriale sunt legate de obstacolele cadrului natural (relief, hidrografie), de voinţa politică şi forţa economică implicate. Cu toate acestea contribuţia judeţului şi a comunităţilor locale, la aceste proiecte, poate deveni importantă prin activităţile sale administrativ-organizatorice şi de coordonare a principalilor actori locali.

5. DIAGNOSTICUL GENERAL

Diagnosticul general pune în relaţie problemele specifice relevate prin diagnosticul pe domenii şi subdomenii în vederea evidenţierii, prin tehnici de integrare, a disparităţilor, disfuncţionalităţilor şi potenţialităţilor la nivel judeţean.

Prin sintetizarea şi integrarea problemelor şi elementelor de favorabilitate identificate pe fiecare din cele patru domenii mari analizate se pot determina sinergiile şi infuenţele dintre procesele şi fenomenele ce se manifestă în teritoriu. Se crează astfel posibilitatea de a stabili cele mai semnificative disparităţi cu implicaţii sociale şi economice, pentru a căror atenuare este necesar să se concentreze resursele disponibile în etapa de implementare a planului de amenajare a teritoriului.

Analiza anterioară detaliată a aspectelor teritoriale ce caracterizează judeţul Vâlcea permite identificarea unor areale mari cu probleme şi factori de favorabilitate similari, care pot fi relaţionate cu unităţile mari de relief, cu desfăşurare de la nord la sud.

Se prezintă în continuare diagnosticul general al fiecăreia dintre aceste zone prin sintetizarea elementelor de favorabilitate care pot influenţa evoluţia pozitivă a teritoriului, precum şi a principalelor probleme, disparităţi şi disfuncţionalităţi ce caracterizează structura teritoriului, aspectele demografice şi activităţile economice din arealul de referinţă.

● Zona montană înaltă, situată în partea nordică a judeţului, se caracterizează prin:

Factori de favorabilitate

- un cadru natural deosebit, fond forestier bogat, pajişti alpine extinse, faună şi floră bogate;

- resurse hidroenergetice importante (Lotru, Olt), resurse minerale (cuarţ, feldspat, mică) ce pot fi valorificate, ape geotermale (zona Călimăneşti – Cozia);

- patrimoniu natural deosebit format din cele două parcuri naţionale şi majoritatea rezervaţiilor şi monumentelor naturale din judeţ, clasate şi protejate prin lege;

- prezenţa unei zone cu concentrare mare de valori de patrimoniu cultural construit  (Depresiunea Loviştei);

- mediu nepoluat, cu o bună calitate a apei, aerului şi solului;

- potenţial turistic natural foarte ridicat;

- oportunităţi de sporire a accesibilităţii având în vedere că zona va fi străbătută la limita estică de trasee majore de transport – viitoare tronsoane ale reţelei rutiere şi feroviare transeuropene (în prezent există drumul european E 81 şi cale ferată pe Valea Oltului);

- infrastructură importantă de valorificare a potenţialului hidroenergetic (hidrocentrale, lacuri de acumulare);

- ponderi ridicate ale populaţiei tinere (0-14 ani), de peste 19% în comunele din arealul nord – estic (Racoviţa, Câinenii Mici, Titeşti, Perişani), dintre care unele se caracterizează şi prin valori crescute ale natalităţii (Câineni, Perişani, Racoviţa);

- zonă importantă de turism montan şi sportiv, susţinută de o infrastructură de cazare bine dezvoltată în staţiunea turistică montană de interes naţional Voineasa (1731 locuri), dar şi în Malaia şi Brezoi;

- sector zootehnic dezvoltat, favorizat de suprafaţa extinsă de păşuni şi fâneţe, reprezentând una din activităţile cu tradiţie în zonă care cunoaşte o revigorare în ultimii ani;

- silvicultura constituie ramura economică importantă a arealului montan, exploatarea lemnului fiind ocupaţia tradiţională de bază a locuitorilor, cu dezvoltare permanentă evidenţiată de creşterea volumului de masă lemnoasă pusă în circuitul economic;

- industrie energetică foarte dezvoltată (prezenţa celei mai mari hidrocentrale din ţară – Lotru-Ciunget, dar şi a altor două hidrocentrale pe Lotru – Brădişor şi Malaia).

Probleme principale

- riscul degradării cadrului natural ca urmare a unor factori naturali: fenomene geomorfologice sau fenomene de torenţialitate şi alunecări de teren, vizibile deja pe Valea Lotrului şi în depresiunea Loviştei;

- densitate foarte scăzută a localităţilor urbane şi rurale, ca urmare a condiţiilor dificile de locuire (fac excepţie Valea Lotrului şi Valea Oltului – depresiunea Loviştei);

- infrastructură socio – culturală redusă, cu excepţia dotărilor din singurul oraş al zonei montane – Brezoi; asistenţă sanitară deficitară în arealul rural nord – estic;

- echipare tehnico – edilitară incompletă în mediul rural – lipsa canalizării şi a epurării apelor uzate;

- infrastructură de transport locală nemodernizată, prezenţa unor zone critice pe DN 7 (E 81) – alunecări de teren şi căderi de pietre;

- riscul producerii unor accidente tehnologice provocate de eventuale ruperi de baraje (Vidra şi Brădişor pe râul Lotru);

- echilibrul fragil al ariilor naturale protejate care pot fi supuse riscului unor fenomene de degradare, defrişărilor ilegale, păşunatului abuziv sau circulaţiei turistice necontrolate;

- densitate redusă a populaţiei, specifică zonei montane;

- fenomene asociate declinului demografic în comunele de la limita estică: scădere accentuată a populaţiei, valori ridicate ale raportului de dependenţă (populaţie îmbătrânită în Boişoara), spor migratoriu negativ accentuat;

- disfuncţionalităţi în ocuparea resurselor umane: ponderi mai scăzute ale populaţiei ocupate în totalul populaţiei active, număr redus de salariaţi în ruralul extrem estic, rată ridicată a şomajului (peste 20%) în oraşul Brezoi şi Câineni;

- posibilităţile de evoluţie a structurilor economice sunt dependente de restricţionările impuse de cadrul natural montan;

- valorificare insuficientă a potenţialului turistic, indice scăzut de ocupare a unităţilor turistice, lipsa cabanelor, insuficientă dezvoltare a structurilor de agrement, domenii schiabile neexploatate la Vidra şi Obârşia Lotrului, potenţial pentru turism rural slab valorificat în depresiunea Loviştei;

- defrişări abuzive care pot pune în pericol structura şi volumul fondului forestier, slabă valorificare a produselor asociate pădurii, păşunatul în pădure cu consecinţe negative asupra ecosistemului forestier;

- dificultăţi în valorificarea produselor agricole animale în lipsa unor centre de prelucrare şi a unui sistem organizat eficient de recoltare;

- prezenţă modestă a industriei prelucrătoare, tradiţionalismul activităţilor primare împiedică dezvoltarea unor centre cu funcţiuni complexe.

● Zona subcarpatică şi de podiş colinar, ocupă arealul central – nordic al judeţului desfăşurat pe axa Râmnicu Vâlcea – Horezu, continuat cu culoarul Oltului între Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani, fiind caracterizată prin:

Factori de favorabilitate

- cadru natural pitoresc şi climat temperat cu nuanţe moderate;

- prezenţa celor mai importante şi variate resurse minerale din judeţ: sare, lignit, ţiţei şi gaze asociate, izvoare minerale, calcar şi alte roci utile;

- zonă de mare concentrare a patrimoniului cultural construit cu valoare naţională (inclusiv UNESCO – mănăstirea Hurezi), cu elemente de unicitate (cule, schituri, mănăstiri), care se îmbină armonios cu cadrul natural, formând peisaje culturale asociative de mare atractivitate, specifice Olteniei de nord;

- potenţial turistic natural şi cultural foarte ridicat;

- densitate ridicată de locuire, care concentrează majoritatea localităţilor urbane din judeţ: municipiul reşedinţă Râmnicu Vâlcea,  pol regional în consolidare, municipiul Drăgăşani, pol subregional şi alte 8 oraşe;

- prezenţa celor 3 staţiuni turistice balneare de interes naţional – Călimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora – cu profil funcţional bine definit, care susţin dezvoltarea economică a zonei;

- infrastructură socio – culturală bine reprezentată în oraşele cu mai vechi statut urban, inclusiv învăţământ superior în Râmnicu Vâlcea;

- echipare hidroedilitară corespunzătoare în localităţile urbane;

- zonă care dispune de cele mai numeroase lucrări de regularizare a cursurilor de apă pentru a preveni efectul inundaţiilor, precum şi de suprafeţe extinse cu lucrări de combatere a eroziunii solului;

- infrastructură de transport bine reprezentată cantitativ (drum european E81, drumuri naţionale, cale ferată pe direcţia N-S, inclusiv legătura cu municipiul Piteşti, în curs de execuţie), care în perspectivă va beneficia de traseele reţelelor transeuropene TEN–R,            TEN-F;

- posibilităţi de extindere a reţelei de alimentare cu gaze naturale din magistrala care traversează zona la limita sud – estică (Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea – Schitu Goleşti);

- potenţial pentru exploatarea energiei solare ca resursă regenerabilă posibil a fi utilizată în zona subcarpatică atât pentru prepararea apei calde cât şi pentru încălzire;

- densitate ridicată a populaţiei, în special în arealul adiacent municipiului Râmnicu Vâlcea;

- potenţial demografic important în zona extinsă de influenţă a reşedinţei de judeţ, caracterizat de: tendinţă de creştere a populaţiei, valori moderate ale raportului de dependenţă, spor migratoriu pozitiv;

- pondere ridicată a populaţiei ocupate şi a salariaţilor, în special în localităţile urbane;

- zonă cu profil economic complex – industrial, agrar, turistic – cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare economică;

- prezenţa celor mai semnificative centre industriale din judeţ, care cuprind cel mai mare număr de salariaţi (Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Băbeni), în care predomină industria prelucrătoare (chimică, constructoare de maşini, prelucrarea lemnului, industria uşoară), dar şi industria energetică ce utilizează potenţialul râului Olt (11 hidrocentrale); industria extractivă valorifică resursele minerale din zonă (la Berbeşti, Ocnele Mari, Costeşti şi pe valea Oltului în carierele de roci utile);

- zona turistică cea mai reprezentativă, bine cunoscută la nivel naţional pentru valorificarea resurselor balneare în cele 3 staţiuni turistice de interes naţional (Călimăneşti, Băile Olăneşti, Băile Govora) cu infrastructura de cazare şi tratament foarte dezvoltată;

- posibilităţi de practicare şi a altor forme variate de turism, în special cultural şi ecumenic de vizitare a culelor, mănăstirilor şi schiturilor caracteristice Olteniei de Nord, precum şi turismul rural;

- agricultură bine reprezentată prin unele dintre cele mai importante bazine pomicole din ţară (prun şi măr) şi prin zona viticolă Drăgăşani vestită pentru podgoriile sale; pe culoarul Oltului, cu pondere mare a suprafeţei arabile, sunt extinse culturile de cereale (porumb şi grâu).

Probleme principale

- prezenţa celor mai numeroase zone critice sub aspectul poluării aerului (arealele Râmnicu Vâlcea, Govora, Berbeşti şi Bistriţa), a apelor de suprafaţă (pe râul Olt), a pânzei freatice (Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Mădulari, Drăgăşani) şi a solului (Râmnicu Vâlcea, Govora, Berbeşti – Alunu);

- areal extins de manifestare a fenomenelor de risc natural: inundaţii din torenţi şi alunecări de teren, specifice zonei subcarpatice şi agravate de despăduriri;

- prezenţa celor mai semnificative zone de risc tehnologic legate de industria chimică (Râmnicu Vâlcea, Govora, Horezu) sau de industria minieră (Berbeşti – Alunu);

- disparităţi în structura reţelei de localităţi urbane, dominată de reşedinţa de judeţ, celelalte oraşe având dimensiuni demografice reduse şi un rol teritorial insuficient afirmat;

- majoritatea localităţilor urbane nu îndeplinesc indicatorii cantitativi şi calitativi minimali de definire conform Legii nr. 351/2001, situaţia cea mai gravă fiind în oraşele noi Băbeni şi Berbeşti, dar şi în Băile Olăneşti;

- disparităţi în reţeaua de învăţământ care impun reorganizări sau spaţii noi: aglomerări (după numărul de elevi/sală de clasă) în Horezu şi Călimăneşti sau număr redus de elevi în comunele de la limita estică a zonei;

- lipsa alimentării cu apă şi a canalizării în ruralul părţii centrale şi cel de la limita estică a arealului subcarpatic;

- fondul de locuinţe raportat la numărul de locuitori este mai redus faţă de media pe judeţ, având în vedere densitatea mai mare de locuire specifică unei zone urbanizate;

- lipsa unei legături rutiere cu capacitate portantă corespunzătoare pe direcţia est – vest care să relaţioneze eficient centrele regionale şi să faciliteze cooperarea în activităţile turistice;

- debranşarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a localităţilor Băile Govora, Ocnele Mari, Costeşti şi Drăgăşani;

- deficienţe în gestionarea deşeurilor: depozite de deşeuri industriale şi menajere care nu respectă cerinţele de protejare a mediului înconjurător conform legislaţiei de mediu, lipsa depozitelor amenajate de deşeuri menajere în mediul rural;

- dezechilibre în structura şi mişcarea demografică: ponderi scăzute ale populaţiei tinere şi raport de dependenţă crescut în ruralul din partea centrală şi vestică a zonei, spor natural negativ (fac excepţie doar Râmnicu Vâlcea şi Berbeşti);

- şomaj ridicat în urban (Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Berbeşti);

- probleme de restructurare a sectorului industrial: reducerea activităţii de exploatare a lignitului de la Berbeşti – Alunu, reducerea numărului de salariaţi din cauza închiderii unor capacităţi de producţie în industria chimică şi extractivă (Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Băbeni), existenţa unor situri industriale disponibile care necesită reabilitări complexe;

- deficienţe în activităţile turistice: nivel încă redus de modernizare a bazei de cazare şi tratament şi de diversificare a structurilor de agrement, slabă valorificare a potenţialului pentru agroturism şi pentru turismul uval (asociat viei şi vinului în zona Drăgăşani), resurse balneare neexploatate (Ocnele Mari, Ocniţa, Costeşti), preponderenţa “turismului social” subvenţionat de la bugetul de stat, care nu atrage un segment de turişti cu venituri ridicate;

- disfuncţionalităţi legate de agricultură: reducerea suprafeţelor pomicole şi productivitate fluctuantă a livezilor, fragmentarea excesivă a terenurilor agricole, număr foarte redus de exploataţii de tip asociativ ceea ce limitează posibilitatea practicării unei agriculturi moderne.

● Zona dealurilor subcarpatice şi de platformă, care ocupă partea central - sudică a judeţului, până la culoarul Oltului, fiind caracterizată prin:

Factori de favorabilitate

- fond funciar variat format atât din păduri cât şi din teren agricol în pondere ridicată, constituit mai ales din teren arabil, dar şi din suprafeţe de vii la limita estică, spre culoarul Oltului;

- resurse hidroenergetice valorificabile, în principal râurile Olteţ şi Cerna;

- prezenţa unor zone cu resurse energetice – zăcăminte de petrol şi gaze asociate (Zătreni, Făureşti, Mădulari, Grădiştea, Roşiile);

- areal cu poluare redusă a mediului deoarece nu există industrii poluatoare (cu excepţia exploatărilor de petrol);

- locuire caracterizată printr-un fond locativ bogat cantitativ, având în vedere că se raportează la numărul mai redus de locuitori din rural;

- infrastructură de transport formată în principal dintr-o reţea relativ densă de drumuri naţionale;

- prezenţa unor reţele magistrale de transport gaze naturale şi a unor conducte de transport ţiţei şi gazolină;

- existenţa lucrărilor de amenajări funciare pe suprafeţe extinse pentru combaterea eroziunii solului şi parţial pentru desecări în sud (zona Olteţului);

- procent ridicat al populaţiei ocupate în mare parte din comune, datorită ocupării în agricultură, de regulă în gospodăria proprie;

- agricultură diversificată favorizată de fondul funciar agricol şi evidenţiată de prezenţa unor zone cu producţie vegetală şi zootehnică peste media judeţului la mai multe culturi sau produse;

- potenţial pentru dezvoltarea în continuare a industriei energetice prin exploatarea resurselor energetice (cursul Olteţului) şi a industriei mici de prelucrare a produselor agricole.

Probleme principale

- prezenţa unor zone extinse afectate de alunecări de teren active şi de inundaţii din torenţi sau revărsări ale cursurilor de apă (Olteţ, Cerna);

- existenţa unor zone care prezintă risc de poluare cu petrol şi apă sărată ca urmare a exploatării petrolului;

- zonă profund rurală, lipsită de un centru polarizator semnificativ, cu densitate de locuire redusă, având un număr ridicat de sate foarte mici;

- lipsa localităţilor urbane în cea mai mare parte a zonei, oraşul Bălceşti, situat periferic, păstrează parţial fizionomie şi funcţiuni rurale şi nu îndeplineşte 7 dintre indicatorii minimali de definire ai localităţilor urbane;

- infrastructură socio – culturală redusă: asistenţă sanitară deficitară (număr redus de medici, lipsa unităţilor teritoriale specializate, spital sau policlinică, cu excepţia oraşului Bălceşti şi a celor două centre de sănătate din Lădeşti şi Sineşti care au doar câte 10 paturi, număr foarte mic de farmacii), lipsa spaţiilor destinate culturii (Amărăşti, Lăcusteni, Măciuca, Pesceana) sau starea proastă a căminelor culturale din celelalte comune, lipsa dotărilor sportive;

- echipare edilitară foarte redusă: marea majoritate a comunelor nu dispun de alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat, număr redus de abonamente la telefonia fixă, nu există localităţi rurale racordate la reţeaua de alimentare cu gaze naturale (cu o excepţie -  Zătreni), deşi teritoriul este străbătut de magistrale de transport gaze;

- grad scăzut de dotare a locuinţelor care determină o calitate slabă a locuirii;

- prezenţa unor areale extinse cu pondere mare de drumuri locale nemodernizate, tronsoane de drum afectate de alunecări de teren, poduri în stare proastă peste Olteţ şi Cerna;

- depozite pentru deşeuri menajere în majoritate improvizate, amplasate în locaţii nepotrivite, necorespunzătoare din punct de vedere al protecţiei mediului;

- densitate scăzută a populaţiei;

- declin demografic accentuat manifestat prin: scăderi importante ale populaţiei în majoritatea comunelor (mai semnificative în Făureşti, Şuteşti, Mădulari, Lădeşti, Ghioroiu, Roşiile), îmbătrânire (populaţia de 60 de ani şi peste are pondere mai mare de 30%), raport de dependenţă demografică foarte crescut (90 – 122), spor natural negativ în toată zona (mai mare în Zătreni, Stăneşti, Valea Mare, Măciuca) singura excepţie fiind Făureşti;

- pondere foarte redusă a salariaţilor, chiar şi în oraşul Bălceşti (sub 15%);

- structură economică preponderent primară, bazată în principal pe agricultură;

- deficienţe importante în domeniul agriculturii: fragmentare excesivă a terenurilor în exploataţii individuale de mici dimensiuni (2,7 ha în medie), prezenţa unor zone extinse în care se practică o agricultură de subzistenţă, productivitate scăzută ca urmare a gradului redus de mecanizare, utilizare neraţională a îngrăşămintelor cu efect de poluare cu nitraţi (arealul din estul oraşului Bălceşti), foarte slabă reprezentare a centrelor de prelucrare a produselor agricole;

- foarte scăzută prezenţă a sectorului industrial, lipsa unor centre industriale semnificative, oraşul Bălceşti are un profil mixt în care industria este modest reprezentată.

Problemele şi elementele de favorabilitate ce caracterizează fiecare din cele trei zone mari funcţional spaţiale trebuie relaţionate cu contextul suprateritorial (interjudeţean, regional, naţional) în care se încadrează judeţul Vâlcea.

Se constată că există o continuitate la nivelul teritoriului regional a zonelor cu probleme complexe. Sudul extrem al judeţului, care include municipiul Drăgăşani, este cuprins în aria mai extinsă de restructurare industrială Craiova – Slatina, iar zona de exploatare Berbeşti – Alunu face parte din aria minieră a Olteniei, desemnată ca zonă prioritară de intervenţie pentru eficientizarea activităţilor de exploatare a lignitului.

Arealul sudic al judeţului, în care se manifestă cele mai grave probleme, face parte din zona centrală şi extrem sudică a Regiunii 4 Sud – Vest preponderent rurală, cu nivel de dezvoltare redus, bazată pe o “economie de subzistenţă”, cu infrastructură tehnică deficitară şi care include zone cu dificultăţi de relaţionare cu localităţi urbane (distanţe mai mari de 25 km). Consolidarea rolului oraşelor mici şi identificarea unor centre rurale cu rol intercomunal, pentru revitalizarea spaţiului rural, ar trebui să aibă în vedere cooperarea la nivel regional.

În context suprateritorial judeţul beneficiază de reţeaua de infrastructuri majore de transport – tronsoane ale coridorului IV rutier şi ale reţelelor transeuropene TEN-R şi TEN-F – care în perspectivă vor asigura relaţionări rapide în reţeaua urbană regională şi naţională, între polii urbani de dezvoltare situaţi pe diferite niveluri ierarhice. Municipiile Râmnicu Vâlcea şi Drăgăşani, ca noduri ale acestei reţele, beneficiază de oportunitatea de a-şi consolida rolul de pol regional şi, respectiv, subregional.

Potenţialul turistic deosebit al zonei montane şi subcarpatice din nordul judeţului se înscrie în arealul turistic extins al Olteniei de Nord, la care se poate asocia zona Văii Jiului şi în care cooperarea interjudeţeană poate reprezenta o direcţie eficientă de promovare turistică a zonei prin programe integrate.

Prezenţa unor zone de cooperare transnaţională în proximitatea judeţului Vâlcea este o oportunitate ce poate fi valorificată prin relaţionare cu coridorul VII (Dunărea), precum şi prin cooperare în dezvoltarea economică integrată a zonei.

Diagnosticul prospectiv şi cel general prin care s-au prezentat principalele fenomene şi procese cu evoluţie în teritoriul judeţean, importante prin aspectele lor spaţiale, vor sta la baza formulării direcţiilor de intervenţie şi a măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice generale şi specifice fiecărui domeniu al amenajării teritoriului judeţean.