| S.C. GETRIX SA CRAIOVA | OBIECT: RESTAURARE ANSAMBLUL CONACULUI PLESOIANU SIREABILITARE CA PENSIUNE TURISTICACOM.MALADARESTI, JUD.VALCEA BENEF.: SC WHITE IMPEX SRL PR.NR. : 1635/2006 FAZA : PUZ |
| --- | --- |

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

AFERENT

RESTAURARE ANSAMBLUL CONACULUI

PLESOIANU SIREABILITARE CA PENSIUNE

TURISTICA COM. MALDARESTI,

JUD.VALCEA

# I. DISPOZI|II GENERALE

1.Rolul RLU

Prezentul regulament se asociaz[ Planului Urbanistic Zonal elaborat pentru terenul pe care SC WHITE IMPEX SRL il  de\ine @n intravilanul comunei M[ld[r[]ti, @n partea centrala, @ntr-o zon[, care conform PUG este zon[ pentru institu\ii publice ]i servicii, adiacent[ zonei de locuin\e  ]i func\iuni complementare cu un POTmax de construire de 10,00% ]i CUT = 0,20

Proprietarul terenului  doreste schimbarea destinatiei intregului ansamblu,in prezent dezafectat,  acesta dorind : restaurarea ansamblului Ple]oianu cu S+P+1, reabilitarea sa ca pensiune ]i func\ionalizarea podului existent f[r[ modific[ri aduse ]arpantei (cazare), amenajarea unui spa\iu existent ]i extinderea acestuia ca alimenta\ie public[ cu regim de @n[l\ime  P,amenajarea unei construc\ii existente ca spa\ii tehnice, de serviciu- C.T., sp[l[torie, amenajarea incintei (zona cu destina\ia cur\i - construc\ii ]i cea arabil[ , ca zon[ de spa\ii verzi,zona activit[\i recreative, alei pietonale, piscin[,chio]curi pentru relaxare ]i   belvedere).  Se doreste deasemenea conservarea zonelor impadurite de pe proprietate si modernizarea zonei  destinate vegetatiei joase si floricole.

Regulamentul local de urbanism (RLU) cuprinde reguli specifice de urbanism ]i prescrip\ii instituite @n teritoriul considerat, acesta complet`nd ]i detaliind prevederile planului urbanistic zonal.

Regulamentul se coreleaz[ cu propunerile din planul urbanistic zonal ]i se aprob[ @mpreun[ cu acesta; planul urbanistic zonal ]i regulamentul aferent odat[ aprobate, constituie actul de autorizare al administra\iei publice locale asigur`nd at`t protec\ia proprietarilor individuali din zon[ c`t ]i a colectivit[\ii locale.

2. Baza legal[ a elabor[rii

Acest regulament a fost elaborat @n conformitate cu actele normative @n vigoare, specifice domeniului sau complementare  acestuia.

Dintre principalele acte normative cu implica\ii asupra dezvolt[rii urbanistice, se men\ioneaz[:

- Regulamentul general de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996 ]i Ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 21/N/10/04/2000, abrogat de Ordinul 289/2002.

- Reglement[rile cuprinse @n PUG ]i prescrip\iile RLU aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ.

- Legea privind autorizarea execut[rii construc\iilor ]i unele m[suri pentru realizarea locuin\elor  (nr. 50/1991 completat[ prin L199/2004	);

- Legea fondului funciar(nr. 18/1991, republicat[ L169/1997);

- Legea administra\iei publice locale (nr. 69/ 1991, modificat[ prin L 24/1996);

- Legea privind circula\ia juridic[ a terenurilor (nr. 54/ 1998);

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate public[ (nr. 33/ 1994);

- Legea cadastrului imobiliar ]i publicit[\ii imobiliare (nr. 7/ 1996, modificat[ prin L247/2005)

- Legea privind calitatea @n construc\ii (nr. 10/ 1995, modificat[ prin L587/2002);

- Legea privind protec\ia mediului (nr.137/ 1995, modificat[ ]i aprobat[ de Ordonan\a de Urgen\[ nr. 195/2005);

- Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 82/ 1998, pentru aprobarea OG nr. 43/ 1997 );

- Legea apelor (nr. 107/1996, modificat[ prin L112/2006);

- Legea privind proprietatea public[ ]i regimul juridic al acesteia (nr. 213/ 1998 modificat[ prin L 441/2003);

- Legea privind regimul concesiunii

- Legea privind @mbun[t[\irile funciare (nr. 84/ 1996);

- Ordonan\a de urgen\[ a Guvernului nr. 34/ 2006 privind achizi\iile publice cu modific[rile ]I complet[rile ulterioare;

- Codul civil;

- Ordinul ministrului s[n[t[\ii nr. 1028/2004 pentru aprobarea normelor de igien[ ]i a recomand[rilor privind mediul de via\[ al popula\iei;

- HG 1076/2004 pentru aprobarea  procedurilor de promovare a documenta\iilor ]i emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism ]i de amenajarea teritoriului.

- Legea nr. 26/1996-Codul silvic

- Legea nr. 289/2006 care modific[ ]I completeaz[ Legea 350/2001 care prive]te amenajarea teritoriului ]i urbanism

#n cazul @n care legile, reglement[rile ]i normele urbanistice care vor fi adoptate ulterior vor con\ine prevederi susceptibile s[ schimbe unele din prescrip\iile acestui regulament, este obligatoriu ca procedura de modificare s[ urmeze aceea]i cale de avizare ]i aprobare ca ]i prezentul plan urbanistic ]i regulament.

Regulamentul  cuprinde prescrip\ii (permisiuni ]i restric\ii) ]i recomand[ri generale la nivelul unit[\ilor teritoriale de referin\[ stabilite @n cadrul Planului Urbanistic Zonal.

3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplic[ @n proiectarea ]i realizarea tuturor construc\iilor ]i amenaj[rilor, amplasate pe terenul situat @n teritoriul intravilan aflat @n proprietatea SC WHITE IMPEX SRL.

Prescrip\ii ]i recomand[ri generale

Principalele categorii de interven\ie @n zona  potrivit propunerilor din PUZ sunt urm[toarele:

- restaurarea ansamblului Plesoianu, conac Plesoianu-monument istoric S+P+1

- reabilitarea sa ca pensiune ]i func\ionalizarea podului existent f[r[ modific[ri aduse ]arpantei

- amenajarea spatiilor existente si extinderea acestora , pentru adapostirea spatiilor tehnice, spatiilor de serviciu, spalatoriei

- amenajarea incintei:zona de spatii verzi, trasee pietonale, puncte de belvedere, zona de activitati recreative, piscine

- amenajarea cai de comunicatie, parcaje, etc.

- realizarea bran]amentelor la re\elele de echipare edilitar[ existente @n zon[;

- conservarea zonei impadurite si modernizarea , amenajarea vegetatiei joase si floricole

Autorizarea acestor categorii de interven\ii urmeaz[ s[ se supun[ prevederilor PUZ ]i Regulamentului aferent care con\in elemente suficiente ce permit realizarea obiectivului solicitat.

La elaborarea Certificatului de Urbanism ]i a Autoriza\iei de Construire pe baza PUZ este necesar a se \ine seama de urm[toarele condi\ii de ordin general.

- @ncadrarea cererii solicitantului @n func\iunea dominant[ a UTR

- construc\iile ]i amenaj[rile cu alte destina\ii s[ fie complementare @n raport cu func\iunea dominant[, s[ nu creeze incomod[ri sau disfunc\ionalit[\i

- verificarea dreptului de utilizare asupra terenului (concesionare din terenurile aflate @n domeniul privat al unit[\ilor administrativ-teritoriale)

- protejarea amplasamentelor destinate obiectivelor de interes public de toate categoriile (institu\ii ]i servicii publice, spa\ii verzi ]i agrement, moderniz[ri ]i extinderi ale circula\iei carosabile ]i pietonale, extinderi de lucr[ri edilitare);

- respectarea regimului de aliniere a construc\iilor, a regimului de @n[l\ime maxim propus, @ncadrarea @n procentul de ocupare teren (POT) ]i @n coeficientul de utilizare a terenului (CUT) prev[zut pentru UTR – ul  construibil propus.

II. REGULI DE BAZ{ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la p[strarea integrit[\ii mediului ]i protejarea

patrimoniului natural ]i construit

Se propune p[strarea ]i protejarea mediului natural ]i a mediului antropic, precum ]i depistarea ]i diminuarea poten\ialelor surse de poluare @n scopul men\inerii calit[\ii factorilor de mediu actuali (Legea nr. 195/2005, privind protec\ia mediului @nconjur[tor ]i alte Ordine emise de c[tre Ministerul Apelor, P[durilor ]i Protec\iei Mediului).

#n acest scop nu se admite amplasarea de unit[\i productive sau de servicii care sunt produc[toare de noxe peste nivelul admis, @n teritoriul studiat.

Se vor realiza spa\ii verzi pe amplasament.

Prin Regulamentul aferent Planului Urbanistic Zonal se stabilesc condi\iile ]i m[surile urbanistice ce trebuie avute @n vedere la nivelul @ntregii zone studiate @n PUZ:

- promovarea opera\iunilor urbanistice care contribuie la o mai bun[ organizare a structurii urbane a municipiului Craiova @n ansamblul ei

- folosirea ra\ional[ a teritoriului @n limitele intravilanului stabilit prin PUG Activitatea de construire @n cadrul zonei studiate se va desf[]ura:

- pe teren construit par\ial;

La realizarea extinderii propuse se vor avea @n vedere reguli de baz[ privind ocuparea terenului, reguli cuprinse @n acte normative (legi sau norme departamentale), care statueaz[ - direct sau indirect - utilizarea ]i ocuparea terenurilor @n intravilanul localit[\ilor

5. Reguli cu privire la siguran\a construc\iilor ]i la ap[rarea interesului public

Realizarea construc\iilor se va face @n conformitate cu Normativul P100-1/2006 aprobat de MTCT cu Ordinul 489/5/04/2005, intrat @n vigoare cu 31.05.2006.

Respectarea interesului public prin realizarea lucr[rilor publice, a exproprierilor pentru o cauz[ de utilitate public[, precum ]i \in`nd seama de asigurarea compatibilit[\ilor func\iunilor (Legea expropierii pentru o cauz[ de utilitate public[ nr. 33/94).

Amenajarea ]i @ntre\inerea spa\iului public ]i mobilierului urban

Nu este cazul, terenul este proprietate privat[, beneficiarul urm`nd s[ realizeze amenaj[ri cu mobilier corelat cu extinderea propus[ la construc\ia existent[ si la amenajarile peisagere propuse.

6. Reguli de amplasare ]i retrageri minime obligatorii

Extinderea propus[ va  fi dispus[ pe aliniamentul construc\iei existente, la cota terenului, sau extins[ fa\[ de acesta @n urm[toarele condi\ii:

a) retrageri de la aliniament conform liniei ro]ii care apare indicat[ @n planul unit[\ii teritoriale de referin\[; retragerea minim[ obligatorie din axul Drumului  National 65C de 45,00 m la cota terenului .

Pentru extindere se propune o a]ezare la limita unei constructii existente.

Se va \ine cont de prevederile Codului Civil , cum ar fi:

-    servitutea privind pic[tura stre]inilor (nu este cazul, cl[direa existent[ ]i extinderea sa fiind propuse cu acoperire tip teras[ cu preluarea pluvialelor la canalul pluvial)

- servitutea de a nu zidi pe un fond non aedificandi

Orientarea cl[dirilor, cea existent[ ]I extinderea acesteia, fa\[ de punctele cardinale se va face, @n conformitate cu prevederile normelor sanitare ]i tehnice, @n vederea @ndeplinirii urm[toarelor cerin\e:

- asigurarea @nsoririi

- asigurarea iluminatului natural

- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spa\iile @nchise

Regim de @n[l\ime

Se propune mentinerea  unui regim de @n[l\ime de 3 nivele supraterane care este peste media  @n[l\imii cl[dirilor @nvecinate;

#n cadrul UTR-ului se poate realiza un regim de @n[l\ime care s[ se @ncadreze @n P+1. Dep[]irea regimului de @n[l\ime se poate face printr-un alt PUZ, conform planului unit[\ii teritoriale de referin\[ ]i regulamentului aferent.

Aspectul exterior al construc\iilor

In ceea ce priveste aspectul exterior al constructiilor, se propune restaurarea si reabilitarea ansamblului Plesoianu, reabilitarea sa cu functiunea de pensiune.Tinandu-se cont de un studiu in ceea ce priveste materialele folosite, golurile, registru de inaltime, detalii de arhitectura, conformarea invelitorii,finisaje etc.

7. Reguli  cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Organizarea circula\iei

Lucr[rile privind circula\ia vor respecta propunerile din PUZ ca alc[tuire a c[ilor de acces.

De asemenea, se va \ine seama de normativul pentru proiectarea parcajelor.

Execu\ia lucr[rilor de sistematizare vertical[ se va face pe baza unui program corelat cu programul de construc\ii ]i instala\ii, respect`ndu-se prevederile tehnice de execu\ie din normative ]i standarde.

Ansamblul conac Plesoianu , va avea asigurat accesul auto din drumul national 65 C, rezolv`ndu-se accesul de serviciu pentru colectarea de]eurilor menajere accesul @n bune condi\ii a mijloacelor de interven\ii @n caz de incendiu, precum ]i accese la parcaje.

Parcajele aferente func\iunii se asigur[ @n afara spa\iului drumului public, pe proprietatea beneficiarului.

8. Reguli cu privire  la echiparea edilitar[

Ansamblului i  se vor asigura toate utilitatile necesare :energie electrica, alimentarea cu apa, canalizare .

Alimentarea cu ap[ ]i canalizare se va face \in`nd seama de normativele ]i STAS-urile @n vigoare la data elabor[rii proiectelor de specialitate, din care men\ion[m:

-  NORMATIVE:

NP 54-1988- Norme tehnice provizorii pentru protec\ia exterioar[ contra coroziunii a construc\iilor subterane in care se transport[ lichide;

-- C 90-1983- Normativ pentru condi\ii de desc[rcare a apelor uzate @n re\elele de canalizare ale centrelor populare.

- STANDARDE

8.591-1/1991-Amplasarea @n localit[\i a re\elelor edilitare subterane executate @n s[p[tur[;

-4.163-1988- Re\ele exterioare de distribu\ie. Aliment[ri cu ap[;

-3.051-1991-Canale ale re\elelor exterioare de canalizare;

-2.448-1982-C[mine de vizitare pentru canalizare;

-1.846-1990-Canaliz[ri exterioare. Determinarea debitelor.

Beneficiarul prezentei documenta\ii, va asigura bran]ament la re\elele de alimentare cu ap[ existente @n zon[.

La proiectarea ]i execu\ia noilor lucr[ri de bran]amente se vor institui ]i zonele de protec\ie sanitar[.

Conductele de ap[ se vor monta la distan\a minim[ de 3,0 m fa\[ de canalele menajere @n plan orizontal ]i minimum 0,50 m deasupra canalelor.

Canalizarea construc\iei se va asigura prin bran]ament la re\eaua de canalizare stradal[.

Re\ele electrice ]i de telecomunica\ii

Se va executa bran]ament la re\eaua electric[ din zon[ de pe drumul national 65 C care se va proiecta ]i executa conform normativelor @n vigoare.

De asemenea, au fost respectate normele privind coordonarea existen\ei instala\iei electrice cu liniile de telecomunica\ii ]i celelalte instala\ii tehnico-edilitare cu care se intersecteaz[ sau cu care au traseu comun.

Principalele documente cu caracter normativ sau directiv referitoare la proiectarea ]i executarea re\elelor electrice sunt urm[toarele:

- PE 132/83 MEE-Normativ de proiectare a re\elelor electrice de distribu\ie public[;

- PE 107/81 MEE-Normativ pentru proiectarea ]i execu\ia re\elelor de cabluri electrice;

- PE 101/85 MEE-Normativ pentru construirea instala\iilor electrice de conexiuni ]i transformatoare cu tensiuni peste 1 Kv -PE 101A/85 MEE-Instruc\iuni privind stabilirea distan\elor de amplasare a instala\iei electrice de peste 1 Kv;

- PE 125/78-Instruc\iuni privind coordonarea coexisten\ei instala\iei electrice cu liniile de telecomunica\ii;

- Liniile electrice sunt supraterane

La pozarea cablurilor de energie electric[, se vor respecta urm[toarele distan\e minime conform Normativului PE 1074/81.

PE ORIZONTAL{

- 500 mm fa\[ de cablul telefonic;

- 100 mm fa\[ de cabluri 20Kv;

- 500 mm fa\[ de o conduct[ de ap[ ]i canal;

PE VERTICAL{

- 500 mm @ntre toate tipurile de cabluri Ur > 10Kv

- 250 mm p`n[ la conducta de ap[ ]i canal;

- 600 mm funda\ii de cl[diri

-700-800 mm pozare cable de la sol

Distan\ele de pozare pot fi reduse pe por\iuni scurte la intrarea conductelor @n cl[diri ]i la punerea @n tuburi de protec\ie.

Telecomunica\ii

Se va executa bran]ament la re\eaua telefonic[ din zon[ care se va proiecta ]i executa conform normativelor @n vigoare.

Principalele documente cu caracter normativ sau directiv referitoare la proiectarea ]i executarea re\elelor telefonice sunt urm[toarele:

- Normativ pentru proiectarea ]i executarea instala\iilor interioare de telecomunica\ii 1 18/82 pct 4.7. racorduri.

Re\ele de gaze

Nu exista retea de alimentare cu gaze in zona, asigurand incalzirea prin intermediul sistemelor proprii, cu ajutorul combustibililor solizi sau lichizi.

9. Reguli  cu privire la forma ]i dimensiunile terenurilor  pentru construc\ii

Actuala parcel[ a fost achizi\ionat[ de beneficiar, @n vederea schimbarii destinatiei din locuinta in pensiune si : reabilitare, restaurare, modernizare,  extindere constructiilor  existente, realizarea unei constructii P, al c[rui amplasament s[ asigure bune condi\ii (@nsorire, v`nturi dominante etc.)  de func\ionare a spa\iilor ]i cu respectarea prevederilor legale din Codul Civil.

10. Regului cu privire la amplasarea de spa\ii verzi ]i @mprejmuiri

Se recomand[ ca @n spa\iile neocupate cu cl[dire s[ se asigure tratarea din punct de vedere peisager cu diverse planta\ii ornamentale.

Se va solicita @n mod obligatoriu indicarea @n planul care @nso\e]te cererea de autoriza\ie de construire modul de tratare a spa\iilor r[mase libere, @n special a celor vizibile de pe circula\ii publice.

III. ZONIFICAREA FUNC|IONAL{

11. Unit[\i ]i subunit[\i func\ionale

Zona studiat[ a fost tratat[ ca o singur[ zon[ cu o singur[ subunitate func\ional[:

ZS    -  zona de  servicii -turism.

ZP  -    zona padure

ZP1  -  subzona padure

ZP2  -  subzona padure

ZP3 –  subzona vegetatie joasa si floricola

IV.  Prevederi la nivelul unit[\ilor ]i subunit[\ilor func\ionale

#n UTR-ul denumit "ZS" se propune restaurarea ansamblului Ple]oianu cu S+P+1, reabilitarea sa ca pensiune ]i func\ionalizarea podului existent f[r[ modific[ri aduse ]arpantei (cazare) , amenajarea unui spa\iu existent ]i extinderea acestuia ca alimenta\ie public[ cu regim de @n[l\ime  P,amenajarea unei construc\ii existente ca spa\ii tehnice, de serviciu- C.T., sp[l[torie, amenajarea incintei (zona cu destina\ia cur\i – construc\ii ]i cea arabil[ , ca zon[ de spa\ii verzi,zona activit[\i recreative, alei pietonale, piscin[,chio]curi pentru relaxare ]i   belvedere).

#n UTR_ul ‘ZP’  zona padure – zona alcatuita din subzonele ZP1-vegetatie forestiera, ZP2-vegetatie forestiera, ZP3-vegetatie joasa si floricola ; interventiile sunt de conservare si amenajare.

La nivel de propunere  subzona forestiera se conserva iar subzona de vegetatie joasa si floricola se amenajeaza.

UNIT{|I TERITORIALE DE REFERIN|{

Zona -  ZS      - zona servicii-turism

DELIMITARE -  zon[ delimitat[ astfel:

-  la sud – DN 65 C si Primaria Maldaresti

-  la nord – proprietatile: Semciuc Stefan

Mostenitori defuncta Ursa Elisaveta

- la est   -  zona padure, proprietate SC WHITE IMPEX SRL

- la vest – DC 139 si Primaria Maldaresti

Zona -  ZP     -   zona padure alcatuita din subzonele ZP1, ZP2, ZP3-cu caracteristicile:

ZP1-  subzona vegetatie forestiera delimitate astfel:

- la sud-vest  – drum de acces in incinta

- la sud-est    – DN 65 C

- la vest         -  UTR_ul ZS

- la nord         – proprietatile: Semciuc Stefan

Mostenitori defuncta Ursa Elisaveta

ZP2 -  subzona vegetatie forestiera delimitate astfel:

-   la nord        – drum de acces in incinta

-   la sud          – DN 65 C

-   la sud-est    – DN 65 C

-   la vest         - alee de acces pietonal in incinta

ZP3 -  subzona  vegetatie joasa si floricola delimitata astfel

-   la nord        – proprietatile: Semciuc Stefan

Mostenitori defuncta Ursa Elisaveta

-   la sud          – DN 65 C, Primaria Maldaresti

-   la est           – UTR_ul ZS

-   la vest         - DC 139

CONSTRUC|II EXISTENTE

Pe amplasament exista

- conacul Plesoianu, monument istoric,(C1=429,33mp), constructie S+P+1, ce urmeaza  a fi restaurant, amenajarea  podului  exitent prin mansardare, reabilitarea sa ca pensiune

- constructie existenta P, (C5=226,97 mp), ce se reabiliteaza primind functiunea de restaurant

- constructie existenta P, (C6=70,06 mp), ce se reabiliteaza primind functiunea de central termica, spalatorie, magazine.

- constructii P, anexe (C2, C3, C7) ce urmeaza a se demola

- aleea pietonala (C4) - ce se amenajeaza

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI

- proprietate privat[ SC WHITE IMPEX SRL

- teren construit, teren arabil, padure, vegetatie joasa

PROPUNERI

-    restaurarea ansamblului Plesoianu, Conacul Plesoianu (M.I.VL-II-m-B-09814). S+P+1

- reabilitarea sa ca pensiune ]i func\ionalizarea podului existent f[r[ modific[ri aduse ]arpantei

- amenajarea spatiilor existente si extinderea acestora, pentru adapostirea spatiilor tehnice, spatiilor de serviciu, spalatoriei, bucatrie, spatii depozitare, vestiare.

- amenajarea incintei:zona de spatii verzi, trasee pietonale, puncte de belvedere, zona de activitati recreative, piscine

- amenajarea cai de comunicatie, parcaje, etc.

- realizarea bran]amentelor la re\elele de echipare edilitar[ existente @n zon[;

- conservarea zonei impadurite si modernizarea , amenajarea vegetatiei joase si floricole

RESTRIC|II

sa se tina cont in momentul interventiei de toate conditionarile impuse de  valoarea istorica a ansamblului, valoare sustinuta  de clasarea ca monument istoric a  conacului Plesoianu (M.I.VL-II-m-B-09814).

RECOMAND{RI PENTRU CONSTRUC|IILE EXISTENTE

- constructiile  existente pe teren se restaureaza,se reabiliteaza, si suporta schimbari de functiune.

REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUC|IILOR

- se p[streaz[ un aliniament al construc\iei propuse fa\[ de axul strazii Brestei de pe limita de nord a propriet[\ii de cca. 45,00 m la cota terenului

REGIMUL DE #N{L|IME AL CONSTRUC|IEI – S+P+1 (conac) si P (pentru constructiile anexe  existente) ,  P (pentru constructia propusa)

INDICI PRIVIND UTILIZAREA TERENULUI

coeficientul de utilizare a terenului	CUT = max. 0,20

procentul de ocupare a terenului	POT = max. 10%

ACCESE PRINCIPALE LA CONSTRUC|II

accesul  acrosabil se realizeaz[ din Drumul National 65 C pe o platforma carosabil[ in parcarea ce deserveste functiunea.

CATEGORII DE MATERIALE DE CONSTRUC|IE

- pentru construc\ii:

- conac, monument istoric, - structura zidarie, finisata cu tencuieli de var; tamplarie din lemn; acoperire cu sarpanta si invelitoare din tigla solzi

- constructii anexe – zidarie cu samburi de beton armat, finisata cu tecuieli de ciment si placaje de lemn; tamplarie din lemn; acoperire cu sarpanta si invelitoare din tigla solzi

-  pentru parcare:

- piatra bazaltica  pe pat de nisip ]i balast bine compactat

-  pentru dalajele piatonale:

- dale mozaicate finisate mat, inser\ii din straifuri bazaltice, granitice etc

PLANTA|II

- conservarea zonelor impadurite si amenajarea zonelor acoperite de vegetatie joasa si floricola

- gazon, amenaj[ri floricole, arbu]ti decorativi

#ntocmit,

}ef proiect,

Arh.Dipl NICOLAE TRIF