| S.C. GETRIX SA CRAIOVA | OBIECT: RESTAURARE ANSAMBLUL CONACULUI PLESOIANU SI REABILITARE CA PENSIUNE TURISTICA,COM.MALADARESTI, JUD.VALCEA BENEF.: S.C. WHITE IMPEX SRL PR.NR. : 1635/2008 FAZA : PUZ |  |
| --- | --- | --- |

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. 	INTRODUCERE

1.1. 	DATE DE RECUNOA}TERE A DOCUMENTA|IEI

DENUMIRE				P.U.Z.

RESTAURARE ANSAMBLUL CONACULUI

PLESOIANU  SI REABILITARE CA PENSIUNE

TURISTICA,COM.MALADARESTI, JUD.VALCEA

BENEFICIAR		          SC WHITE IMPEX SRL

PROPRIETAR TEREN                 SC WHITE IMPEX SRL

PROIECTANT 			SC GETRIX SA CRAIOVA

Str. Vasile Alecsandri, nr.15, Craiova

Tel 0251/41.86.64 ; 0351 / 41.60.01

Fax. 0351/416002

e- mail : getrix @ rdslink.ro

www.getrix. ro

DATA ELABOR{RII: 		IULIE 2008

  - OBIECTUL LUCR{RII

Obiectul lucr[rii este elaborarea PUZ-ului pentru amplasamentul studiat ca  urmare a cerin\elor din Certificatul de Urbanism nr. 21/ 26.05.2008 emis de c[tre Prim[ria Comunei M[ld[r[]ti @n urma solicit[rii beneficiarului SC WHITE IMPEX SRL, proprietarul terenului, privind restaurarea ansamblului Ple]oianu cu S+P+1, reabilitarea sa ca  pensiune (cazare) , amenajarea unui spa\iu existent ]i extinderea acestuia ca alimenta\ie public[ cu regim de @n[l\ime  P,amenajarea unei construc\ii existente ca spa\ii tehnice, de serviciu- C.T., sp[l[torie, amenajarea incintei (zona cu destina\ia cur\i – construc\ii ]i cea arabil[ , ca zon[ de spa\ii verzi,zona activit[\i recreative, alei pietonale, piscin[,chio]curi pentru relaxare ]i   belvedere).

Terenul proprietatea SC WHITE IMPEX SRL este situat @n intravilanul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           comunei M[ld[r[]ti, @n partea de centrala, @ntr-o zon[, care conform PUG este zon[ pentru institu\ii publice ]i servicii, adiacent[ zonei de locuin\e  ]i func\iuni complementare .

Prin prezenta documenta\ie se modific[ destina\ia terenului devenind una de servicii de turism ]i se stabili]te regimul de construire (POT, CUT).

Obiectul Planului Urbanistic Zonal @l constituie de asemenea  rezolvarea problemelor func\ionale, tehnice ]i estetice de pe amplasament, determinarea condi\iilor de amplasare, rezolvarea problemelor urbanistice, propunerea de zonificare ]i reglementare a acestei zone cuprinz`nd elemente tehnice ]i urbanistice, ce stau la baza @ntocmirii documenta\iei pentru ob\inerea Autoriza\iei de Construire pe care  proprietarul terenului o solicit[ pentru restaurarea ansamblului Ple]oianu cu S+P+1 ]i reabilitarea sa ca  pensiune turistic[, ]i amenaj[rile aferente  ce se doresc a se realiza , respectiv:

- regimul juridic, economic ]i tehnic al terenului ]i construc\iilor;

- modul de ocupare ]i utilizare a terenului P.O.T. ]i C.U.T.

- rela\ii func\ionale ]i estetice cu vecin[tatea;

- permisivit[\i ]i constr`ngeri urbanistice;

- rezolvarea circula\iilor carosabile ]i pietonale ]i a echip[rii tehnico-edilitare;

- dimensionarea, func\ionalitatea ]i aspectul arhitectural al construc\iilor ]i amenaj[rilor exterioare;

- parcaje - zone verzi;

- conservarea zonei impadurite si modernizarea , amenajarea vegetatiei joase si floricole

1.3. 	SURSE DOCUMENTARE - BAZA TOPOGRAFIC{

La elaborarea planului urbanistic zonal s-a folosit PUG al  comunei M[ld[r[]ti elaborat @n anul 2000,  @n care amplasamentul studiat este situat @n zona central[,c`t ]i unele studii mai simple asupra unor probleme vitale @n dezvoltarea urbanistic[ a localit[\i ]i anume :

- date statistice ]i informa\ii privind relieful, clima, hidrografia zonei

- date despre amplasarea re\elelor utilitare de ap[, electrice, telefonie de la de\in[torii acestora

Prezentul  P.U.Z. s-a  elaborat @n conformitate cu actele normative @n vigoare, specifice domeniului sau complementare  acestuia. Dintre principalele acte normative , cu implica\ii asupra dezvolt[rii urbanistice, se men\ioneaz[:

- Ordinul nr. 176/11.08.2000 elaborat de MLPTL  care abrog[ cap. IIIc al Ordinului nr.91/1991 @n corelare cu Legea nr. 350/ iulie 2001- privind urbanismul ]i amenajarea teritoriului ]i Legea 289/2006 care modific[ ]i completeaz[ Legea 350/2001;

- Ordinul MLPTL nr. 21/N/10.04.2000 pentru Regulamentele Locale de Urbanism ,abrogat de Ordinul 289/2002 ;

- HGR 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,

- Legea fondului funciar(nr. 18/1991, republicat[ L169/1997);

- Legea administra\iei publice locale (nr. 69/ 1991, modificat[ L24/1996);

- Legea privind circula\ia juridic[ a terenurilor (nr. 54/ 1998);

- Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate public[ (nr. 33/ 1994);

- Legea cadastrului imobiliar ]i publicit[\ii imobiliare (nr. 7/ 1996; modificat[ prin L247/2005)

- Legea apelor (nr. 107/1996,modificat[ prin L112/2006);

- Legea privind proprietatea public[ ]i regimul juridic al acesteia (nr. 213/ 1998, modificat[ prin  L 241/2003);

- Legea privind regimul concesiunii (nr. 219/1998, modificat[ prin  L528/2004,);

- Legea privind zonele protejate (nr. 5/ 2000);

- Legea 82/98 privind regimul juridic al drumurilor,

- Legea privind Protec\ia Mediului aprobat[ de Ordonan\a de Urgen\[ nr. 195/2005.

- Codul Civil,

- Legea 10/1995 privind calitatea @n construc\ii, modificat[ prin L587/2002 ;

- Legea 50/91/97 privind autorizarea execut[rii construc\iilor, completat[  L199/2004 ;

- Legea nr. 34/2006 privind achizi\iile publice;

2. 	STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT{RII URBANISTICE

  - EVOLU|IA ZONEI

Terenul pe care se solicit[ @ntocmirea P.U.Z., se situeaz[ @n intravilanul comunei M[ld[r[]ti, @n zona central[, pentru institu\ii publice ]i servicii, adiacent[ zonei de locuin\e  ]i func\iuni complementare .Amplasamentul studiat este situat la nord ]i est de sediul Prim[riei M[ld[r[]ti, pe o platform[ ascendent[,situat[ deasupra cotei drumului de accesDN 65C, cu cca. 9,0 m.

Prin prezentul PUZ  se solicit[ stabilirea regimului de construire la POT max. 10,00%,   CUT max. propus 0,20 ; schimbarea de destina\ie  a constructiei S+ P+1 existent[ pe teren – conacul Ple]oianu (monument istoric av`nd codul LMI 2004 VL- II- m – B- 09814) @n pensiune turistic[ prin restaurarea si mansardarea acesteia , dar ]i amenajarea ]i extinderea altor construc\ii parter din incint[ care s[ deserveasc[ corespunzator noua destina\ie turistic[, cu func\iuni complementare celei de cazare.

2.2. 	#NCADRAREA #N LOCALITATE

Zona considerat[ face parte din teritoriul administrativ al comunei M[ld[r[]ti, @n intravilan, fiind amplasat[ @n partea de centru  a comunei M[ld[r[]ti ]i este @nvecinat[ astfel :

- la est	- DN 65C

- la vest	- Dc 139 ]i Prim[ria M[ld[r[]ti

- la nord	- propriet[\ile : Semciuc }tefan

mo]tenitori defuncta Ursa Elisaveta

- la sud	- DN 65C  ]i Prim[ria M[ld[r[]ti

2.3. 	ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat este un teren denivelat, av`nd la partea superioar[ un platou aproximativ plat, pe care sunt amplasate construc\iile , fiind anturat la est de p[dure, iar la sud ]i vest de zone cu planta\ie joas[, pe versantele care au fost c`ndva terasate ]i plantate cu trandafiri ]i ortensii .

Pe platou, @n afara construc\iilor terenul liber - @ncadrat ca arabil este @n realitate o paji]te neorganizat[ prin planta\ii controlate.

Relieful predominant al zonei este de deal , clima fiind caracterizat[ de  veri calde ]i ierni moderate, cu valori termice anuale medii de cca. 100C, cu temperaturi max. de 420C vara ]i minime de  -350C iarna, v`nturile dominante fiind de la est la vest.

2.4. CIRCULA|IA

Amplasamentul studiat se afla @n vecin[tatea intersec\iei dintre DN 65C  ]i DC139. Amplasamentul analizat, conform situ[rii @n teritoriu, dispune de un acces carosabil

@n incint[, din DN 65C, sub forma unei alei carosabile de 3,5 m l[\ime, pietruit[, @n pant[.

De asemenea exist[ amenajat ]i un acces pietonal cu trepte alternate cu paliere de odihn[, pe panta sudic[ a terenului, la cca. 33,0 m de fa\ada estic[ a prim[riei.

2.5.  OCUPAREA TERENURILOR

Terenurile din zona adiacent[ parcelei studiate sunt  ocupate de construc\ii cu destina\ia de locuin\e la nord, iar @n col\ul de sud – vest cu sediul prim[riei, cu regim de @n[l\ime P. Vis- a –vis de amplasamentul studiat se afla locuin\e individuale, cu regim de inaltime P cu ]arpant[.

Prin acest PUZ se propune a se stabili POT-ul pe terenul studiat, la 10,00%, iar CUT-ul la 0,20

Pe terenul intravilan proprietate SC WHITE IMPEX SRL exist[ @n prezent o cl[dire P+1, monument istoric - Conacul Ple]oianu. De asemenea, pe teren se reg[se]te o extindere a conacului, alipit[ pe latura de nord, dezvoltat[ pe parter. Proiectul propune restaurarea monumentului ]i punerea sa @n valoare prin desfiin\area extinderii, aflat[ @ntr-o stare avansat[ de degradare.

#n partea nordic[ a terenului se reg[sesc @nc[ trei construc\ii simple, identificate pe planul de amplasament ]i delimitare al bunului imobil cu indicativele C5, C6 ]i C7. De asemenea, pe amplasament se mai afl[ o construc\ie din beton, par\ial @ngropat[ @n p[m`nt, propus[ pentru demolare. Construc\ia C7 este, de asemenea, propus[ pentru desfiin\are ea ad[postind o latrin[.

Datorit[ poten\ialului turistic al comunei M[ld[r[]ti, dat de muzeul etnografic compus de ansamblul culelor Duca ]i Greceanu ]i a Bis. Sf. Nicolae c`t ]i datorit[ me]te]ugurilor folclorice specifice zonei, oportunitatea de a amenaja o pensiune este extrem de favorabil[.

#n comun[ nu exist[, la momentul actual, nicio dotare de acest gen. Tocmai de aceea, propunerea se concentreaz[ pe restaurarea Conacului Ple]oianu ca centru al unei amenaj[ri turistice complexe dotate cu toate serviciile incluse.

Beneficiarul inten\ioneaz[ s[ restaureze, s[ amenajeze podul existent ]i s[ schimbe destina\ia construc\iei existente a conacului, amenaj`nd la subsol o cram[ ]i un salon, la parter spa\ii de recep\ie ]i cazare, iar la etajul 1 ]i la pod numai spa\ii de cazare, camerele propuse fiind de patru margarete.

Anexa C5 va fi transformat[ @n restaurant ad[ug`ndu-i-se spa\iile necesare buc[t[riei.

C[tre nord spa\iul de alimenta\ie public[ va fi prev[zut cu o curte de serviciu , delimitat[ la nord de cl[direa parter C6 existent[ care se va amenaja ca central[ termic[, sp[l[torie – spa\ii auxiliare, necesare bunei func\ion[ri a pensiunii. Spa\iul de alimenta\ie public[ va avea amenajat[ o teras[ generoas[.

Terenul generos ]i spectaculos datorit[ denivel[rilor naturale ]i a copacilor seculari va fi amenajat corespunz[tor din punct de vedere peisager. Printre dot[rile complexului turistic vor fi incluse chio]curi cu spa\ii de odihn[, trasee pietonale ]i terase, gr[dini decorative, spa\iu de loisir @n aer liber cu piscin[. De asemenea, se va reabilita carosabilul de incint[ ]i se va propune un parcaj de 10 locuri.

Pe latura vestic[ se propune consolidarea terenului prin plantare de arbori fructiferi ]i decorativi. Platforma de gunoi se va amplasa @n curtea interioar[ a anexelor restaurantului, pe latura de vest.

De asemenea, se doreste realizarea unor spa\ii pietonale care s[ deserveasca construc\iile, precum si amenajarea  unor spatii verzi .

Prezenta documenta\ie se @ntocme]te pentru aprobarea  PUZ- ului legat de acest teren, care in prezent,este organizat din punct de vedere urbanistic astfel :

# ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Amplasamentul este situat @n zona central[, o zon[ de institu\ii publice ]i servicii, precum ]i locuin\e cu regim de @n[l\ime maxim P+1. La sud- vest de amplasamentul studiat se afl[ construc\ia P a prim[riei, acoperit[ cu ]arpant[ @n stare bun[, la nord case parter cu acoperire tip sarpanta, aflate @ntr-o stare de conservare satisf[c[toare, proprietate Semciuc }tefan ]i mo]tyenitorii defunctei Ursa Elisaveta.

La sud , peste drum de DN 65C sunt amplasate propriet[\i private, cu locuin\e parte acoperite cu ]arpant[.

# DISFUNC|IONALIT{|I

Din analiza noastr[, consider[m c[ principalele disfunc\ionalit[\i ale terenului studiat sunt urm[toarele :

- necesitatea utiliz[rii optime a terenului , pentru a corespunde noii destina\ii

- refacerea bran]amentelor la re\elele tehnico-edilitare existente

- sistematizarea vertical[ a terenului pentru a se putea amenaja platforma pietonal[ ]i carosabil[

- inexistenta spatiilor verzi amenajate

# ANALIZA GEOTEHNIC{

Din punct de vedere al amplasamentului, @n conformitate cu Normativul P100-1/2006, terenul se g[se]te @n zona de calcul pentru care corespunde coeficientul ag=0,20 ]i coeficientul perioadelor de col\ Tc=0,7 sec, iar gradul de seismicitate este 7,0 conform  STAS 11100/1/93.

Solu\iile de fundare sunt date @n urma studiului geotehnic elaborat de S.C. QUATRO INVEST CONSTRUCT SRL anexat prin care s-au stabilit caracteristicile terenului, precum ]i m[surile de consolidare ale conacului .

2.6. 	ECHIPARE EDILITAR{

Exist[ trasee ale re\elelor tehnico-edilitare pe DN 65C  ]i  Dc 139 anume:

- re\ea de alimentare cu energie electric[

- re\ea de telefonie

Se men\in racordurile la re\elele edilitare existente @n zon[,@ns[ li se va m[ri

capacitatea nominal[ @n func\ie de extinderea propus[ ]i func\iuni .

Alimentare cu ap[ se asigur[  prin pu\ forat echipat cu pomp[ submersibil[.

Canalizarea apelor uzate se asigur[ @n prezent la o fos[ septic[ vidanjabil[. Se

propune echiparea ansamblului cu o minista\ie de epurare ecologic[.

#nc[lzirea se va asigura cu sistem propriu de @nc[lzire, @n solu\ia pe care proiectan\ii  de specialitate o vor conveni cu beneficiarul. Nu este de neglijat opotunitatea abord[rii unui sistem neconven\ional. (geotermal)

2.7.      PROBLEME DE MEDIU

Din punct de vedere al mediului, putem aprecia c[ zona studiat[ nu este sub influen\a unor factori poluan\i sau perturbatori de mediu :

- aerul  - este pu\in poluat, poluarea rezult`nd doar din cauza circula\iei carosabile de nivel mediu, amplasamentul fiind situat front la DN 65C ]i la intersec\ia acestuia cu DC 139, dar pe colin[ .

- zgomotul – este un factor pu\in perturbator @n ciuda  amplas[rii la DN 65C, pe care se desf[]oar[ un trafic redus ]i @n apropierea  intersec\iei cu DC 139, deoarece loca\ia este anturat[ de p[dure ]i planta\ii arboricole ]i floricole protectoare;

- solul - terenul permite realizarea construc\iei, prin executarea sistematiz[rii verticale propuse;

- apele de suprafa\[ - surse de poluare posibile, dar pu\in probabile, de]eurile menajere se vor prelua @n mod organizat de c[tre serviciul de salubritate al comunei;

2.8. OP|IUNI }I PRIORIT{|I

Dorin\a beneficiarului au fost pentru :

- restaurarea, mansardarea podului existent ]i schimbarea de destina\ie a construc\iei existente (conacul Ple]oianu) @n pensiune turistic[, precum si realizarea necesarului de spa\ii cerute de noua destina\ie @n cl[dirile din incint[.

-    amplasarea cl[dirilor @n conformitate cu propunerea din PUZ

- asigurarea  unui aspect estetic adecvat destina\iilor cl[dirilor, ]i calit[\ii lor din punct de vedere a valorii istorice

- asigurarea accesului pe amplasament carosabil ]i pietonal

-    amenajarea  de parcaje @n incinta studiat[

-    racordarea la re\elele edilitare existente @n zon[ ]i asigurarea celor noi

propuse

-   amenajarea urbanistic[ a zonei

-   rezervarea unor spa\ii de loisir, verzi ]i mobilier urban

-   conservarea zonei impadurite si modernizarea , amenajarea vegetatiei joase

si floricole

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTIC{

3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Anterior @ntocmirii acestui plan urbanistic a fost @ntocmit PUG al comunei M[ld[r[]ti, aprobat  , conform caruia zona studiat[ prin PUZ se afla in zona central[ a comunei M[ld[r[]ti fiind o zon[ de institu\ii publice ]i servicii ]i de locuin\e mici ]i func\iuni complementare P+1  .

3. 2. PROPUNERI	 - ELEMENTE DE TEM{

Prin tema de proiectare, beneficiarul a solicitat atingerea urm[toarelor obiective:

-    schimb[ri @n folosin\a terenului

- restaurarea construc\iei existente S+P+1 a conacului Ple]oianu (monument de arhitectur[), mansardarea podului existent pentru amenajarea spa\iilor de cazare ]i schimbarea de destina\iei actuale din locuin\[ privat[, fost sanatoriu TBC, fost centru pentru copii cu dizabilit[\i (dup[ 1994) @n pensiune turistic[

- demolarea extinderii conacului realizat[ @n anii 1970 , precum ]i a altor construc\ii modeste din incint[, conform planului de reglement[ri

- extinderea unei cl[diri existente ]i amenajarea ca spa\iu de alimenta\ie public[ ]i func\iunile aferente buc[t[riei

- amenajarea  unei construc\ii P existente ca C.T. ]i sp[l[torie

- amenajarea unei cur\i de serviciu

- construirea a 2 chio]curi pentru odihn[

- construirea unei piscine pentru adul\i , cu zon[ pentru copii, precum ]i a unor oglinzi de ap[

- amenajarea unor spa\ii de recreere @n aer liber, pentru jocuri

- modificarea regimului de construire (P.O.T., C.U.T)

- realizarea unei platforme carosabile @n incint[ ]i parcare

- realizarea racordurilor la re\elele edilitare din zon[

- lucr[ri de protejarea ]i conservarea mediului.

-    conservarea zonei impadurite si modernizarea , amenajarea vegetatiei joase

si floricole

3.3. VALORIFICAREA  CADRULUI NATURAL

Zona construibil[ este situat[ pe o culme deluroas[ par\ial plantat[, fa\[ de vecin[t[\i, cu teren construit par\ial, f[r[ spa\ii verzi amenajate. Zona va fi @mbun[t[\it[ prin amenajari de spa\ii verzi ambientale.

3.4. ORGANIZAREA CIRCULA|IEI

3.4.1. C{ILE DE COMUNICA|IE

Calea de acces auto la amplasament, proprietate SC WHITE IMPEX SRL, este din 65C (Craiova - Horezu) ]i DC 139.

3.4.2. PARCAJE

Pentru construc\ia propus[ s-au prev[zut 10 locuri de parcare pe platforma carosabila din incint[.

3.4.3. CIRCULA|IA PIETONAL{

Circula\ia pietonal[ este asigurat[ prin alei ]i trotuare care permit accesul pietonilor la investi\ia propus[ .

3.4.4. SISTEMATIZAREA VERTICAL{

Terenul natural din perimetrul studiat este relativ plan (sus pe culme)  fiind necesare lucr[ri de sistematizare, iar prin amenajerile propuse se vor asigura:

- se va adapta cota  0.00 a construc\iei existente pe teren, asigur`ndu-se ]i pantele pentru preluarea apelor pluviale la terenul natural c[tre strad[;

- executarea unor lucr[ri de umpluturi/s[p[turi pentru asigurarea unor pante acceptabile pe platforma carosabil[-parcaj din incint[, trotuare, alei pietonale de acces la construc\ii etc., realizate @n plan ]i pe vertical[, @n condi\ii de eficien\[ estetic[ ]i economic[;

SPA|IILE VERZI - terenul pe care urmeaz[ s[ se amenajeze pensiunea  propus[  @n construc\ia existent[, precum ]i celelalte func\iuni complementare acesteia permite realizarea unor  amenaj[ri de spa\ii verzi de dimensiuni mari, care se vor conjuga cu mobilier urban.

3.5.	ZONIFICAREA FUNC|IONAL{ - REGLEMENT{RI,

BILAN| TERITORIAL, INDICI  URBANISTICI

### ZONIFICAREA TERITORIULUI

Criteriile principale de organizare arhitectural urbanistic[ a zonei au fost @n principal urm[toarele :

- asigurarea amplasamentului ]i amenaj[rilor necesare pentru noua investi\ie stabilite de acord cu beneficiarul lucr[rii

- optimizarea circula\iei carosabile ]i pietonale

- integrarea ]i armonizarea noilor construc\ii precum ]i modernizarea celei existente ]i amenaj[ri in concordan\[ cu caracteristicile macrozonei in care este situat amplasamentul

- completarea infrastructurii tehnico-edilitare

#n func\ie de posibilit[\ile oferite de teren ]i de cerin\ele de tem[, propunerile de organizare arhitectural urbanistic[ se sintetizeaz[ @n :

- stabilirea regimului de construire (P.O.T. ]i C.U.T);

- schimbarea destina\iei ;

POT-ul ]i CUT-ul propuse se eviden\iaz[ pe UTR-ul prezentat @n R LU aferent prezentului PUZ.

REGIMUL DE #N{L|IME AL CONSTRUC|IILOR  propuse pe amplasament: maxim P+2 (specific construc\iei deja existente pe amplasament)

REGIMUL DE ALINIERE

Criteriile care au stat la baza determin[rii regimului de aliniere al construc\iilor, stabilit prin regulament, au fost urm[toarele:

- regimul de @n[l\ime al construc\iilor existente ]i propuse

- profilul transversal caracteristic al c[i de circula\ie

- efecte compozi\ionale

- regimul de aliniere al construc\iilor

MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Pentru caracterizarea modului de utilizare al terenului se stabilesc prin regulament - valori maxime privind procentul de ocupare al terenului (POT) ]i coeficientul de utilizare acestuia (CUT) pentru teritoriul considerat.

Procentul de ocupare a terenului (POT) exprim[ raportul dintre suprafa\a ocupat[ la soI de cl[diri ]i suprafa\a terenului considerat.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) exprim[ raportul dintre suprafa\a desf[]urat[ a cl[dirilor ]i suprafa\a terenului considerat.

Valorile acestor indici s-au stabilit @n func\ie de destina\ia cl[dirilor, regimul de @n[l\ime, relieful terenului, etc.

Indicii rezulta\i pe zon[ sunt men\iona\i @n regulamentul aferent PUZ.

Condi\iile de construibilitate ale terenului sunt @n func\ie de:

- restric\ii de construire impuse de Legea drumurilor.

- aliniamentul propus pentru construc\ii;

- reguli impuse prin normele Codului Civil;

- accesul carosabil;

Condi\iile de construibilitate ale terenului sunt impuse de caracteristicile amplasamentului ]i de vecin[t[\i, care @n prezent sunt eterogene, ca destina\ie, regim de @n[l\ime, aliniament al frontului construit.

Autorizarea execut[rii construc\ilori @n interiorul parcelei este permis[ cu respectarea distan\elor minime obligatorii fa\[ de limitele laterale ]i posterioare ale parcelei, conform Codului Civil.

3.6.	ECHIPAREA EDILITAR{

Alimentarea cu energie electric[ se va realiza din bran]amentul existent la re\eaua de  pe DC 139. Prin planul urbanistic zonal se propun urm[toarele:

- iluminat de incint[

- alimentarea cu energie electric[ a cl[dirilor propuse a se amenaja c`t ]i a extinderilor nou propuse

Prezenta documenta\ie s-a @ntocmit @n conformitate cu normativele MEE:

- P.E. 106/89 - Constr. LEA de joas[ tensiune

- P.E. 132/95 - Proiectarea re\elelor electrice de distribu\ie public[

- P.E. 145/85 - Stabilirea puterii nominale economice pentru transformatoare @n

posturi trafo

Iluminatul de incint[ se va executa cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur sau sodiu.

Alimentarea cu ap[ a ansamblului,  se va realiza din pu\ forat echipat cu pompa submersibil[.

Re\eaua de distribu\ie a apei se propune a se executa din conducte de polietilen[ de @nalt[ densitate.

Canalizarea se va  realiza prin conducte subterane la o minista\ie de epurare ecologic[.

#nc[lzirea se va asigura @n sistem propriu:

dou[ centrale termice amplasate una @n cadrul conacului iar cea de-a dou[ @n construc\ia C6. Ambele centrale vor fi alimentate principal de surse alternative de energie adic[ prin pompe de c[ldur[ geo-termal[. Apa cald[ menajer[ va fi asigurat[ de c[tre cele dou[ centrale termice.

Spa\iile complexului turistic vor fi prev[zute cu climatizoare electrice, pentru sezonul cald.

3.6.7. GOSPOD{RIE COMUNAL{

Comuna M[ld[r[]ti are o platform[ de colectare a de]eurilor menajere, care va fi folosit[ ]i de c[tre beneficiarii prezentei documenta\ii, @n conformitate cu contractul de preluare a de]eurilor dintre beneficiari ]i Serviciul de Salubritate Comunal.

3.7. 	PROTEC|IA MEDIULUI

Propunerile urbanistice f[cute au avut @n vedere:

- realizarea unei investi\ii care s[ nu fie surs[ de poluare a mediului

- amenaj[ri de spa\ii verzi ]i mobilier urban care s[ pun[ @n valoare investi\ia

-    conservarea zonei impadurite si modernizarea , amenajarea vegetatiei joase

si floricole

3.8.	OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC{

3.8.1. LISTA OBIECTIVELOR DE UTILITATE PUBLIC{

Zona @n care este amplasat obiectivul studiat este una mixt[ de servicii, dot[ri ]i locuin\e, f[c`nd parte din zona central[ a comunei M[ld[r[]ti.

Se propune restaurarea, mansardarea podului existent ]i schimbarea de destina\ie din locuin\[i @n pensiune turistic[ a construc\iei S+P+1 (conacul Ple]oianu)  precum ]i amenajarea unui spa\iu de alimenta\ie public[ cu buc[t[ria ]i anexele specifice]i alte spa\ii auxiliare pensiunii.

3.8.2. TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA BUNULUI IMOBIL (TEREN + CONSTRUC|II)  - CIRCULA|IA TERENURILOR

Terenul din intravilanul comunei este proprietate privat[, ce apar\ine SC WHITE IMPEX SRL, conform act de proprietate nr. 2222 din 21.09.2007 pentru suprafa\a @nsumat[ de 21.172,85 mp, situat in partea central[ a comunei M[ld[r[]ti, , accesul la teren f[c`ndu-se din DN 65C.

CONCLUZII

Din analiza situa\iei existente, a solicit[rilor beneficiarului ]i din constat[rile privind amenaj[rile se desprind urm[toarele :

- destina\ia construc\iei propuse, pensiune turistic[ de 4 margarete este justificat[ ]i sus\inut[ de faptul c[ zona de @ncadrare este zona central[ ]i istoric[ a comunei M[ld[r[]ti unde sunt necesare spa\ii de cazare pentru turi]ti.

- zona este caracterizat[ de un regim de @n[l\ime mic, de la  P, P+1, @n care cl[direa  propus[, se integreaz[ bine prin prisma regimului de @nal\ime si a func\iunii ce o caracterizez[.

- prezenta documenta\ie s-a @ntocmit @n scopul modific[rii  regimului de construire , un POT de 10,00% ]i un CUT max =0,20.

#n baza P.U.Z. se vor urm[ri @n etapele urm[toare de proiectare ]i avizare a documenta\iilor:

- documenta\ii pentru ob\inerea avizelor de la organismele interesate;

- documenta\ii pentru ob\inerea Autoriza\iei de Construire. Se avizeaz[ de c[tre organele administra\iei publice locale;

- proiect de execu\ie (P.T. ]i D.E. sau faz[ unic[) - Aceste documenta\ii tehnice se vor @ntocmi de c[tre proiectant autorizat, @n baza comenzilor de proiectare ]i se vor verifica de c[tre verificatori tehnici atesta\i M.L.P.T.L.

- execu\ia lucr[rilor.

#ntocmit,

Arh. dipl. NICOLAE TRIF