Formular  F5

OBIECTIV                                                                                     PROIECTANT

ACCESIBILITATE ETAJ I ȘI II						S.C. SARA ALGORITM SRL

CARPAD 2 BĂBENI

FIŞA TEHNICĂ Nr. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: ASCENSOR PERSOANE DIZABILITĂȚI

| Nr. crt | Specificaţii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici şi funcţionali Sarcina nominală 630kg/8 Persoane Număr de stații 3 Accese în cabină 2 Cursa 8 m Viteza 0,63 m/s Numărul de curse/oră 45 Sistem acționare hidraulic 2:1, tensiune alimentare 400V, P=12,5 kw- Distribuitor hidraulic + softstarter electronic DIMENSIUNI CABINĂ: Lățime 1100 mm Adâncime 1400 mm Înălțime 2100 mm UȘI – DESCHIDERE LATERALĂ, 2 CANATE, L= 900 MM, H=2000 MM PRAG ALUMINIU PERDEA FOTOCELULE Dimensiuni puț Lățime 1600 mm Adâncime 1970 mm Spațiul de siguranță superior 3500 mm Spațiul de siguranță inferior 1100 mm |  |  |
| 2 | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare -conform norme CE; -certificat de conformitate; -agrement tehnic; |  |  |
| 3 | Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante - EN 81- 20/50 - ISO9001, ISO14001 - H.G. nr. 410 din 8 iunie 2016 – ISCIR - H.G. nr. 2.139/2004- ISCIR |  |  |
| 4 | Condiţii de garanţie şi postgaranţie - TERMEN DE GARANȚIE 5 ANI - SERVICE PE DURATA DE VIAȚĂ |  |  |
| 5 | Alte condiţii cu caracter tehnic Finisaje- vopsit RAL Iluminat- Cu spoturi LED Accesorii: Mână curentă, Oglindă pe 1/2 din perete lateral, Suprasarcină, Interfon, Alarmă Grad de protecție : IP21 Podea: covor PVC trafic intensitateaSistem de comandă- PLC, SED Butoniera de comandă cabină și palier: Butoane capacitive (fără contact), cu confirmarea comenzii, Poziție cabină, Sens deplasare, Display color CLASA ENERGETICĂ B |  |  |

Proiectant,

SARA ALGORITM SRL